Описание объекта закупки


Объект закупки: медицинские расходные материалы
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.

	1. 
	Перчатки хирургические стерильные №6,5
	Перчатки хирургические стерильные неопудренные
Перчатки хирургические стерильные неопудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинской операции, биологических исследований, осмотра в стоматологическом кабинете. Перчатки разделяются на левую и правую для меньшего напряжения в руках. Перчатки имеют текстурированную поверхность по всей площади, чтобы избежать скольжения.
 Характеристики:
Назначение – хирургия

Материал - латекс

Стерильность - стерильные

Опудренность - неопудренные

Форма - анатомическая форма

Текстура - текстурированная поверхность

Цвет - бежевый

Длина – от 270 мм

Манжета – с валиком

Обработка - полимерное покрытие

Размеры – 6,5 

Фасовка – 50/400 пар

Срок годности – 5 лет
	пара

	2. 
	Перчатки хирургические стерильные №7,5
	Перчатки хирургические стерильные неопудренные
Перчатки хирургические стерильные неопудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинской операции, биологических исследований, осмотра в стоматологическом кабинете. Перчатки разделяются на левую и правую для меньшего напряжения в руках. Перчатки имеют текстурированную поверхность по всей площади, чтобы избежать скольжения.
 Характеристики:
Назначение – хирургия

Материал - латекс

Стерильность - стерильные

Опудренность - неопудренные

Форма - анатомическая форма

Текстура - текстурированная поверхность

Цвет - бежевый

Длина – от 270 мм

Манжета – с валиком

Обработка - полимерное покрытие

Размеры – 7,5 

Фасовка – 50/400 пар

Срок годности – 5 лет
	пара

	3. 
	Перчатки хирургические стерильные №8
	Перчатки хирургические стерильные неопудренные
Перчатки хирургические стерильные неопудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинской операции, биологических исследований, осмотра в стоматологическом кабинете. Перчатки разделяются на левую и правую для меньшего напряжения в руках. Перчатки имеют текстурированную поверхность по всей площади, чтобы избежать скольжения.
 Характеристики:
Назначение – хирургия

Материал - латекс

Стерильность - стерильные

Опудренность - неопудренные

Форма - анатомическая форма

Текстура - текстурированная поверхность

Цвет - бежевый

Длина – от 270 мм

Манжета – с валиком

Обработка - полимерное покрытие

Размеры – 8

Фасовка – 50/400 пар

Срок годности – 5 лет
	пара

	4. 
	Перчатки нитриловые н/с S
	Диагностические перчатки из нитрила с внутренним покрытием с протеинами натурального шёлка для защиты, питания и увлажнения кожи и облегченного надевания, а также физиологическим уровнем кислотности (pH5,5). Цвет голубой. Особо прочные, толщина на пальцах не менее 0,15мм и не более 0,19мм. Длина не менее 240мм. Текстурированные по всей поверхности. Максимальная растяжимость не менее 650% до надевания, 500% после надевания. Требуемые характеристики должны подтверждаться информацией на упаковке и официальным техническим паспортом на продукцию.

Количество в упаковке 50 пар. Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, сертификатов соответствия.
	пара

	5. 
	Перчатки нитриловые н/с M
	Диагностические перчатки из нитрила с внутренним покрытием с протеинами натурального шёлка для защиты, питания и увлажнения кожи и облегченного надевания, а также физиологическим уровнем кислотности (pH5,5). Цвет голубой. Особо прочные, толщина на пальцах не менее 0,15мм и не более 0,19мм. Длина не менее 240мм. Текстурированные по всей поверхности. Максимальная растяжимость не менее 650% до надевания, 500% после надевания. Требуемые характеристики должны подтверждаться информацией на упаковке и официальным техническим паспортом на продукцию.

Количество в упаковке 50 пар. Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, сертификатов соответствия.
	пара

	6. 
	Перчатки нитриловые н/с L
	Диагностические перчатки из нитрила с внутренним покрытием с протеинами натурального шёлка для защиты, питания и увлажнения кожи и облегченного надевания, а также физиологическим уровнем кислотности (pH5,5). Цвет голубой. Особо прочные, толщина на пальцах не менее 0,15мм и не более 0,19мм. Длина не менее 240мм. Текстурированные по всей поверхности. Максимальная растяжимость не менее 650% до надевания, 500% после надевания. Требуемые характеристики должны подтверждаться информацией на упаковке и официальным техническим паспортом на продукцию.

Количество в упаковке 50 пар. Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, сертификатов соответствия.
	пара

	7. 
	маска хирургическая на резинках
	Маска для одноразового использования из нетканого материала. Маска медицинская трехслойная одноразовая - изготавливается из высококачественного нетканого материала состоящего из 3-х слоев: СМС-мельтблаун-СМС.
Внутренний слой маски СМС - быстро впитывает и пропускает через себя жидкость (выдыхаемую влагу, пот). Маска 3-х слойная!
Средний слой маски МЕЛЬТБЛАУН (Meltblown) - именно этот материал благодаря своей микропористой структуре образует мелкозернистую сетку из сплетенных особым способом полипропиленовых нитей, задерживает любые даже самые мелкие бактерии и препятствует их дальнейшему распространению, а также поглощает и распределяет выдыхаемую влагу по всей площади маски.
Наружный слой маски смс (гидрофобный) - препятствует проникновению жидкости наружу.

При производстве сертифицированных медицинских масок для лица используются только материалы не содержащие стекловолокно, натурального латекса и его производных, поэтому только такие маски являются гипоаллергенными,не препятствует дыханию и не доставляет дискомфорта, обладая при этом барьерными антибактериальными свойствами до 98%.
Медицинские одноразовые маски удобны в использовании, т. к плотно прилегают к лицу за счет встроенного носового полужесткого фиксатора, имеют мягкие круглые резинки, которые крепятся за ушными раковинами и не давят, что позволяет носить маску продолжительное время. Маска обеспечивает высокий уровень фильтрации и свободное дыхание.
	шт

	8. 
	Шприц 20,0
	ШПРИЦ 20 мл 2-х комп., с иглой диаметром не менее 0,79мм не более 0,81мм и длиной не менее 38мм не более 41мм , игла имеет боковое расположение. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса, материал - "рандом сополимера". Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца V, мл: 20 ≤ V < 30; общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, мм от 27 до 76; деление шкалы, мл от 0, 05 до 11,0; вместимость между линиями градуировки с числами, мл от 0,1 до 11. Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Диаметр центрального отверстия наконечника должен быть не менее 0,3 мм и не более 2,5 мм. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки должны быть у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем – плотная мед.бумага и прозрачная пленка (состав пленки - полиэтилен / полиамид). Упаковка должна вскрываться без образования бумажной бахромы. Нетоксичен, апирогенен. Метод стерилизации – этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Количество во вторичной упаковке (блоке) не менее 30 штук не более 100 штук. Товар должен соответствовать ГОСТ ISO 7886 - 1- 2011 , ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011 , ГОСТ ISO 10993-4-2011 ,ГОСТ ISO 10993-5-2011 ,ГОСТ ISO 10993-10 -2011 ,ГОСТ ISO 10993-11 -2011 ,ГОСТ ISO 10993-12-2015
	шт

	9. 
	Шприц 10,0
	ШПРИЦ 10 мл  2-х комп., с иглой диаметром не менее 0,79мм не более 0,81мм и длиной не менее 38 мм не более 41мм , игла имеет боковое расположение. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса, материал - "рандом сополимера". Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца V, мл: 10 ≤ V < 20; общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, мм от 27 до 76; деление шкалы, мл от 0, 05 до 11,0; вместимость между линиями градуировки с числами, мл от 0,1 до 11. Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Диаметр центрального отверстия наконечника должен быть не менее 0,3 мм и не более 2,5 мм. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки должны быть у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем – плотная мед.бумага и прозрачная пленка (состав пленки - полиэтилен / полиамид). Упаковка должна вскрываться без образования бумажной бахромы. Нетоксичен, апирогенен. Метод стерилизации – этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Количество во вторичной упаковке (блоке) не менее 50 штук не более 100 штук. Товар должен соответствовать ГОСТ ISO 7886 - 1- 2011 , ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011 , ГОСТ ISO 10993-4-2011 ,ГОСТ ISO 10993-5-2011 ,ГОСТ ISO 10993-10 -2011 ,ГОСТ ISO 10993-11 -2011 ,ГОСТ ISO 10993-12-2015
	шт

	10. 
	Шприц 5,0
	 ШПРИЦ 5 мл, с иглой диаметром не менее0,69 мм не более 0,71мм и длиной не менее 38мм не более 41мм, игла имеет боковое расположение .Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса, материал - "рандом сополимера". Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца V, мл: 5 ≤ V < 10; общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, мм от 27 до 45; деление шкалы, мл от 0, 05 до 5,0; вместимость между линиями градуировки с числами, мл 0,2. Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Диаметр центрального отверстия наконечника должен быть не менее 0,3 мм и не более 2,5 мм. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки должны быть у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем – плотная мед.бумага и прозрачная пленка (состав пленки - полиэтилен / полиамид). Упаковка должна вскрываться без образования бумажной бахромы. Нетоксичен, апирогенен. Метод стерилизации – этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Количество во вторичной упаковке (блоке) не менее 100 штук не более 120 штук. Товар должен соответствовать ГОСТ ISO 7886 - 1- 2011 , ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011 , ГОСТ ISO 10993-4-2011 ,ГОСТ ISO 10993-5-2011 ,ГОСТ ISO 10993-10 -2011 ,ГОСТ ISO 10993-11 -2011 ,ГОСТ ISO 10993-12-2015

	шт

	11. 
	Система инфузионная д/переливания растворов
	2.Толщина инъекционного порта (для введения доп. инъекций) – не менее 2,2 мм  

3.Длина инъекционного порта (для введения доп. инъекций) - 42 мм 

4.Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов 

шириной 15 мм 

5. 20 капель = 1 мл (указано на упаковке) 

6. Длина трубки  -180 см 

7. Дисковый фильтр (размер  не менее 10 мм) внутри колбы 

8. Длина колбы не более 50 мм  

9. Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. 

10. Игла в вену размером не более 0,8мм х 40 мм 

11. Возможность работы роликового зажима  в режиме 6 капель в минуту 

12. Двухступенчатый Пластмассовый щуп в пробку - длина щупа не менее 35мм 

13. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, СЕ  сертификата 

14. Наличие на упаковке инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке. 

15. Размеры транспортной коробки (в/ш/д), м - 0.59 / 0.41 / 0.39 

16.  Количество в упаковке/трансп. коробе 25/500 шт
	шт

	12. 
	Шприц Перфузор 50,0 Bbraun
	Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом: Да

Градуированный объем шприца: 20Кубический сантиметр;^миллилитр

Защитный стопор: Да

Игла в комплекте: ≥1

Игла насажена на конус: Нет

Коннектор: Луер Лок

Конус с концентрическим расположением: Да

1) С приложенной иглой (G14, длина 30 мм)

2) Используемые материалы: Полипропилен, изопреновая резина, не содержит латекс.

3) Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg).

4) Положение канюли: центральное.

5) Совместим с насосами марки Перфузор.


	шт

	13. 
	коннектор угловой шарнирный 7/16 см
	Гладкоствольная трубка устойчива к сдавлению, перегибам и заломам. Назначение: для соединения дыхательного контура с интубационной или трахеостомической трубкой, проведения бронхоскопии. В переходник встроены два шарнира с возможностью непрерывного поворота более 360 градусов в одной плоскости. Разъем со стороны контура стандартный (22F). Разъем со стороны пациента стандартный(22M/15F), повернут под прямым углом относительно трубки. Прикрыт защитным колпачком. На противоположной от пациента стороне на коннекторе расположен разъем для санации. В крышке данного санационного разъема расположен разъем для заведения бронхоскопа с силиконовой мембраной и защитной крышкой. Длина гладкоствольной части: не менее 13см и не более 20см. Внутренний диаметр разъема для санации: не менее 8 мм и не более 10 мм. Возможность раскрытия разъема для заведения бронхоскопа: не менее чем на 8см и не более чем на 10см. Ширина силиконовой мембраны не менее 2мм и не более 4мм. Внутренний диаметр трубки не менее 14мм и не более 16мм. Упаковка индивидуальная.
	шт

	14. 
	удлинитель Перфузор 150см
	Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Люэр Лок, с внутренней резьбой / с внешней резьбой.

Используемые материалы: поливинилхлорид.

Длина линии: 150 см.

Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм.

Объем заполнения: не более 2,9 мл.

Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg).

Соединения:

Проксимальное: Люэр Лок, с внешней резьбой, цветовая кодировка соединения для определения  инфузии под давлением

Дистальное: Люэр Лок, с внутренней резьбой, цветовая кодировка соединения для определения  инфузии под давлением
	шт

	15. 
	катетер в/в периферический 
	Стерильный, одноразовый, с крыльями и дополнительным портом. Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Дополнительный порт имеет антивозвратный силиконовый клапан, гидрофобный фильтр и заглушку с цветовой кодировкой по международному стандарту. Игла с двойной заточкой, изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы снабжена прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок. Катетер стерилизован оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет
	шт

	16. 
	электроды экг
	Электрод для электрокардиографии, одноразового использования 

Код вида мед изделия 291580 Электрод для электрокардиографии, одноразового использования

Описание по КТРУ

Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно может быть нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения. Электрокардиография обычно проводится при использовании комплекта электродов (например, 10 штук), присоединенных к соответствующим отведениям и кабелям. Это изделие для одноразового использования

Электроды твердогелевые 45х42мм, пена, кнопка Rg прозрачная

Площадь клеевого покрытия 1085 мм2

Полиуретановая пена, не содержит ПВХ, латекс, фталаты

Для длительного мониторирования Возможно использование при проведении стресс-теста

Длина - не более 47мм и не менее 44мм        Ширина -  не более 44мм и не менее 40мм

Соединение кнопочного типа, кнопка графитовая

Сенсор из угленаполненного ABS покрытый Ag/AgCl

Площадь твердого геля не более 285 мм2 и не менее 282 мм2

Максимальное полное сопротивление электрода -  не более 150 Ом

Максимальная разность электродных потенциалов – не более 1 мВ.

Максимальное значение восстановления дефибиляционной перегрузки (максимальный потенциал поляризации) – не более 15 Мв

Наличие  «ушка» или части поверхности без адгезивного слоя.
	шт

	17. 
	краник 3-х ходовой дискофикс
	Кран инфузионный трехходовой 360° с повышенной химической устойчивостью для инфузии, измерения давления, регулирования потоков;

Т-образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы;

Разъем для крепления к фиксатору кранов на коже пациента;

Регулятор потоков - угол поворота 360°, пять рабочих позиций с щелчковым фиксатором поворота, шаг 45 градусов, указатели открытых каналов, четкое тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями;

Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования;

Используемые материалы: Полипропилен, полиэтилен;

Цветовая кодировка крана: синий цвет;

Резистентность к давлению в системе: не ниже 2 бар (1500 ммHg);

Химическая резистентность. Возможность использования для введения высокомолекулярных растворов, жировых эмульсий, при переливании крови;

Соединения: 2 канала – Люэрлок, наружная резьба 1 канал – Люэрлок, внутренняя резьба, с вращающейся муфтой.
	шт

	18. 
	трубка эндотрахеальная с манжетой 7,5
	Эндотрахеальная трубка с интегрированной стальной спиралью (армированная) с манжетой предназначена для интубации трахеи с целью проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких. Трубка изготовлена из прозрачного, нетоксичного термопластичного поливинилхлорида и оснащена стальной плоской спиралью, что предотвращает перегиб или сжатие трубки (окклюзию) во время интубации, обеспечивая свободный поток воздуха. Благодаря манжете цилиндрической формы с низким давлением, трубка надежно фиксируется, не травмируя дыхательные пути. Это изделие предназначено для одноразового использования и стерилизовано оксидом этилена.

Основные характеристики

· Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида, безопасного для использования в медицинских целях;

· Интегрированная стальная плоская спираль предотвращает перегиб трубки и обструкцию дыхательных путей;

· Манжета цилиндрической формы с большим объемом и низким давлением (БОНД), изготовленная из ПВХ;

· Контрольный баллон с пружинным клапаном для точного контроля раздувания манжеты;

· Коннектор типа Луер для безыгольного доступа, что делает использование безопасным и простым;

· Дистальный конец трубки оснащен глазком Мерфи, расположенным латерально, для улучшенной вентиляции;

· Маркировка глубины введения и внутреннего диаметра трубки в мм;

· Рентгеноконтрастная полоса для лучшего визуального контроля в процессе диагностики;

· Не содержит латекса, что исключает риск аллергических реакций;

· Стерилизовано оксидом этилена, гарантируя высокую степень безопасности;

· Индивидуальная стерильная упаковка для обеспечения максимальной стерильности и безопасности;

· Предназначена для одноразового использования.


	шт

	19. 
	трубка эндотрахеальная с манжетой 8
	Эндотрахеальная трубка с интегрированной стальной спиралью (армированная) с манжетой предназначена для интубации трахеи с целью проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких. Трубка изготовлена из прозрачного, нетоксичного термопластичного поливинилхлорида и оснащена стальной плоской спиралью, что предотвращает перегиб или сжатие трубки (окклюзию) во время интубации, обеспечивая свободный поток воздуха. Благодаря манжете цилиндрической формы с низким давлением, трубка надежно фиксируется, не травмируя дыхательные пути. Это изделие предназначено для одноразового использования и стерилизовано оксидом этилена.

Основные характеристики

· Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида, безопасного для использования в медицинских целях;

· Интегрированная стальная плоская спираль предотвращает перегиб трубки и обструкцию дыхательных путей;

· Манжета цилиндрической формы с большим объемом и низким давлением (БОНД), изготовленная из ПВХ;

· Контрольный баллон с пружинным клапаном для точного контроля раздувания манжеты;

· Коннектор типа Луер для безыгольного доступа, что делает использование безопасным и простым;

· Дистальный конец трубки оснащен глазком Мерфи, расположенным латерально, для улучшенной вентиляции;

· Маркировка глубины введения и внутреннего диаметра трубки в мм;

· Рентгеноконтрастная полоса для лучшего визуального контроля в процессе диагностики;

· Не содержит латекса, что исключает риск аллергических реакций;

· Стерилизовано оксидом этилена, гарантируя высокую степень безопасности;

· Индивидуальная стерильная упаковка для обеспечения максимальной стерильности и безопасности;

· Предназначена для одноразового использования.


	шт

	20. 
	Халат одноразовый стерильный 54-56, 42сммс, 24202-22
	Халат хирургический одноразовый со стандартной защитой стерильный размер 54-56 должен быть изготовлен из нетканого полипропиленового 4-х слойного материала СММС, плотностью не менее 42 г/м². Мягкий, легкий материал, не раздражает кожных покровов. Длина халата не менее 140 см. Крой халата не предусматривает боковых швов. Длина рукава не менее 58 см, глубина проймы не менее 33 см. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты длиной не менее 7 см. Горловина обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс. Упаковка индивидуальная, двойная. Наружная упаковка имеет форму пакета, выполненного из многослойного прозрачного полиэфирно-полиэтиленового ламината, который обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, газов, а также хорошей термической стабильностью. Пакет имеет поле легкого вскрытия, позволяющее вскрывать упаковку без использования инструментов и обладает возможностью вакуумирования с целью уменьшения объема изделия. На этикетке, вложенной в упаковку, должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя, номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, данные о производителе. Изделие должно иметь действующее регистрационное удостоверение.
	шт

	21. 
	костюм одноразовый хир (рубашка и брюки нетканые) 48-50
	Комплект хирургической одежды (рубашка, брюки), размер 48-50 должен быть изготовлен из мягкого нетканого материала спанлейс продольно-поперечного формования,  состоящий из полиэстера не более 45% и волокон целлюлозы не менее 55%, плотностью не менее 60 г/м² с высокой впитываемостью и минимальным ворсоотделением. Рубашка имеет плечевые и боковые швы, длина рубашки не менее 78 см. Длина брюк не менее 114 см, по линии талии пришита резинка. Индивидуальная упаковка. Упаковка обладает высокими барьерными свойствами. На упаковке должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя и номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, данные о производителе. Изделие должно иметь действующее регистрационное удостоверение.
	шт

	22. 
	костюм одноразовый хир (рубашка и брюки нетканые) 52-54
	Комплект хирургической одежды (рубашка, брюки), размер 52-54 должен быть изготовлен из мягкого нетканого материала спанлейс продольно-поперечного формования, состоящий из полиэстера не более 45% и волокон целлюлозы не менее 55%, плотностью не менее 60 г/м² с высокой впитываемостью и минимальным ворсоотделением. Рубашка имеет плечевые и боковые швы, длина рубашки не менее 79 см. Длина брюк не менее 116 см, по линии талии пришита резинка. Индивидуальная упаковка. Упаковка обладает высокими барьерными свойствами. На упаковке должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя и номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, данные о производителе. Изделие должно иметь действующее регистрационное удостоверение.
	шт

	23. 
	шапочка Шарлотта
	Изготовлен из нетканого материала спанбонд пл.25 г/кв.м. Диаметр 32 см. По краю вшита резинка. Цвет: голубой. Предназначен для персонала лпу
	шт

	24. 
	Салфетки операционные 16*14 см стерильные №10
	Должны быть изготовлены из отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли путем сложения в 2 слоя. Размер 16 см х 14 см. Для обеспечения полной безопасности края салфеток марлевых должны быть сложены внутрь. Упаковка: должны быть упакованы индивидуально по ≥ 10 шт. в вощеную пергаментную бумагу или жемчужную пленку.  Плотность ≥ 36 г/м².
	уп

	25. 
	Салфетки операционные 29*45 см стерильные №5
	Описание: Готовое к применению перевязочное средство, салфетка марлевая стерильная из 100% хлопка, отбеленного без использования хлора. Не прилипает к раневой поверхности, не травмирует при снятии подлежащие ткани, не вызывает болевого синдрома. Высокая впитываемость. Стерилизация радиационная.

Предназначена для: Наложения на раны и осушения операционного поля.

Срок годности

5 лет

Размер

45*29 см

Стерильность

Стерильно

Метод стерилизации

Радиационная

Слои

2

Состав

Хлопок 100%

Материал


	уп

	26. 
	повязка адсорбирующая для поверхностных ран 10*15 №50
	 Готовая к применению самоклеящаяся стерильная послеоперационная повязка прямоугольной формы с закругленными краями. Основу повязки составляет мягкий нетканый перфорированный пластырь из 100% полиэстера с хорошей воздухо- и паропроницаемостью, в качестве центральной прокладки - специальная впитывающая подушечка  из вискозы, полипропилена и полиэтилена, покрытая контактным слоем из полиэтилена, который быстро пропускает биологические жидкости и равномерно распределяет их во впитывающей подушечке. Покрытие остается сухим и не приклеивается к ране. Смена повязки происходит безболезненно. Адгезив - гипоаллергенный полиакрилатный клей. Защитная силиконизированная бумага белого цвета состоит из двух частично перекрывающихся частей, легко удаляется перед аппликацией и исключает контакт с руками персонала и инструментами. Мягкость прокладки гарантирует пациенту комфорт и не ограничивает свободу движения. За счет своей эластичности легко наносится на участки тела со сложным рельефом. Размер повязки 10х15см, размер впитывающей подушечки 5х11 см. Сила адгезии 2,4N/20mm при угле отрыва в 90 градусов. Паропроницаемость 2323 г/м2/сутки. Стерилизация оксидом этилена в соответствии с EN ISO 11135-1. Упаковка: 50 индивидуально упакованных шт.в картонной раздаточной коробке. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 52770-2007; ГОСТ Р 53498-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009
	уп

	27. 
	повязка адсорбирующая для поверхностных ран 10*8 №50
	 Готовая к применению самоклеящаяся стерильная послеоперационная повязка прямоугольной формы с закругленными краями. Основу повязки составляет мягкий нетканый перфорированный пластырь из 100% полиэстера с хорошей воздухо- и паропроницаемостью, в качестве центральной прокладки - специальная впитывающая подушечка  из вискозы, полипропилена и полиэтилена, покрытая контактным слоем из полиэтилена, который быстро пропускает биологические жидкости и равномерно распределяет их во впитывающей подушечке. Покрытие остается сухим и не приклеивается к ране. Смена повязки происходит безболезненно. Адгезив - гипоаллергенный полиакрилатный клей. Защитная силиконизированная бумага белого цвета состоит из двух частично перекрывающихся частей, легко удаляется перед аппликацией и исключает контакт с руками персонала и инструментами. Мягкость прокладки гарантирует пациенту комфорт и не ограничивает свободу движения. За счет своей эластичности легко наносится на участки тела со сложным рельефом. Размер повязки 10х8см, размер впитывающей подушечки 6х4 см. Сила адгезии 2,5N/20mm при угле отрыва в 90 градусов. Паропроницаемость 1933 г/м2/сутки. Стерилизация оксидом этилена в соответствии с EN ISO 11135-1. Упаковка: 50 индивидуально упакованных шт.в картонной раздаточной коробке. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 52770-2007; ГОСТ Р 53498-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009
	уп

	28. 
	мочеприемник 2 л
	 Мочеприёмник прикроватный – для сбора мочи.

Состав: мешок из ПВХ медицинского назначения объёмом не менее 1л или 2 л, предназначенный для сбора мочи  предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях.
Технические характеристики:

· Стерильный, Оксид Этилена

· объем мешка для сбора мочи не менее  2 л.

· обязательное наличие сварных швов, которые в отличие от спаянных обеспечивают герметичность.

· кран для слива мочи (прямой или Т-образный)

· устойчивость трубки к перегибам (длина не менее 90см).

· в верхней части швов имеются отверстия для крепления к кровати пациента.

· мочеприёмник с противовозвратным (антивозвратным) клапаном и выпускным отверстием может использоваться более длительно (до 48 часов), так как противовозвратный клапан исключает рефлюкс содержимого, препятствуя возникновению восходящих инфекций, а выходной клапан позволяет легко опорожнять мочеприёмник и отбирать пробы мочи.

· универсальный коннектор для соединения выводящим урологическим катетером любого типа (тип елочка)

· резервуар должен быть снабжён градуировкой не менее 100мл, облегчающей контроль диуреза пациента, также наличие боковой градуировки от 25 до 100 мл


	шт

	29. 
	катетер Фоллея №18
	 Катетер Фолея двухходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря производимой как в диагностических, так и в лечебных целях. 

Технические характеристики.

     Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом, для исключения аллергической реакции. Оптимально жесткий до введения, размягчается от температуры тела при вводе, что облегчает процесс введения и исключает необходимость использования смазки, способствуя снижению ощущению дискомфорта у пациента. Катетер имеет прочный и симметричный баллон объемом от 5мл до 30 мл (в зависимости от размера катетера) для фиксации катетера в мочевом пузыре, противовозвратный клапан для наполнения баллона (при помощи шприца) воздухом или физиологическим раствором и атравматичный закрытый конец типа Нелатон, обеспечивающий его совместимость с мочеприемниками различного вида.  Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками.

Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера.

Размер: СН6-СН10, длина 28 см, объем баллона до 3-5мл + проводник;

Размер: СН12-СН30, длина 40 см, объем баллона до 30мл.

Стерилизован оксидом этилена.

Срок годности 5 лет.
	шт

	30. 
	катетер Фоллея №16
	 Катетер Фолея двухходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря производимой как в диагностических, так и в лечебных целях. 

Технические характеристики.

     Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом, для исключения аллергической реакции. Оптимально жесткий до введения, размягчается от температуры тела при вводе, что облегчает процесс введения и исключает необходимость использования смазки, способствуя снижению ощущению дискомфорта у пациента. Катетер имеет прочный и симметричный баллон объемом от 5мл до 30 мл (в зависимости от размера катетера) для фиксации катетера в мочевом пузыре, противовозвратный клапан для наполнения баллона (при помощи шприца) воздухом или физиологическим раствором и атравматичный закрытый конец типа Нелатон, обеспечивающий его совместимость с мочеприемниками различного вида.  Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками.

Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера.

Размер: СН6-СН10, длина 28 см, объем баллона до 3-5мл + проводник;

Размер: СН12-СН30, длина 40 см, объем баллона до 30мл.

Стерилизован оксидом этилена.

Срок годности 5 лет.
	шт


