# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке остановочного комплекса

| Наименование исходных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» |
| Место выполнения | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, 1а |
| Срок выполнения работ | Срок окончания работ не позднее 01 августа 2026 года |

Объем выполнения работ:

Габаритные размеры остановочного комплекса:

Длина 7500 мм - по наружным габаритам комплекса.

Ширина 3500 мм - по наружным габаритам комплекса.

Высота 3200 мм - по наружным габаритам.

Конструкция каркаса.

Покрытие каркаса: антикоррозионное покрытие двухкомпонентный полиуретан.

Стены фасадов.

Наружная отделка стен, колонн, фриза выполняется с помощью кассет из композитных панелей толщиной не менее 3 мм, по каталогу RAL.

Каркас крыши комплекса.

Кровля комплекса.

Односкатная плоская с уклоном в сторону задней стенки из листогнутых профилей сечением Н57-750 толщиной 0,7 мм и прокатных металлических профилей.

Внутренняя облицовка кассетами из композитных панелей толщиной 3 мм.

Внутренняя отделка потолка выполняется с помощью кассет из алюминиевых композитных панелей толщиной 3 мм.

Освещение.

Освещение производится с помощью светодиодных светильников.

Название остановки: вывеска выполнена методом фрезеровки на элементе фриза из алюминиевых композитных панелей толщиной 3 мм, с экструзионным акриловым стеклом толщиной 3 мм, закрывающих подсветку из светодиодной ленты. Размер букв 200 мм. Шрифт названия остановочного комплекса, а также элементы дизайна вывески утверждаются по согласованию с заказчиком.

Подсветка: в темное время суток с помощью датчика уровня освещенности.

Светодиодный модуль (6000K), 0.6W, 55lm. Угол рассеивания 170 градусов.  IP 65, 12 V. Трансформатор на 12V 40W IP65. Автоматическое включение через фотоэлемент.

Светодиодные светильники 8 шт. Цветовая температура от 4600 до 5500 К; входное напряжение от 12 В до 40 В; Энергоэффективность до 90 лм/Вт; Класс защиты IP54; 6500 К от 12 В до 24  В.

Урна. В количестве 1 шт.

Примерный внешний вид

Входная группа.

Информирование слепых должно предусматривать табличку со шрифтом Брайля с названием остановки, закреплённую на входной группе.

Дверь двустворчатая, распашная с комплектующими, профиль алюминиевый, заполнение однокамерным стеклопакетом с бронированной пленкой. Ширина проема в чистоте 1000 мм. Дверные ручки имеют форму скобы изготовлены из нержавеющей стали со сквозным креплением.

Доводчик. Верхнее расположение с регулировкой усилия и скорости. Предусмотрены: фиксация в открытом состоянии, задержка закрывания, амортизация открывания. Выдерживающий вес двери до 200 кг. Входная группа должна быть оборудована системой СКУД с электромагнитным замком, с возможностью дистанционного доступа

Утепление потолка, стен. Для утепления стены и кровли модуля ожидания и звукопоглощения используются гидрофобизированные, негорючие тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород 1 слоя толщиной 100 мм, а так же сопутствующие материалы, в количестве, необходимом для качественного исполнения данного пункта, включая OSB и пароизоляцию.

Пол комплекса. Покрытие: противоскользящее резиновое.

Скамья для сидения пассажиров (количество 5 шт.) Скамья должна быть оборудована антивандальным поручнем, ограничивающим любую возможность размещения, кроме сидения.

Потолочные инфракрасные излучатели с терморегулятором для обогрева воздуха в количество 3 шт.

Потребляемая мощность не менее 1 кВт. Напряжение 230 Вт. Регулятор мощности, оснащенный блоком автоматики с системой регулирования температурой в зависимости от погодных условий, позволяющим обеспечить защиту от включения обогревателей в теплое время года. Степень защиты от поражения электрическим током не менее IP45. Площадь обогрева до 10-15 м2. Вид установки: потолочная. 2 кВт

Тепловая завеса. Характеристики: тип оборудования электрическая, двухступенчатая, максимальная мощность  не менее 3 кВт, степень защиты не менее IP 10, напряжение питания 220 В,  производительность по воздуху не менее 600 не более 1100 м3/ч,  уровень шума, дБ не менее 40 не более 54, наличие режима вентилятора, возможность регулировки температуры.

Табло информационное для остановок. Требования к устройствам визуализации прогноза прибытия общественного транспорта:

Устройства визуализации прогноза прибытия общественного транспорта должен обеспечивать отображение информации о времени до прибытия на остановочный комплекс общественного транспорта различных маршрутов. Время до прибытия транспортных средств, оборудованных исправными навигационными приборами, должно отображаться в минутах.

В верхней части устройств визуализации прогноза прибытия общественного транспорта должен быть расположен семисегментный индикатор формата «88:88» для отображения информации о текущем времени / дате / температуре окружающего воздуха в цикличном режиме.

Электроснабжение. Назначение: предназначен для коммутации силовых систем. Комплектация содержит вводной автомат питания, автоматы защиты от поражения электрическим током, автоматы коммутации потребителей модуля ожидания, кабельные линии.