Характеристики товара:

Камера всего неба Deep Sky Dad All-Sky Camera Enclosure Pro

Deep Sky Dad All-Sky Camera Enclosure Pro —модульная система для круглосуточного мониторинга небосвода, предназначенная для автоматизированных астрономических обсерваторий и удаленных телескопов. Камера всего неба состоит из астрономической камеры ZWO ASI676MM, объектива с углом обзора 170°, всепогодного корпуса, системы управления микроклиматом, встроенного компьютера на базе Raspberry Pi 5 и специализированного программного обеспечения для непрерывной работы в автономном режиме.

Технические характеристики :

Корпус

Тип устройства 		Всепогодный корпус для камеры всего неба с системой управления

Конструкция 			Герметичный корпус с прозрачным акриловым куполом

Материал купола 		Оптический акрил

Герметизация 			Уплотнительные O-ring кольца

Регулировка фокусировки 	Магнитная, без открытия корпуса

Ориентир на север 		Есть

Система управления (EMS)

Подогрев купола 			Автоматический

Вентиляция 				Автоматическая

Контроль температуры 		Есть

Контроль влажности 			Есть

Интерфейс управления 		Веб-интерфейс EMS

Дополнительные датчики 		Поддерживаются (опция)

Система управления

Компьютер 		 		Raspberry Pi 5

Оперативная память 	 		8 ГБ

Накопитель 		 		SSD 256 ГБ (M.2 HAT+ Compact)

Активное охлаждение 	 	Есть

RTC 					Есть

ПО 		 			indi-allsky

Камера					ZWO ASI676MM

Оптика

Объектив 				2,5 мм / 170°

Тип объектива 			«Рыбий глаз»

Подключение

Ethernet 				Gigabit Ethernet

Wi-Fi 					IEEE 802.11ac (2,4 / 5 ГГц)

Режим точки доступа 			Есть

Режим клиента Wi-Fi 			Есть

PoE 					PoE+ (IEEE 802.3at)

Питание

Напряжение питания 			12 В DC

Потребляемый ток 			До 2,5 А

Альтернативное питание 		PoE+ (30 Вт)

Разъем питания 			5,5 × 2,1 мм DC