| № п/п | Наименование товара, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магнитный накопитель информации WD Purple WD40PURZ или аналог Магнитный накопитель информации (HDD) для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения- ёмкость накопителя, Тб: не менее 4; - объем кэш памяти (буфер HDD), Мб: не менее 64; - интерфейс: совместимый SATA III; - форм-фактор (формат накопителя): 3.5"; - скорость вращения шпинделя (класс производительности), об/мин.: 5400; - режим работы: 24х7; - время наработки на отказ: ≥1 млн. часов. | шт. | 1 |  |  |
| 2. | Кабель FTP outdoor 4x2x0,51 Cu Premium 305 (SkyNet) (или аналог) Кабель «витая пара» для структурированных систем связи. - количество жил: 8; - количество пар: 4; - сечение жил, мм²: не менее 0,51; - материал изготовления жил: медь; - оболочка: ПВХ или аналогичный по физическим свойствам материал; - экранирование: в наличии; - исполнение: для внешней прокладки; - диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С: от -40 до +50. | шт | 2 |  |  |
| 3. | Коммутатор SR-PS1621GBL или аналог Коммутатор сетевой неуправляемый с Poe. - количество портов POE 10/100Mbps, шт.: не менее 16; - SFP порты, шт: не менее 1; - суммарная мощность Poe, Вт: 250; - мощность Poe на порт, Вт: 15; - дальность передачи, м: до 250 . - внешний адаптер питания от сети переменного тока напряжением 220В: в комплекте; - диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С: от 0 до +40. | шт. | 1 |  |  |
| Итого в т.ч. НДС или НДС не облагается |  |  |  |  |  |