| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (торговое) | Код КТРУ/ОКПД2, НКМИ Наименование товара в соответствии с КТРУ, НКМИ | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | ед. изм | Кол-во | Ед. из. для товара |
| 1 | Стойка для внутривенных вливаний MET FO-180 | ОКПД-2 32.50.50.190 | Конструкция в виде штанги для навески различных ёмкостей и устройств для подачи жидкостей. Предназначена, как правило, для использования в целях инфузионной терапии или переливания крови. На штангу могут навешиваться/крепиться всевозможные инфузионные пакеты, бутыли и вспомогательные устройства. Может представлять собой вертикальный шест или качающийся захват, крепящийся к койке, операционному столу или независимому напольному шасси (обычно, колесному), обеспечивающему возможность использования держателя как у койки пациента, так и в мобильном режиме, например, при перемещении вслед за каталкой с пациентом |  |  |  | 12 | Шт. |
|  |  |  | Основание пятилучевое и съемное |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер основания: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина по крайним точкам |  | 455 мм |  |  |  |
|  |  |  | Глубина по крайним точкам |  | 425 мм |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция основания обеспечивает штабелирование (вкладываемость) штативов друг в друга |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Основание изделия должно быть изготовлено из стали с полимерным покрытием или алюминия |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция основания изделия должна обладать центром тяжести в центральной части, что должно предотвращать опрокидывание в процессе эксплуатации |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | К основанию изделия должна крепиться стойка с принадлежностями |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Стойка изделия должна быть изготовлена из трубы из нержавеющей стали |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Стойка изделия должна обладать возможностью бесступенчатой регулировки высоты |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная высота |  | 1250 мм |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная высота |  | 2150 мм |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация необходимого положения высоты должна производиться при помощи зажимного винтового механизма или механизма с автоматической фиксацией высоты |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | К подвижному элементу стойки изделия должна крепиться платформа с крючками для инфузионных пакетов и держателями флаконов |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Количество крючков для инфузионных пакетов |  | 4 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Крючки для инфузионных пакетов должны быть изготовлены из прутков из нержавеющей стали |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Количество держателей флаконов |  | 1 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Держатель флаконов должен быть изготовлен из прутков из стали с защитным покрытием или из нержавеющей стали |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Изделие должно устанавливаться на колесные опоры |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Количество колесных опор |  | 4 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Колесные опоры изделия должны быть изготовлены из немаркой резины, которая не должна оставлять следов на напольном покрытии |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр колесных опор штатива |  | 50 мм |  |  |  |
|  |  |  | Количество колесных опор с индивидуальным тормозным устройством |  | 2 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации изделия на русском языке |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Гарантия должна быть |  | 12 месяцев |  |  |  |

Срок поставки в течение 14  рабочих дней с даты подписания Контракта.

Гарантийный срок 12 месяцев

Документация:

Руководство по эксплуатации

Декларация о соответствии

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора