ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

КОД ОКВЭД: 46.69.8

Предмет контракта: поставка датчика цифровой стоматологической визуализации, интраорального для нужд Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы».

Наименование, характеристика и количество поставляемого товара: Датчик цифровой стоматологической визуализации, интраоральный (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

Начальная (максимальная) цена контракта: 292 300 (двести девяносто две тысячи триста) руб. 00 коп.

Цена контракта включает в себя стоимость Оборудования, расходы по поставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее – Услуги), а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: согласно Приложению №3 к Описанию объекта закупки.

Место поставки: Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы», 613000, Кировская область, м. район Кирово-Чепецкий, с/п Бурмакинское, село Бурмакино.

Срок поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения Контракта с учетом времени на поставку, разгрузку, сборку, установку, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика.

Акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по Контракту - в Приложении №2 к Описанию объекта закупки.

Условия оплаты: оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки всего Оборудования и оказания Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

Требования к качеству поставляемого Товара: качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Описанием объекта закупки, и подтверждаться копиями документов (сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации, регистрационными удостоверениями и иными документами) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляемыми Поставщиком Заказчику вместе с Товаром. Товар должен сопровождаться инструкцией (руководством) по эксплуатации на русском языке, паспортом с указанием даты изготовления, наименования производителя и его местонахождения. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар и комплектующие должны быть новыми (год выпуска – не ранее 3 квартала 2025 г., что должно указываться на специальной информационной паспортной табличке, прикреплённой к оборудованию), ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановлению, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

Условия поставки Товара: доставка товара по адресу Заказчика и погрузо-разгрузочные работы в место, указанное Заказчиком, осуществляется Поставщиком. Товар должен содержаться в таре (упаковке), соответствующей требованиям стандартов и обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и его дальнейшем хранении. Упаковка поставляемого товара не должна иметь механических повреждений.

При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

в) Акт приема-передачи Оборудования;

г) гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа;

д) копию документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

е) сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида Оборудования;

ж) счет, счет-фактуру (при наличии);

з) Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

Поставщик за 3 (три) рабочих дня до осуществления поставки Оборудования направляет Заказчику в письменном виде по электронной почте уведомление о времени поставки Оборудования.

Доставка Товара, а также погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика на территории Заказчика производятся в рабочие дни (понедельник-пятница) Заказчика с 8-30 до 14-00 час.

Поставщик должен использовать квалифицированный персонал для оказания услуг по сборке, установке, монтажу и вводу товара в эксплуатацию, по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих товар, специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание товара, в количестве, необходимом для оказания услуг надлежащего качества.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест поставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к упаковке, маркировке, то товар должен быть упакован, маркирован в соответствии с этими обязательными требованиями.

Упаковка поставляемого товара не должна иметь механических повреждений, должна соответствовать требованиям законодательных, нормативных и/или технических документов, устанавливающих возможность ее применения для упаковки тех или иных товаров.

Оборудование считается поставленным после проведения осмотра, проверки комплектации в собранном, готовом к эксплуатации виде, а также передачи Заказчику полного комплекта сопроводительной документации.

Фактической датой поставки Оборудования считается дата, указанная в Акте приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) согласно абзацу 2 пункта 64.19. Приложения № 5 Приказа Минфина России от 15.04.2021 г. № 61н (далее – Акт (ф. 0510452)).

Поставщик обязан одновременно с подписанием документа о приемке передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Описанием объекта закупки.

Приемка оказанных Услуг осуществляется по факту их оказания путем подписания сторонами Акта (ф.0510452).

Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантия качества предоставляется на весь объем поставляемого товара в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Поставщиком и производителем на товар устанавливается гарантийный срок, который составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами Акта (ф.0510452).

Поставщик гарантирует качество товара в целом, исключая изделия, на которые гарантия не может быть предоставлена. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу товара в соответствии с техническим описанием производителя товара.

В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет произвести ремонт или замену неисправного товара в срок, согласованный с Заказчиком.

Исполнение гарантийных обязательств по ремонту, замене товара (его деталей) осуществляется Поставщиком по месту нахождения Заказчика либо путем вывоза неисправного товара за свой счет в адрес Поставщика (Производителя) для его ремонта (замены) при условии письменного уведомления об этом Заказчика.

Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках контракта.

После произведенного ремонта или замены товара в гарантийный период товар должен работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя товара характеристиками. При этом гарантийный срок продляется на период невозможности нормальной эксплуатации товара.

Условия к оказанию Услуг: Перед началом оказания Услуг Поставщик обязан предоставить документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у Поставщика специального разрешения на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) (лицензии), в том числе её статуса (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена).

Лицензируемая деятельность должна включать в себя следующий перечень услуг:

а) техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий класса 2а потенциального риска применения:

- стоматологические медицинские изделия.

В случае привлечения Поставщиком к оказанию Услуг соисполнителей Поставщик перед началом оказания Услуг представляет Заказчику следующие документы:

- копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком;

- документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у данного соисполнителя специального разрешения на право оказания услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) (лицензии), в том числе её статуса (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена).

Лицензируемая деятельность должна включать в себя следующий перечень услуг:

а) техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий класса 2а потенциального риска применения:

- стоматологические медицинские изделия.

Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

Главная медицинская сестра						Л.Ф. Даутова

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения товара | Коли-чество товара | Характеристики товара |  |  |  | Товарный знак (при наличии) | Наименование страны происхождения товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое не может изменяться | Максимальное и (или) минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Датчик цифровой стоматологической визуализации, интраоральный* - 1 шт. Код вида медицинского изделия – 119710 Код позиции КТРУ: 26.60.11.130-00000024 Код ОКПД2 26.60.11.130: Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание: Аналоговое изделие, на время помещаемое в рот пациента c целью проведения плановых диагностических стоматологических процедур рентгеновской визуализации. Изделие использует технику преобразования аналогового сигнала в цифровой для регистрации распределения поглощения рентгеновских лучей с целью постановки диагноза и лечения заболеваний в области челюсти и полости рта. Изделие используется в комбинации с источником рентгеновского излучения (рентгеновской трубкой), который помещают вне ротовой полости пациента при проведении процедуры рентгеновской визуализации; полученное в результате цифровое изображение передается на монитор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штука | 1 | В связи с отсутствием описания товара в позиции КТРУ Заказчик сформировал описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип датчика |  | CMOS |  |  |  | Позволяет делать стабильные снимки высокого качества с минимальными или отсутствующими шумами |
|  |  |  |  | Ширина датчика | мм |  | ≥ 39 |  |  | Для удобного размещения в полости рта пациента, исключения дискомфорта и болевых ощущений |
|  |  |  |  | Длина датчика | мм |  | ≥ 29 |  |  | Для удобного размещения в полости рта пациента, исключения дискомфорта и болевых ощущений |
|  |  |  |  | Толщина датчика | мм |  | ≤ 5 |  |  | Для удобного размещения в полости рта пациента, исключения дискомфорта и болевых ощущений |
|  |  |  |  | Шаг пикселя | мм |  | ≤ 0,015 |  |  | Для получения высокого графического изображения |
|  |  |  |  | Активный пиксельный массив | мм |  | ≥ 33×23 |  |  | Для получения высокого графического изображения |
|  |  |  |  | Количество уровней изображений в градациях серого |  |  | ≥ 4096 |  |  | Для получения высокого графического изображения |
|  |  |  |  | Длина кабеля | м |  | ≥ 2,5 |  |  | Для возможности размещения в условиях габаритных размеров кабинета Заказчика |
|  |  |  |  | Возможность подключения датчика напрямую к планшету |  | Да |  |  |  | Для просмотра снимков |
|  |  |  |  | Прочный на изгиб кабель |  | Да |  |  |  | Обеспечивает долговечность изделия при его многократных изгибах на весь срок службы |
|  |  |  |  | Дополнительное усиление кабеля в месте входа в датчик |  | Силиконовая муфта |  |  |  | Обеспечивает долговечность изделия при его многократных изгибах на весь срок службы |
|  |  |  |  | Ведение базы данных пациентов |  | Да |  |  |  | Для создания базы данных пациентов |
|  |  |  |  | Захват и сохранение интраоральных снимков в медицинскую карту пациента |  | Да |  |  |  | Для обеспечения лечебного процесса |
|  |  |  |  | Одновременный просмотр нескольких видов рентгеновских снимков при одном исследовании |  | Да |  |  |  | Для обеспечения лечебного процесса |

*Наименование товара указано в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приложение №2 к Описанию объекта закупки

АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО КОНТРАКТУ

от «__» __________ 2026 г. № ____

|  | «___» _______________ 2026г. |
| --- | --- |

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и  Заказчик  Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы», в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту):

_______________________ (описание Оборудование).

Заводские (серийные) № №__________________________________.

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки, предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа).

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика:

_______________________________ (перечислить документы).

От Поставщика:                                                                       От Заказчика:

____________________________                                         ________________________

М.П. (при наличии)	                                                                       М.П.

«___»_____________2026г.	                                                «___»_____________2026г.