Техническое задание на поставку расходных материалов (Расходные материалы)

| № п/п | Код позиции | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики, описание товара | Требуемые значения (параметры) | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.000-00002401 | Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования | Адгезивное покрытие | Нет | штука | 5 000 |
|  |  |  | Возможность печати | Нет |  |  |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥75 и ≤76 |  |  |
|  |  |  | Зона для маркировки | Да |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Гладкое |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке, штука | ≤100 |  |  |
|  |  |  | Матирование | Двустороннее |  |  |
|  |  |  | Тип кромки | Шлифованная |  |  |
|  |  |  | Толщина, миллиметр | ≥1 и ≤1.2 |  |  |
|  |  |  | Ширина, миллиметр | ≥25 и ≤26 |  |  |
|  |  |  | Тип стекла: экстра белое стекло | соответствие |  |  |
|  |  |  | Стекло предварительно очищено и обезжирено | соответствие |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки заказчику: не менее 12 месяцев | соответствие |  |  |
| 2 | 32.50.50.000-00002401 | Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования | Адгезивное покрытие | Нет | штука | 5 000 |
|  |  |  | Возможность печати | Нет |  |  |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥75 и ≤76 |  |  |
|  |  |  | Зона для маркировки | Да |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Гладкое |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке, штука | ≤100 |  |  |
|  |  |  | Матирование | Односторонее |  |  |
|  |  |  | Тип кромки | Шлифованная |  |  |
|  |  |  | Толщина, миллиметр | ≥ 1 и ≤ 1.2 |  |  |
|  |  |  | Ширина, миллиметр | ≥ 25 и ≤ 26 |  |  |
|  |  |  | Тип стекла: экстра белое стекло | соответствие |  |  |
|  |  |  | Стекло предварительно очищено и обезжирено | соответствие |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки заказчику: не менее 12 месяцев | соответствие |  |  |

Необходимость использования дополнительной информации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обусловлена тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33), которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности Заказчика.