Приложение № 1

к Контракту _________________

Описание объекта закупки/Техническое задание

Поставка счетчиков узла учета теплоснабжения

1. Общие положения

- Наименование объекта закупки: «Поставка счетчиков узла учета теплоснабжения

- Цель: обеспечение коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя на объекте заказчика.

- Место выполнения работ: Московская обл. г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, тер.санатория им. Горького

- Сроки: с момента заключения контракта до 30 сентября 2026 г.

2. Требования к объекту закупки (узлу учёта)

- Соответствие нормативным актам. Узел должен соответствовать:

  - Постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»;

  - Приказу Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр (Методика коммерческого учёта);

  - Действующим ГОСТам, СП, правилам учёта тепловой энергии.

- Состав узла.  Обязательные компоненты: тепловычислитель, первичные преобразователи расхода (расходомеры), термопреобразователи сопротивления, архивирующее устройство, запорная арматура, элементы обвязки.

| № | Тип счетчика | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСТН-125 счетчик горячей воды с имп. выходом | Шт. | 3 |
| 2 | ВСТН-100 счетчик горячей воды с имп. выходом | Шт. | 1 |
| 3 | Тепловычислитель ВТЭ-2 П140М/141М с модулем МСВП 485 | Комплект | 2 |
| 4 | Первичные датчика тепловычислителя | Комплект | 2 |
| 5 | Монтажные работы с сопутствующими материалами и оборудованием необходимым для монтажа | Усл.ед | 1 |

- Состояние товара.  «Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным)

- Документация. В комплект должны входить: технический паспорт, свидетельства о первичной поверке (с действующими клеймами), сертификаты соответствия.

3. Требования к работам (монтажу и наладке)

- Квалификация персонала. Работы должны выполняться специалистами с соответствующей квалификацией и допусками.

- Соблюдение норм. Монтаж должен проводиться в соответствии с техническими условиями, СП, правилами охраны труда, пожарной и электробезопасности.

- Согласование. Перед началом работ Поставщик согласовывает с заказчиком график, точки подключения, схему монтажа.

- Пусконаладочные работы.  Поставщик обязан произвести настройку оборудования, проверить корректность измерений.

- Ввод в эксплуатацию. Поставщик организует оформление акта ввода узла в коммерческую эксплуатацию (в том числе с участием теплоснабжающей организации).

4. Условия контракта и дополнительные требования

- Гарантийные обязательства.  Гарантийный срок (не менее 12 месяцев на оборудование и 2 года на монтажные работы с момента подписания акта ввода) и объём гарантий (При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.).

- Обучение. Поставщик обязан провести инструктаж сотрудников заказчика по эксплуатации узла.