Приложение № 3

к закупке на ЕАТ

Объявление о закупочной сессии

# в соответствии с п.5. ч.1. ст. 93 ФЗ-44

Заказчик (информация о покупателе):

| Наименование | ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по Республике Башкортостан |
| --- | --- |
| Место нахождения | 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Правды, д.26 |
| Почтовый адрес | 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Правды, д.26 |
| Адрес электронной почты | (arbuzova_gn@02.fsin.gov.ru) |
| Номер контактного телефона | тел./факс . (34764) 3-37-52 |
| Ответственное должностное лицо заказчика | Абдуллин Р.Р. |

Условия закупки:

| Время продолжительности закупочной сессии, час | 24 часа |
| --- | --- |
| Тип закупки | Единственный поставщиком по п.5. ч.1. ст. 93 ФЗ-44 |
| Краткое описание объекта закупки | на выполнение работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов ТМ-250 кВа, ТМ-400 кВа, ТМГ-63/10-0,4 на объектах учреждения, согласно техническому заданию. |
| ОКПД 2 | 33.14.11.000 |
| Сроки (периоды) выполнения работ | Начало работ: 26 августа 2026 г. Окончание работ: 09 сентября 2026 г. |
| Количество объем работ | 1(одна) условная единица |
| Место выполнения работ | 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Правды, д.26. Мелеузовский район, с/с Зирганский, д. Терекля (полигон-стрельбище) |
| Вид оплаты | Безналичный расчёт |
| Условия оплаты | Оплата стоимости оказанных услуг по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путём перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами, выставленного поставщиком оригиналы счета и счета-фактуры. |
| Стартовая цена, руб. | 247160,35 (двести сорок семь тысяч сто шестьдесят рублей 35 копеек). В цену контракта включены расходы на выполнение всего объема работ, транспортные расходы, погрузка, разгрузка, страхование, накладные расходы, уплата налогов (в т. ч. НДС), сборов и других обязательных платежей, а также другие обязательные платежи и возможные затраты, определенно неупомянутые, но необходимые для исполнения контракта. |
| Планируемая дата заключения договора | В течение 3 рабочих дней с момента размещения итогового протокола. |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Настоящий контракт, может быть, расторгнут: -по соглашению Сторон в одностороннем порядке, в соответствии с условиями настоящего контракта; -по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Источник финансирования | Федеральный бюджет. Безналичный расчет при предоставлении накладных, счетов, счетов-фактур. |
| Код бюджетной классификации (КБК) | 32007054240690059244 |
| Реестр недобросовестных поставщиков | Отсутствие участников закупки в РНП |

Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение  работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов

ТМ-250 кВа, ТМ-400 кВа, ТМГ-63/10-0,4 на объектах

ФКУ ДПО МУЦ УФСИН  России по Республике Башкортостан, расположенных                по адресу г. Мелеуз, ул. Правды, д. 26. Мелеузовский район, с/с Зирганский,                       д. Терекля (полигон-стрельбище)

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Цель работ | Техническое обслуживание предусматривает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение отказов электротехнического оборудования и обеспечение его исправного состояния в пределах установленных норм и допусков, а также устранение выявленных недостатков (выхода из строя трансформаторных подстанций, срыва проводников с креплений, повреждения линий) (далее — Работы). |
|  | Описание выполняемых работ | Техническое обслуживание силовых трансформаторов проводится на действующих Объектах без прекращения их функционирования. Работы выполняются в соответствии с графиком работы учреждения, не препятствуя его основной деятельности, не создавая неудобств и не представляя угрозы для обучающихся и сотрудников. Исполнитель обеспечивает Объекты всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Работы осуществляются строго в технологической последовательности и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием. В рамках настоящего Технического задания и сметного расчета Исполнитель выполняет все сопутствующие работы, включая доставку, разгрузку, перемещение материалов и уборку строительного мусора. |
|  | Требования к используемым материалам и оборудованию | Все поставляемые материалы, запасные изделия и оборудование должны быть новыми (ранее не находившимися в эксплуатации), свободными от прав третьих лиц, не заложенными, не находиться под арестом или иным обременением. Материалы, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, должны иметь действующие сертификаты или декларации о соответствии. |
|  | Наименование выполняемых работ | В соответствии с Локальным сметным расчетом. |
|  | Количество выполняемых работ | В соответствии с Локальным сметным расчетом. |
| 6. | Место выполнения работ | 1. Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Правды, д.26. 2. Мелеузовский район, с/с Зирганский, д. Терекля (полигон-стрельбище) |
| 7. | Сроки (периоды) выполнения работ | Начало выполнения работ: 26 августа 2026 г. Окончание выполнения работ: 09 сентября 2026 г. |
| 8. | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата выполненных по Контракту работ (оказанных услуг) осуществляется Государственным заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. |
| 10. | Перечень нормативно-правовых актов | Работы выполняются строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также отраслевыми и корпоративными нормами, в том числе: - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в действующей редакции); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с учетом изменений, внесенных Приказом Минтруда России от 29.04.2022 № 279н); - Стандарт организации СТО 34.01-24.001-2022 «Системы технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства. Общие требования» (взамен СО 34.04.181-2003); - Стандарт организации СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»; Услуги оказываются в строгом соответствии с эксплуатационной и технической документацией на оборудование (включая инструкции, паспорта и регламенты завода-изготовителя), а также нормами действующего законодательства РФ. Периодичность выполнения работ устанавливается эксплуатационной документацией с учетом условий эксплуатации, применяемых материалов и требований производителя. |
| 11. | Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования | Исполнитель за свой счет обеспечивает приобретение изделий, материалов и оборудования в полном объеме в соответствии с Локальным сметным расчетом. К поставляемому оборудованию, материалам и запасным частям предъявляются следующие требования: — наличие полного комплекта сопроводительной документации на русском языке: технических паспортов, руководств по эксплуатации, актов испытаний, а также сертификатов или деклараций о соответствии требованиям Технических регламентов ЕАЭС; —подтверждение первичными учетными документами (счетами-фактурами, товарными накладными); — полное соответствие рабочей и нормативно-технической документации; — состояние новых (не бывших в эксплуатации), отсутствие дефектов и повреждений; — отсутствие обременений, залогов, арестов и иных прав третьих лиц, ограничивающих свободное обращение товаров на территории Российской Федерации. |
| 12. | Перечень выполняемых работ | Исполнитель по заданию Заказчика должен выполнить полный комплекс работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов ТМ-250 кВа, ТМ-400 кВа, ТМГ-63/10-0,4 на объектах ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по Республике Башкортостан, расположенных по адресу: г. Мелеуз, ул. Правды, д. 26. Мелеузовский район, с/с Зирганский, д. Терекля (полигон-стрельбище) в соответствии с настоящим техническим заданием. Комплекс работ включает следующие этапы: - измерения нагрузки на вводах силового трансформатора и отходящих линий; - отчистка изоляции оборудования, аппаратов, баков и арматуры от пыли и грязи; - зачистка, смазка и затяжка контактных соединений; - устранение разрегулировки механизмов приводов и контактной части выключателей и разъединителей) выключателей нагрузки; - смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования; - замена основания предохранителя, замена плавких вставок предохранителей в силовом предохранительном шкафу; - доливка трансформаторного масла, устранение течей; - восстановление при необходимости опознавательных, запрещающих знаков. Проведение электроизмерений и испытаний, лабораторных исследований включает следующие этапы: - взятие пробы масла и лабораторные исследования трансформатора ТМ-250 с предоставлением протокола исследований; - измерение сопротивления растекания тока; - замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; - определение активного сопротивления жилы кабеля или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение до 35кВ; - измерение коэффициента абсорбации обмоток трансформаторов - измерение токов утечки; - испытания опорных изоляторов. Все материалы, оборудование, принадлежности, инструменты и запасные части обеспечиваются за счёт Исполнителя. |
| 13. | Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику сведения о количественном, квалификационном составе привлекаемых специалистов и их стаже работы, подтвержденные соответствующими документами (копиями штатного расписания, дипломов, сертификатов). Для проведения электротехнических работ допускаются специалисты с группой по электробезопасности не ниже III. Техническое обслуживание выполняется в соответствии с действующей эксплуатационно-технической документацией на оборудование, Правилами пожарной безопасности, положениями ГОСТ 12.3.032-84 Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности, а также Правилами техники безопасности при производстве электромонтажных (ЭМР) и пусконаладочных работ (ПНР). В ходе выполнения Работ Исполнитель обязан: - обеспечить соблюдение персоналом норм охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических, экологических и противопожарных правил; - обеспечить применение персоналом средств индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды и спецобуви; - обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества Заказчика в зоне производства работ; - обеспечить противопожарную безопасность на месте проведения работ; - соблюдать действующий в помещениях Заказчика пропускной режим; - обеспечить выполнение работ собственными материалами, включая их приобретение, доставку на объекты, а также наличие на объектах необходимого контрольного, испытательного и измерительного оборудования. |
| 14. | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. К Акту в обязательном порядке прилагаются следующие документы: - платежные документы (счет, счет-фактура); - акт о приёмке выполненных работ; - протокол осмотра и проверки электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций до 35 кВ; - протокол испытания трансформаторного масла; - справка о стоимости выполненных работ. Исполнитель также обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной документации в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013) и условиями Договора. |
| 15. | Требования к объему гарантий качества работ | Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), сводов правил (СП), нормативно-технической документации, технических регламентов и нормативных правовых актов Российской Федерации. Выполненные работы должны отвечать установленным санитарным нормам, техническим правилам, а также иным обязательным требованиям законодательства РФ. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ без замечаний. Если в течение Гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации силовых трансформаторов, Исполнитель обязан устранить их за свой счет. Срок устранения недостатков согласовывается Сторонами письменно, но не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика. На период устранения дефектов Гарантийный срок продлевается. |

## _____________

## Председатель

## контрактной службы 				              ______________/Абдуллин Р.Р./

Согласовано:

Заместитель начальника

отдела тылового обеспечения

майор внутренней службы 	                                      _____________/Сапронов Р.В./