ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и ввод в эксплуатацию Бормашины стоматологической с питанием от сети

- Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок 56А филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России

- Разгрузка Товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

- Срок поставки (включая монтаж и ввод в эксплуатацию, инструктаж специалистов Заказчика)

- Период поставки: 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

| № | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие |
| 1.2 | Инструкция по эксплуатации | Наличие |
| 1.3 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| 1.4 | Установка и ввод в эксплуатацию оборудования | Наличие |
| 1.5 | Обучение персонала заказчика работе с оборудованием | Наличие |
| 2 | Технические требования |  |
| 2.1 | Назначение: использование в области стоматологии для операций или эндодонтической терапии | Наличие |
| 2.3 | Потребляемая мощность | Не менее 140 Вт |
| 2.4 | Максимальная производительность насоса | Не более 160 мл/мин |
| 2.5 | LED экран | Не менее 6,5 дюймов |
| 2.6 | Подсветка Люкс | Не менее 30 000 |
| 2.7 | Вес блока управления | Не более 4 кг |
| 2.8 | Степень защиты блока управления от попадания воды | IPX2 |
| 2.9 | Передача: 20:1 | наличие |
| 2.10 | Максимальная скорость микромотора | Не более 40000 об/мин |
| 2.11 | Максимальный крутящий момент микромотора | Не менее 55 Н*см |
| 2.12 | Длина кабеля микромотора | Не менее 170 см |
| 2.13 | Входное напряжение микромотора | 30 В постоянного тока |
| 2.14 | Длина кабеля педали ножного управления | Не менее 1,6 м |
| 2.15 | Функции педали ножного управления: - регулировки скорости подачи охлаждающей жидкости - выбор программ - управление скоростью микромотора | Наличие |
| 2.16 | Тип излучения фиброоптики | Светодиод |
| 2.17 | Длина волны фиброоптики | 400-800 нм |
| 2.18 | Температура цвета фиброоптики | 4000 - 6000 К |
| 2.19 | Номинальное напряжение светодиода | Не менее 3,4 В постоянного тока |
| 2.20 | Диапазон напряжения светодиода | 3.0 - 3.6 В постоянного тока |
| 2.21 | Максимальный ток светодиода | Не более 150 мА |
| 2.22 | Тип мотора | бесщёточный |
| 3 | Комплектация |  |
| 3.1 | Блок управления | Наличие |
| 3.2 | Микромотор в сборе с кабелем микромотора | Наличие |
| 3.3 | Педаль ножного управления | Наличие |
| 3.4 | Ирригационная трубка (для наконечника) | Не менее 7 штук |

Требования к качеству: качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ. При поставке товара Поставщиком предоставляются следующие документы: копии регистрационного удостоверения, декларации о соответствии или сертификата (паспорта) качества (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982). Копии указанных документов должны быть заверены.

Срок годности не менее 12 месяцев.

В случае поставки некачественного товара, нарушении условий о маркировке товара, не предоставления документов, подтверждающих качество товара, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя, который обязан явиться в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

Требования к упаковке: упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

Требования к транспортировке товара: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

Поставщик одновременно при поставке Оборудования обязан передать Государственному заказчику следующие документы на Оборудование:

- регистрационное удостоверение

- сертификат качества и/или декларацией о соответствии;

- гарантийный талон производителя;

- технический паспорт медицинского изделия (инструкцию пользователя на русском языке);

- паспорт и техническую документацию на отдельные комплектующие (для которых предусмотрено наличие таких документов), включающее в себя регламенты по техническому обслуживанию;

- иные документы, связанные с Оборудованием (если они требуются согласно действующему законодательству или Государственному контракту).