Приложение № 1

к Электронной версии контракта

№  __________________  от  __  июля   2026 г.

ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.

Предмет контракта: Поставка вихревой воздуходувки.

Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г.

Срок поставки:  Период поставки с момента подписания контракта по 20.12.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское). Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.

Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

| наименование | функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов используемых при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихревая воздуходувка | Соответствие товара СанПиН, ГОСТ Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: - ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки». Функциональные и качественные характеристики товара: Наименование характеристики; Значение характеристики. Тип; Вихревая воздуходувка ERSTVAK EVL 250/37 или эквивалент*. Производительность; 900 м3/ч. Избыточное давление; 37 кПа/ 370 мбар. Уровень вакуума; -28кПа/-280 мбар. Уровень шума; 74 дб. Мощность; 11 кВт. Габариты; 694х500х550 мм. Питание; 345-415/600-720Y В. Диаметр патрубков; G2 ½ (65 мм). Сеть; 3-х фазная. Количество ступеней; 2. Степень защиты двигателя; IP55. Гарантия производителя; Не менее 1 года. Монтаж; Горизонтальный и вертикальный. Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку. | шт | 1 |

*Установка данного оборудования обусловлена необходимостью замены вышедшего из строя старого оборудования и рекомендовано заводом изготовителем.

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.

Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.