Описание объекта закупки

на поставку противогаза 

Противогаз фильтрующий специальный (далее – противогаз, изделие) должен быть предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих веществ (ОВ), биологических аэрозолей (БА), радиоактивной пыли (РП), других токсичных химических веществ (ТХВ), включая аммиак, пары, газы и аэрозоли слезоточивых (раздражающих) веществ.

Размер (рост) лицевой части противогаза:

1 рост – 29 шт.;

2 рост – 29 шт.;

3 рост – 33 шт.
Тип противогаза по способу защиты – фильтрующий.

Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза – регулируемые.

Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха-комбинированный.

Предназначен для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от воздействия отравляющих веществ, биологических аэрозолей, радиоактивной пыли, других токсичных химических веществ, паров, газов и аэрозолей слезоточивых (раздражающих) веществ.

Коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающей коробки ФПК-7ПБ по масляному туману при расходе воздуха 30,0±0,6 л/мин*, % – не более 0,0001;
коэффициент подсоса под маску панорамную по масляному туману при расходе воздуха (30,0±0,6)* л/мин, %, – не более 0,0001;

сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха (30,0±1,5)* л/мин, Па, - не более 180;
сопротивление постоянному потоку воздуха на выдохе при расходе воздуха (30,0±1,5)* л/мин, Па, - не более 80;
диапазон температур эксплуатации, °С, от – 40 до +40*,

масса без сумки противогаза, кг – не более 0,75.

Состав комплекта поставки одного изделия:
- маска панорамная МС-12 исполнение П- 1 штука;

- фильтрующе-поглощающая коробка ФПК-7ПБ – 1 штука;

- чехол противопылевой – 1 штука;

- решетка – 1 штука;

- пленка защитная от ОВ – 1 комплект (3 штуки);

- формуляр – 1 экземпляр на партию;

- бирка – 1 штука;

- сумка противогаза черного цвета – 1 штука;

- руководство по эксплуатации – 1 экземпляр на ящик;

- ведомость эксплуатационных документов – 1 экземпляр на партию.

Гарантийный срок хранения противогазов в упаковке предприятия – изготовителя 10 лет с даты изготовления партии противогазов, указанной в формуляре.

Рекомендуемый срок эксплуатации противогаза – 5 лет в пределах гарантийного срока хранения с даты ввода в эксплуатацию.

Дополнительные характеристики (указаны для определения потребности в эргономике при выполнения специальных задач подразделениями Заказчика в различных климатических условиях и спецификой выполнения задач):

Противогаз (далее - Изделие) должен быть предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих веществ (ОВ), биологических аэрозолей (БА), радиоактивной пыли (РП), других токсичных химических веществ (ТХВ), включая аммиак, пары, газы и аэрозоли слезоточивых (раздражающих) веществ. 
Изделие должно состоять из:
- гибкого полимерного смотрового стекла позволяющее осуществлять эффективное использование с современными оптическими и оптико-электронными системами прицеливания и наблюдения и должно иметь минимальный уровень оптических искажений по всему полю зрения;

- фильтрующе-поглощающей коробки, обеспечивающей защиту от ОВ, БА, РП, ТХВ, включая аммиак, от паров, газов и аэрозолей слезоточивых (раздражающих) веществ, и других ТХВ в небольшой дозе.
Количество закупаемых Изделий – 91 штука.
Место поставки: 108820, г. Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Коммунарка, поселок завода Мосрентген, Музыкальный проезд, дом 4, строение 1.

Срок поставки: в течении 150 дней с момента заключения государственного контракта.

