Техническое задание

на оказание услуг по доставке и разгрузке на объекте Заказчика оборудования

1. Технические характеристики товара

Контейнер должен соответствовать следующим параметрам (в мм):

| Параметр | Наружные размеры | Внутренние размеры |
| --- | --- | --- |
| Длина | 12 192 | 12 039 |
| Ширина | 2 438 | 2 350 |
| Высота | 2 896 | 2 700 |

  - Требования к доставке и сопутствующим услугам:

- Срок поставки: В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоплаты

- Регион доставки: г. Москва, ул. Москворечье д.16

- Разгрузочные работы: Исполнитель обеспечивает работу автокрана на территории Заказчика для выгрузки и установки контейнера

3. Дополнение к ТЗ: Требования к качеству:

1. Герметичность и состояние корпуса (стандарт WWT — Wind & Watertight):

- Стены и крыша: Отсутствие сквозных отверстий, разрывов металла и заплат, требующих переварки. Допускаются локальные вмятины и следы поверхностной коррозии, не влияющие на структурную целостность.

- Светонепроницаемость: При проверке «на просвет» (в закрытом состоянии изнутри) не должно быть видно точек проникновения уличного света.

2. Состояние дверного узла:

- Запорные механизмы: Двери должны свободно открываться и закрываться (без использования лома). Штанги и рукоятки не должны иметь критических деформаций.

- Уплотнители: Резиновые уплотнители по периметру дверей должны быть целыми и обеспечивать плотное прилегание для защиты от попадания осадков внутрь.

3. Внутреннее состояние:

- Пол: Фанерный настил должен быть сухим, без провалов и сквозных дыр. Допускаются незначительные потертости и масляные пятна, не имеющие резкого химического запаха.

- Чистота: Отсутствие мусора и посторонних запахов от предыдущих грузов.

4. Геометрия:

- Контейнер не должен иметь критических перекосов каркаса, препятствующих его штабелированию или установке на ровную площадку.

- Фитинги: Угловые фитинги должны быть исправны для корректной работы кранового захвата.

- При обнаружении несоответствий критериям герметичности или неисправности дверей, Исполнитель обязуется заменить контейнер на аналогичный в течение 48 часов.