ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

«Содержание эстакадных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной, участок км 304+300 – км 401+770, км 414+639 – км 456+040,  Орловская область.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА

    - ОЦЕНКА УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ И ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА

  - Оценка уровня содержания искусственных дорожных сооружений проводится с целью:

- получения информации о фактическом уровне содержания искусственных дорожных сооружений и использования данной информации для целей управления качеством содержания искусственных дорожных сооружений;

- определения степени соответствия значений показателей эксплуатационного состояния и уровня содержания конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений требуемым в соответствии с условиями Государственного контракта (договора), (далее - контракта) на оказание услуг по их содержанию, заключенного между Заказчиком и Исполнителем, принятия решения о применении или неприменении к Исполнителю мер ответственности за несоблюдение условий по обеспечению требуемого уровня содержания искусственных дорожных сооружений (далее – Объекты содержания), о стоимости услуг, подлежащей оплате Исполнителю за отчетный период.

Месячный срок является минимальным отчетным периодом, если не предусмотрен иной отчетный период, установленный при осуществлении отдельно взятых услуг по содержанию конкретных типов конструктивных элементов (или их совокупности), по истечении которого определяется итоговая оценка уровня содержания Объекта, достигнутого Исполнителем при осуществлении услуг по его содержанию.

В течение отчетного периода Заказчиком (или иными уполномоченными лицами) может проводиться промежуточная оценка уровня содержания Объекта.

  - Оценке уровня содержания за отчетный период не подлежат:

- конструктивные элементы (их совокупность) искусственных дорожных сооружений, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;

- конструктивные элементы (их совокупности) искусственных дорожных сооружений, переданные другому Исполнителю, согласно акта приема-передачи, с целью выполнения работ по их реконструкции, капитальному ремонту, ремонту;

- конструктивные элементы искусственных дорожных сооружений значения (количественные, линейные и/или площадные) показателей дефектов содержания которых превышают значения (количественные, линейные и/или площадные) показателей дефектов, указанные для допустимого уровня содержания в Приложении 5 к Контракту, в случае значительного (более двух периодов) нарушения межремонтных сроков;

- конструктивные элементы (их совокупности) искусственных дорожных сооружений в случае, если их содержание в соответствии с показателями, указанными в Приложении 5 к Контракту, не предусмотрено контрактом на оказание услуг (выполнение работ) по их содержанию;

- искусственных дорожных сооружений в целом, либо их конструктивные элементы, на которых выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.

Исключением из настоящего пункта может быть (если это предусмотрено контрактом) проведение оценки уровня содержания (согласно положениям данного Порядка) отдельных конструктивных элементов (их совокупности):

а) не выведенных из режима эксплуатации, подлежащих содержанию и оценке уровня их содержания на участках основного хода автомобильной дороги, съездов транспортных развязок, искусственных дорожных сооружений, в границах которых предусмотрена реконструкция, капитальный ремонт или ремонт лишь в части конструктивных элементов. По каждому такому участку Заказчиком определяется перечень конструктивных элементов, которые на период выполнения указанных работ не выводятся из эксплуатации, подлежат содержанию и оценке уровня их содержания, в рамках контрактных обязательств Исполнителя, оказывающего услуги по содержанию этих конструктивных элементов на данных участках;

б) находящихся в режиме эксплуатации в период действия гарантийных обязательств Подрядных организаций, выполнивших работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или ремонту, подлежащих содержанию и оценке уровня их содержания в рамках контрактных обязательств Исполнителя, оказывающего услуги по содержанию данных Объектов содержания. При необходимости, результаты оценки уровня содержания конструктивных элементов (их совокупности), полученные согласно данного Порядка, в отношении которых действуют гарантийные обязательства Подрядных организаций, выполнивших работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или ремонту, могут учитываться отдельно и быть использованы для ведения претензионной работы, направленной на исполнение гарантийных обязательств.

  - На приемку предоставляются (согласованные с Заказчиком следующие документы по установленной форме):

- журналы осмотров, книги сооружений;

- журналы оказания услуг  по содержанию сооружений.

- схемы ограждения мест оказания услуг.

- сведения о дорожно-транспортных происшествиях с наличием дефектов содержания конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений, имеющихся на месте дорожно-транспортного происшествия и в непосредственной близости от него на момент совершения ДТП, которые были зафиксированы при его оформлении и/или согласно ОДМ 218.6.015-2015 внесены в «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», или наличие дефекта содержания на момент совершения ДТП было доказано в судебном порядке (в случае наличия таких данных у Исполнителя услуг (работ) по содержанию). Под непосредственной близостью от места ДТП следует понимать участок  длиной не более остановочного пути до места ДТП, принимаемого равным наименьшему расстоянию видимости для остановки транспортного средства перед препятствием на проезжей части дороги (см. табл. 5.9 СП 34.133330.2012) при разрешенной схемой организации движения скорости транспортного средства).

- копии протоколов, составленных за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании искусственных дорожных сооружений, конструктивных элементов (их совокупности), включенных в Объект;

- предписания, выданные Заказчиком (иным уполномоченным лицом) Исполнителю оказания услуг (выполнения работ)  в ходе промежуточных за отчетный период осмотров и оценок эксплуатационного состояния и уровня содержания конкретных конструктивных элементов (и/или их совокупности) конкретного Объекта, а также предписания, выданные в связи с нарушением иных контрактных обязательств Исполнителя оказания услуг (выполнения работ) по содержанию Объекта;

- промежуточные ведомости оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений, конструктивных элементов (их совокупности), включенных в Объект, за период, предшествующий оцениваемому периоду, с данными о дефектах содержания конструктивных элементов, фактический срок устранения которых превысил требуемый срок, указанный в данных ведомостях в ходе оценки уровня содержания за отчетный период;

- промежуточные ведомости для оценки фактического уровня содержания искусственных дорожных сооружений, конструктивных элементов (их совокупности), включенных в Объект, за отчетный период, с предварительно заполненными данными по конкретному Объекту, соответственно, отражающими в их: преамбулах – общие параметры Объекта и требуемый по контракту уровень его содержания; табличных формах – перечень и коды дефектов с конкретными значениями (количественных, линейных, площадных) показателей, признаками недопустимости несоответствия  эксплуатационного состояния конструктивного элемента (его составляющих), требуемыми сроками их устранения при высоком, среднем или допустимом уровне содержания конструктивных элементов, а также количество единичных участков конкретного ИССО, подлежащих оценке за отчетный период;

- итоговые ведомости для оценки фактического уровня содержания искусственных дорожных сооружений, конструктивных элементов (их совокупности), включенных в Объект, за отчетный период, с предварительно заполненными данными по конкретному Объекту, соответственно, отражающими в их: преамбулах - общие параметры Объекта и требуемый по контракту уровень его содержания; табличных формах – наименование Объекта, адрес, протяженность, требуемый уровень содержания по контракту, общее количество оцениваемых показателей дефектов содержания конструктивных элементов на конкретном ИССО, подлежащих оценке по показателям дефектов содержания конкретных типов конструктивных элементов.

    - ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТА КОНТРАКТА

  - Оценка уровня содержания Объекта контракта производится Заказчиком в присутствии Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения №5.

  - Дефекты содержания по конструктивным элементам фиксируются и оцениваются в Промежуточных ведомостях на оказание услуг.

Уровень содержания искусственных дорожных сооружений, определяется на основании требований Приложения №5 и Порядка, исходя из оценки соответствия оцениваемых показателей сооружения, уровню содержания, установленному государственным контрактом.

Итоговые ведомости оценки уровня содержания заполняются на основании данных Промежуточных ведомостей.

  - Фактический уровень содержания искусственного дорожного сооружения устанавливается в соответствии с Порядком и принимается равным уровню содержания, который соответствует наихудшему значению из двух оцениваемых показателей - средней оценки уровня содержания и относительного количества оцениваемых показателей дефектов содержания с недопустимым уровнем содержания, либо уровню содержания, которому в равной мере соответствуют значения обоих показателей.

  - Дефекты содержания устраняемые в рамках выделенных средств на выполнение работ (Приложение №12) определяются по усмотрению Заказчика с фиксацией объемов в графе 8 Предписания или записью в Журнале осмотров. В случае когда необходимо устранить дефекты выходящие за лимит объемов по отдельным работам по решению Заказчика допускается их перераспределение. Основанием для перераспределения служит	двухсторонний акт Заказчика и Исполнителя о необходимости выполнения работ. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о устранении дефектов содержания  с приложением фотографий до и после устранения дефекта не позже крайнего срока указанного в Предписании или обеспечить мероприятия для проведения совместного осмотра.

  - По результатам оценки на основании Акта приемки оказанных услуг с оценкой уровня содержания искусственных дорожных сооружений составляется Акт оказанных услуг и Справка о стоимости оказанных услуг и затрат, в соответствии с которыми и производится оплата оказанных услуг по содержанию.

Заказчик	                                             	 Исполнитель