| № п/п | Наименование | Характеристика товара |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |
| 1. | Держатель монополярных инструментов, с кнопками управления КТРУ 32.50.50.190-00001080 | Описание | EH350 Изделия для электрофизиотерапии и электрохирургии. Аксессуары для электрохирургии. Ручка - держатель в комплекте с электродом-ножом. | шт | 150 |
|  |  | Аппаратная часть | трехполюсная вилка (Valleylab) |  |  |
|  |  | Инструментальная часть | подключение к электродам со штекером 2,4 мм, в комплекте с электродом-ножом |  |  |
|  |  | Длина кабеля, м (± 5%) | 3 |  |  |
|  |  | Метод обработки / стерилизации | одноразовый, не стерилизуемый |  |  |
| 2. | Нейтральный электрод КТРУ 32.50.50.190-00000634 | Описание | Нестерильный диспергирующий проводник, предназначенный для закрепления на пациенте и подключения к электрохирургическому генератору/генератору системы радиочастотной абляции для обеспечения возврата электрического тока от пациента к генератору во время электрохирургической процедуры. Имеет большую площадь поверхности и фиксируется на теле пациента, как правило, в месте, обеспечивающем максимальную площадь поверхностного контакта в непосредственной близости от операционного поля. Может включать или не включать возвратный кабель (кабели). Это изделие для одноразового использования | уп | 2 |
|  |  | Функциональное назначение | возвратный электрод при работе в монополярных режимах, для пациента массой более 15 кг |  |  |
|  |  | Тип | одноразовый, разделенный (25 шт/упак.) |  |  |
|  |  | Особенности электрода | горизонтальное расположение активных поверхностей электрода, относительно контакта электрода с держателем |  |  |
|  |  | Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися в ЛПУ | cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в РУ на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК |  |  |
| 3. | Кабель нейтрального электрода ОКПД2 32.50.50.190 | Описание | EH236.5-5 Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. | шт | 1 |
|  |  | Аппаратная часть | разъем типа Valleylab |  |  |
|  |  | тип подключаемых электродов | двухсекционные одноразовые |  |  |
|  |  | Функциональное назначение | Для стыковки двухсекционных нейтральных электродов с ЭХВЧ |  |  |
|  |  | Длина кабеля, м (± 5%) | 5 |  |  |
|  |  | Тип | Аппаратная часть - разъем типа Valleylab |  |  |

Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.