Приложение №2 к договору

от _________2026 № __________

АКТ

общего осмотра здания, помещений (дефектная ведомость)

на "01" февраля 2026 г.

выборочный текущий (косметический) ремонт в здании по адресу:

3 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Томской области,

г. Томск, ул. Больничная, 4

1. Общие сведения по объекту

| 1.Год постройки | 1984 |
| --- | --- |
| 2.Материал стен | кирпич |
| 3.Число этажей | 5 |
| 4.Площадь (м2) | 3129,1м2 |

2. Результаты осмотра

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ОЭРЗСиРИ УМТО  Дубасова А.В _______

Члены комиссии:	Главный специалист-эксперт ОЭРЗСиРИ УМТО Щитов В.П._

Начальник  3 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Галактионов Д.В.

произвела осмотр объекта и отметила следующее:

| № п/п | Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Кол-во |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. требует ремонта |  |  |  |
|  | Помещения здания Главного управления МЧС России по Томской области расположенные по адресу: г. Томск, ул. Больничная 4, ком. 8, ком. 9. | шт. | 2 | 2 | Физический износ бумажных обоев на стенах (отслоение, потертость, загрязнение). Появление грибка и плесени Замки на дверях не выполняют своей функции, изношены бордюры смылась краска. Плитка потолочная имеет повреждения, растрескивание, загрязнение. Напольное покрытие в комнатах изношены, имеют потертости и сквозные отверстия. Присутствуют трещины на стенах (вертикальные, горизонтальные, наклонные) с шириной раскрытия до 1мм. | Необходимо выполнить: - демонтажные работы (демонтаж плинтуса деревянного, снятие обоев, демонтаж плитки потолочной); - монтажные работы (шпатлевание стен (на плоскость с шкуровкой), грунтование стен, оклейка обоев, укладка линолеума, установка плинтуса, установка плитки потолочной, установка потолочного плинтуса, покраска радиатора, оконного блока, протяжка пола саморезами) | Шпатлевание стен (на плоскость сшкуровкой) 147,7 м2 Грунтование стен 147,7 м2 Поклейка обоев 147,7 м2 Укладка линолиума 36 м2 Установка плинтуса 43 м.п Установка плитки потолочной 34,4м2 Установка потолочного плинтуса 42м.п Покраска радиатора 2 шт Покраска оконного блока 1 шт. Протяжка пола саморезами 34,4 м3 |

3. Выводы и предложения комиссии:

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

Помещения комнат № 8 и № 9 находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют косметического ремонта.

Председатель комиссии: ____________________________        Дубасова А.В.___________________

(подпись, ФИО)

Члены комиссии: ______________________________________Щитов В.П._______________

(подпись, ФИО)

______________________________________Галактионов Д.В______________

(подпись, ФИО)