Техническое задание

на проведение работ по косметическому ремонту помещений здания Главного управления МЧС России по Томской области

- Место выполнения работ: Город Томск, ул. Больничная 4, ком. 8, ком. 9.

- Срок выполнения в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты подписания договора.

- Перечень работ по косметическому ремонту помещений здания:

- доставка используемых материалов, средств и оборудования на место выполнения работ;

-демонтажные работы (демонтаж плинтуса деревянного, снятие обоев, демонтаж плитки потолочной);

- монтажные работы (шпатлевание стен (на плоскость с шкуровкой), грунтование стен, оклейка обоев, укладка линолеума, установка плинтуса, установка плитки потолочной, установка потолочного плинтуса, покраска радиатора, оконного блока, протяжка пола саморезами);

4. Общие требования к выполнению работ и Подрядчику:

Технология и методы выполнения работ по проведению косметического ремонта должны соответствовать действующим нормам, принятым в Российской Федерации, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом настоящего технического задания.

Подрядчик при выполнении работ должен  использовать новые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, сертифицированные, соответствующие санитарным и противопожарным требованиям и согласованные с Заказчиком до начала производства работ (в случаях, предусмотренных законодательством). Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по заявке для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 2-х суток. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

Работы должны осуществляться квалифицированными специалистами Подрядчика. При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями правил по технике безопасности и правил пожарной безопасности;

- работы проводить в согласованное с Заказчиком время;

- Подрядчик на момент заключения договора должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных.

5. Ведомость работ:

|  | Наименование материалов (комната №8) | ед. изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпатлевка Vetonit LR+ 20 kg | шт. | 4 |
| 2 | Грунтовка Геркулес глубок. Проник. GE 10 кг. | шт. | 1 |
| 3 | Шпатлевка гипосовая ХП финиш 25 кг. | шт. | 1 |
| 4 | Дюбель универсальный 6*37 (100 шт.) | шт. | 1 |
| 5 | Саморезы универсал 4,5*35 (100 шт.) | шт. | 1 |
| 6 | Плинтус напольный ясень белый 2,2 м. | шт. | 14 |
| 7 | Угол внутренний | шт. | 8 |
| 8 | Соединитель | шт. | 4 |
| 9 | Заглушки | шт. | 8 |
| 10 | Линолиум Tarkett | м.п. | 18 |
| 11 | Клей для обоев винил | шт. | 3 |
| 12 | Обои винил 1,06*10,05 | ед. | 7 |
| 13 | Эмаль Текс для радиатора (белая) | ед. | 1 |
| 14 | Плитка потолочная | уп. | 9 |
| 15 | Плинтус потолочный | м.п. | 24 |
| 16 | Уголок 20*20 белый | шт. | 7 |
| 17 | Клей момент для потолка | шт. | 3 |
|  | Демонтажные работы в комнате №8 |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса деревянного | м.п. | 24 |
| 2 | Снятие обоев | кв.м. | 60 |
| 3 | Демонтаж плитки потолочной | кв.м. | 17,2 |
|  | Монтажные работы в комнате №8 |  |  |
| 1 | Шпаклевание стен (на плоскость сшкуровкой) | кв.м. | 60 |
| 2 | Грунтование стен | кв.м. | 60 |
| 3 | Поклейка обоев | кв.м. | 60 |
| 4 | Укладка линолиума | кв.м. | 18 |
| 5 | Установка плинтуса | м.п. | 24 |
| 6 | Установка плитки потолочной | кв.м. | 17,2 |
| 7 | Установка потолочного плинтуса | м.п. | 24 |
| 8 | Покраска радиатора | ед. | 1 |
| 9 | Протяжка пола саморезами | кв.м. | 17,2 |
|  | Наименование материалов (комната №9) |  |  |
| 1 | Шпатлевка Vetonit LR+ 20 kg | шт. | 4 |
| 2 | Грунтовка Геркулес глубок. Проник. GE 10 кг. | шт. | 1 |
| 3 | Шпатлевка гипосовая ХП финиш 25 кг. | шт. | 1 |
| 4 | Дюбель универсальный 6*37 (100 шт.) | шт. | 1 |
| 5 | Саморезы универсал 4,5*35 (100 шт.) | шт. | 1 |
| 6 | Плинтус напольный ясень белый 2,2 м. | шт. | 14 |
| 7 | Угол внутренний | шт. | 4 |
| 8 | Соединитель | шт. | 4 |
| 9 | Заглушки | шт. | 1 |
| 10 | Линолиум Tarkett | м.п. | 18 |
| 11 | Клей для обоев винил | шт. | 2 |
| 12 | Обои винил 1,06*10,05 | ед. | 6 |
| 13 | Эмаль Текс для радиатора (белая) | ед. | 1 |
| 14 | Плитка потолочная | уп. | 9 |
| 15 | Плинтус потолочный | м.п. | 19 |
| 16 | Уголок 20*20 белый | шт. | 4 |
| 17 | Эмаль ПФ115 белая 2,7 кг | шт. | 1 |
| 18 | Клей момент для потолка | шт. | 2 |
|  | Демонтажные работы в комнате №9 |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса деревянного | м.п. | 19 |
| 2 | Снятие обоев | кв.м. | 47,7 |
| 3 | Демонтаж плитки потолочной | кв.м. | 17,2 |
|  | Монтажные работы в комнате №9 |  |  |
| 1 | Шпаклевание стен (на плоскость сшкуровкой) | кв.м. | 47,7 |
| 2 | Грунтование стен | кв.м. | 47,7 |
| 3 | Поклейка обоев | кв.м. | 47,7 |
| 4 | Укладка линолиума | кв.м. | 18 |
| 5 | Установка плинтуса | м.п. | 19 |
| 6 | Установка плитки потолочной | кв.м. | 17,2 |
| 7 | Установка потолочного плинтуса | м.п. | 18 |
| 8 | Покраска радиатора | ед. | 1 |
| 9 | Покраска оконного блока пф115 бел. | шт. | 1 |
| 10 | Протяжка пола саморезами | кв.м. | 17,2 |

Подрядчиком могут использоваться аналоги материалов указанные в ведомости работ, но обладающие аналогичным качеством или выше, без удорожания стоимости.

Главный специалист-эксперт ОЭРЗСиРИ УМТО                                                        В.П. Щитов