| Объект: |  | Благовещенский филиал Финуниверситета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |  |  |
| Текущий ремонт систем отопления ,подготовка систем отопления к отопительному сезону 2026-2027гг на объектах Благовещенского филиала Финуниверситета по адресу: г.Благовещенск ул. Чайковского 93/1 (общежитие №2); г.Благовещенск, ул. Красноармейская 28 (общежитие №3); г.Благовещенск ул. Чайковского 87 (спортзал); г.Благовещенск ул. Чайковского 87 (учебный корпус). |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1000 м3 | 8.548 |
| 2. | Средний разряд работы 1,7 | чел.-ч | 3.50468 |
| 3. | Демонтаж: манометров | 100 шт | 0.04 |
| 4. | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.6324 |
| 5. | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 4 |
| 6. | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 36.56 |
| 7. | Очес льняной | кг | 0.2181356 |
| 8. | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.5288944 |
| 9. | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0002239 |
| 10. | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 | шт | 4 |
| 11. | Демонтаж: грязевиков (Прочистка) | 100 шт | 0.06 |
| 12. | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.4716 |
| 13. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 8.87 |
| 14. | Средний разряд работы 5,3 | чел.-ч | 44.4387 |
| 15. | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 13.305 |
| 16. | Вода | м3 | 8.8838538 |
| 17. | Мастерские аварийные для производства работ по ремонту и реконструкции наружных сетей на базе автомобиля (прим. Оборудование и цистерна для гидропневматической промывки) | маш.-ч | 16 |
| 18. | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 16.484291 |
| 19. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0.01226 |
| 20. | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.024122 |
| 21. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.0109808 |
| 22. | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.180839 |
| 23. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.1698582 |
| 24. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.484291 |
| 25. | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.774099 |
| 26. | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0.0000016 |
| 27. | Кислород газообразный технический | м3 | 0.4384451 |
| 28. | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0.0000021 |
| 29. | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.000049 |
| 31. | Трубопроводы с гильзами | м | 1.226 |
| 33. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | шт | 6 |
| 34. | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 6.78 |
| 35. | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0992 |
| 36. | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 3 |
| 37. | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.4 |
| 38. | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм | шт | 6 |
| 39. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | шт | 2 |
| 40. | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.8 |
| 41. | Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 |
| 42. | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 шт | 0.3 |
| 43. | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 41.73 |
| 44. | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм | шт | 3 |
| 45. | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 3 |
| 46. | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т | 0.00381 |
| 47. | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.21 |
| 48. | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.042 |
| 49. | Анкеры стальные фундаментные | т | 0.0066 |
| 50. | Фланцы стальные | шт | 6 |
| 51. | Насос поверхностный ручной, производительность 1,68 м3/ч, максимальная высота всасывания 6 м прим Насос циркуляционный 32/8 | шт | 3 |
| 52. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | шт | 1 |
| 53. | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.009 |
| 54. | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0.0014 |
| 55. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 |
| 56. | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 5 |
| 57. | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |
| 58. | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт | 0.04 |
| 59. | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 12.32 |
| 60. | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм | т | 0.0084 |

| Составил: | , |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |