ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

поставка аккумуляторных батарей, взамен вышедших из строя для ИБП АРС

- Общие сведения

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук (далее – ИММ УрО РАН).

- Объект закупки: Поставка аккумуляторных батарей, взамен вышедших из строя для ИБП АРС (далее – Товар).

- Код по КТРУ: КТРУ 27.20.22.000-00000001 «Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная».

- Место, условия и сроки поставки

- Адрес доставки: 620990, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д.16, машинный зал.

- Условия доставки: Доставка Товара осуществляется одной партией за счет Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем Товара в машинный зал, осуществляются силами и за счет Поставщика.

- Срок поставки: не более 7 рабочих дней с момента заключения Контракта.

- Время поставки: в рабочие дни Заказчика, с 10:00 до 15:00 по предварительному согласованию с ответственным лицом Заказчика (не менее чем за 24 часа до планируемой даты).

- Порядок формирования цены

- Цена контракта включает все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, вознаграждение Поставщика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также любые коммерческие риски Поставщика.

- Требования к качеству, безопасности и новизне Товара

- Поставляемый Товар должен быть новым в определении и в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Дата выпуска товара — не ранее 2026 года. Товар не должен быть бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не должен быть восстановлен, у него не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства. Корпус не должен иметь сколов, трещин, деформаций (вздутий) и следов утечки электролита.

- Поставляемый Товар по показателям качества и безопасности должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных и международных стандартов, технических регламентов, техническим условиям изготовителя товара, характеристикам, установленным в настоящем Техническом задании.

- Поставщик поставляет аккумуляторные батареи полностью заряженные, готовые для эксплуатации, с полным комплектом технической и эксплуатационной документацией. В том числе:

- Сертификаты соответствия (Декларации о соответствии);

- Паспорта аккумуляторных батарей (руководство по эксплуатации);

- Гарантийные талоны.

- Требования к упаковке Товара

- Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

- Поставщик обязуется соблюдать условия упаковки и транспортировки товара, соответствующие безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Товар должен быть упакован и доставлен до места поставки таким способом, который обеспечит его целостность, сохранность исходного качества, безопасность товара, защиту от внешних механических и атмосферных воздействий и повреждения упаковки при транспортировке и хранении товара.

- Упаковка Товара должна содержать маркировку на русском языке (в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации), наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), соответствующую требованиям нормативных документов, не иметь вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений.

- Требования к функциональным, техническим, качественным и количественным характеристикам Товара

| Наименование товара, КТРУ | Наименование характеристики | Требуемое значение характеристики товара, единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество, штука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная Тип 2 (взамен вышедших из строя в инв. № 1101041589) КТРУ 27.20.22.000-00000001 «Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная» | Возможность использования в ИБП | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 |
|  | Емкость | >6 и ≤ 7,2 Ампер-час (3,6 ккл) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Напряжение | 12 Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Исполнение | Сухой элемент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Тип | Закрытая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  | Эффективный срок службы в буферном режиме, заявленный производителем | ≥ 5 лет | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Саморазряд (при 20° С) | ≤ 3% | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Тип клеммы | F2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Технология | AGM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Длина | 151 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Ширина | 65 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Высота | 100 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

- Срок гарантийных обязательств

- Срок гарантийных обязательств в определении ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ должен составлять не менее срока действия гарантии производителя данного товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным Товаром.

- Гарантийный срок исчисляется с момента приемки товара Заказчиком — дня подписания Сторонами структурированного электронного документа о приемке в единой информационной системе (ЕИС).

- В случае обнаружения дефектов в период гарантийного срока Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества за свой счет в течение 10 рабочих дней со дня направления Заказчиком электронного уведомления (претензии) посредством ЕИС.

Обоснование использования дополнительных характеристик, не предусмотренных в каталоге товаров, работ, услуг (ктру), при описании объекта закупки

Каталог КТРУ содержит характеристики, которые не могут в полной мере охватить все необходимые функциональные, технические и эксплуатационные параметры. Аккумуляторные батареи закупаются для замены вышедших из строя на имеющемся у Заказчика оборудовании (ИБП). Дополнительные характеристики (габариты 151х65х94 мм, тип клеммы F2, технология AGM) строго необходимы для обеспечения полной физической, электрической совместимости аккумуляторов и ячеек их размещения внутри ИБП, а также для обеспечения бесперебойного и пожаробезопасного функционирования оборудования в машинном зале.