1.Технические характеристики азотной кислоты (HNO₃) -  (ЧДА) – чистой для анализа

Характеристики регламентируются ГОСТ 4461-77.

#### Азотная кислота чистая для анализа (ЧДА)

Основные параметры:

- Химическая формула: HNO₃​.

- Внешний вид: бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость                           с характерным удушливым запахом.

- Массовая доля азотной кислоты (HNO₃​), не менее: 65 %          (по некоторым данным — 57 %).

- Плотность при +20 °C: около 1,35–1,4 г/см³ (зависит от концентрации).

Допустимые примеси (не более):

- остаток после прокаливания — 0,0005–0,003 %;

- сульфаты (SO4​) — 0,0002–0,0005 %;

- фосфаты (PO4​) — 0,00005 %;

- хлориды (Cl) — 0,0001 %;

- железо (Fe) — 0,0001 %;

- мышьяк (As) — 0,000001 %;

- тяжёлые металлы (Pb и др.) — 0,00002 %.

### Дополнительные сведения

Класс опасности:

- 2-й класс (высокоопасное вещество) по ГОСТ 12.1.007-76;

- 8-й класс при транспортировке (коррозионные вещества) по ГОСТ 19433-88.

Условия хранения:

- в герметичных резервуарах из кислотостойких материалов;

- в крытых складских помещениях при температуре не выше +40 °C;

- отдельно от органических, легковоспламеняющихся и горючих веществ.

Применение азотной кислоты:

- ЧДА: аналитическая химия, исследовательские работы,  высокоточные

Химические  процессы.

Фасовка  - бутыль по 10 л\14 кг.

Составил :  зав. ОД и ПРО	                                  Беркута А.А.

2.Техническое задание на едкий натр технический гранулированный

Полное название вещества: Гидроксид натрия

Химическая формула: NaOH

Традиционные названия: каустическая сода, едкий натр, каустик, щелочь (гидроокись натрия)

Натр едкий (гидроксид натрия, сода каустическая) технический гранулированный является одним из самых распространенных химических реагентов, используемых в промышленности и в хозяйственной деятельности.

Натр едкий гранулированный высшего или первого сорта представляет собой гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, возможно, с некоторым оттенком.

Натр едкий (гидроксид натрия, сода каустическая) характеристика:

| Наименование показателя | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Высший сорт | Первый сорт |
| 1 | Внешний вид | гранулы сферической или полусферической формы |  |
| 2 | Цвет | белый | белый (допускаются оттенки от розового до темно-серого) |
| 3 | Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее | 99,5 | 99,0 |
| 4 | Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 0,5 | 1,0 |
| 5 | Массовая доля натрия хлорида, %, не более | 0,005 | 0,01 |
| 6 | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 | 0,005 |
| 7 | Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (F2O3), %, не более | 0,002 | 0,004 |
| 8 | Массовая доля ртути, %, не более | 0,0001 | 0,0001 |

Фасовка –полиэтиленовые мешки по 25 кг.

Составил :  зав. ОД и ПРО	                                  Беркута А.А.

3. Технические характеристики ионообменной смолы КУ-2-8

Параметр	                                                                    Высший сорт	          Первый сорт

Размер зёрен, мм	                                                              0,315–1,25	              0,315–1,25

Содержание рабочей фракции, %, не менее	                    96	                   95

Эффективный размер зёрен, мм	                                       0,40–0,55	              0,35–0,55

Коэффициент однородности, не более	                               1,7	                  1,8

Массовая доля влаги, %	                                                   48–58	                48–58

Удельный объём в H-форме, см3/г,  не более                         2,8	                   2,8

Полная статическая обменная ёмкость (ПСОЕ),

мг-экв/см3, не менее                                                               1,80	                  1,80

Динамическая обменная ёмкость (ДОЕ) с полной

регенерацией,  г-экв/м3,   не менее	                             520                              526

Осмотическая стабильность, %, не менее	                              94,5              	      85

Рабочий диапазон pH	                                                     1–14	                1–14

Максимальная рабочая температура, °C	           120 (в Na-форме)	        120 (в Na-форме)

Насыпная плотность, г/см3	                                                    ~0,78	             ~0,78

## Гранулометрический состав

Размер зёрен КУ-2-8 по ГОСТ — 0,315–1,25 мм (содержание рабочей фракции ≥ 96% для высшего сорта). Эффективный размер — 0,40–0,55 мм, коэффициент однородности ≤ 1,7. Эти показатели определяют гидравлическое сопротивление слоя, качество промывки и равномерность распределения потока.

## Общие сведения и ГОСТ

Катионит КУ-2-8 нормируется ГОСТ 20298-74 «Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия» (с Изменениями N 1–5). Стандарт действует без ограничения срока (ограничение снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации). Цифра «8» в маркировке указывает на содержание сшивающего агента — дивинилбензола (8%), что определяет структуру и свойства гранул.

- Тип: сильнокислотный катионит гелевого типа.

- Матрица: сополимер стирола и дивинилбензола (8% ДВБ).

- Функциональная группа: сульфоновая кислота (−SO3H).

- Ионная форма поставки: Na+ (натриевая) или H+ (водородная).

- Внешний вид: сферические гранулы от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета.

Фасовка –полиэтиленовые мешки по 20 кг.

Составил:  зав. ОД и ПРО	                                           Беркута А.А.

Технические характеристики

кислотно-основных индикаторов: метиловый оранжевый ЧДА (чистый для анализа)

Метиловый оранжевый (4-диметиламиноазобензолсульфокислоты натриевая соль, гелиантин, метилоранж) — кислотно-основной индикатор, который применяется в аналитической химии для определения pH растворов и титрования. Кристаллический порошок оранжевого цвета.

Химическая формула: C14H14N3NaO3S.        CAS № 547-58-0

Внешний вид: оранжево-желтый порошок или кристаллические чешуйки.

Растворимость - умеренно растворим в воде, легко растворим в горячей воде, практически нерастворим в спирте, органических растворителях.

Применение: применяется в аналитической химии в качестве кислотно-основного индикатора. Используют 0,1%-ный водный раствор.

| Фасовка – порошок 10 грамм в банке, 2 упаковки (или одна упаковка 20 грамм) Технические характеристики кислотно-основных индикаторов: фенолфталеин ЧДА (чистый для анализа) Фенолфталеин — это органическое соединение, которое используется как кислотно-основной индикатор. Физические свойства: белый или слабо желтоватый кристаллический порошок, практически нерастворим в воде, но хорошо растворим в этиловом спирте. Фенолфталеин — это органическое соединение, часто используемое в аналитической химии как индикатор. Фенолфталеин меняет окраску в зависимости от уровня pH среды: - - в слабокислой и нейтральной — бесцветный; - - в щелочной — розовый, пурпурный или фуксиновый; Фасовка – порошок 10 грамм в банке , 2 упаковки (или одна упаковка 20 грамм). Составил: зав. ОД и ПРО Беркута А.А. |  |
| --- | --- |

## 6. Измеритель 4 в 1 (pH-метр, кондуктометр, термометр)

## EZ-9908

Техническое задание

Многофункциональный прибор  модели EZ-9908 объединяет функции измерения кислотности (pH), электропроводности (EC), общей минерализации (TDS) и температуры.

Это компактное решение, которое востребовано среди специалистов, использующих вспомогательные оборудование при контроле качества воды.

Тестер позволяет заменить сразу несколько устройств, измеренные параметры выводятся на четырёхразрядный LCD-дисплей, а управление осуществляется через удобные кнопки с маркировкой функций.

Преимущества:

- функции pH-метра, кондуктометра, TDS-метра и термометра в одном приборе

- ЖК-дисплей с отображением основных параметров

- влагозащищённый корпус и автоотключение

- возможность замены электрода

- автоматическая калибровка с буферными растворами pH 6,86, 4,00 и 9,18

### Комплектация

- Тестер pH/EC/TDS/Temp EZ-9908 в картонной коробке

- Калибровочные порошки pH 6,86; 4,00; 9,18

### Применение

Прибор используется для контроля качества воды в  системах очистки,

а также в лабораториях.

Составил:  зав. ОД и ПРО	                                   Беркута А.А.