Техническое задание

- Услуги по заправке картриджей должны включать в себя:

- полную разборку картриджа; технологическую обработку всех деталей картриджа, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей); снятие остаточного электростатического заряда; регулировочные работы; заполнение тонером; заключительное тестирование качества печати. В случае необходимости замену следующих расходных материалов: тонер, токопроводящие и термостойкие смазки, чип, а также других деталей при необходимости.

Конструкция картриджа должна обеспечить неизменность ресурса при замене.

При оказании услуг Исполнителем должны применяться качественные материалы и запасные части. Применяемые материалы и запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, с учетом принципа совместимости, соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию техники, иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, отвечать требованиям безопасности.

- Требования к упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Обязательно указание на пакете/коробе модели картриджа со списком оргтехники для которых предназначена данная модель картриджа.

Пластмассовые элементы, металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, других дефектов, ухудшающих их внешний вид. Подвижные элементы картриджей (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. Фотобарабаны не должны иметь механических повреждений.

Срок оказания услуг не должен превышать двух рабочих дней с момента поступления заявки и трех рабочих дней с момента приема картриджей с учетом доставки. Временем поступления заявки Исполнителю считается время поступления Заказчику отчета о доставке заявки на обусловленный сторонами адрес электронной почты либо отчет факсимильного аппарата об успешном направлении заявки. Исполнитель обязан обеспечить возможность надлежащего бесперебойного доставления заявок.

Транспортировка должна обеспечивать целостность корпуса картриджа и сохранение его работоспособности.

Забор и доставка картриджей должны обеспечиваться автотранспортом Исполнителя и быть бесплатной для Заказчика.

- Требования к качеству и техническим характеристикам Услуг.

При оказании услуг Исполнителем должны применяться качественные материалы и запасные части. Применяемые материалы и запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, с учетом принципа совместимости, соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию техники, иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, отвечать требованиям безопасности.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На выполнение работ по заправке картриджей для многофункциональных устройств и принтеров

| № п/п | Наименование работ, услуг | Код позиции (ОКПД 2 (ОК) 034- 2014 (КПЕС 2008)/Код КТРУ) | Характеристики работы, услуги |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. харак терис тики |  |
| 1 | Заправка картриджа TK-1170 | 95.11.10.130 | Заправка картриджа TK-1170 | В соответствии с «Описанием объекта закупки» | 40 | шт |
| 2 | Заправка картриджа TK-1120 | 95.11.10.130 | Заправка картриджа TK-1120 | В соответствии с «Описанием объекта закупки» | 8 | шт |
| 3 | Заправка картриджа TK-6115 | 95.11.10.130 | Заправка картриджа TK-6115 | В соответствии с «Описанием объекта закупки» | 4 | шт |
| 4 | Заправка картриджа CF280X | 95.11.10.130 | Заправка картриджа CF280A | В соответствии с «Описанием объекта закупки» | 10 | шт |
| 5 | Заправка картриджа TK-5240BK | 95.11.10.130 | Заправка картриджа TK-5240BK | В соответствии с «Описанием объекта закупки» | 3 | шт |
| 6 | Заправка картриджа FX-10 | 95.11.10.130 | Заправка картриджа FX-10 | В соответствии с «Описанием объекта закупки» | 2 | шт |

Исп.Кононов Д.В. тел.034-107