ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реагенты для анализатора гематологического автоматического для диагностики in vitro

серии XS-1000i.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ объекта закупки | ХАРАКТЕРИСТИКИ объекта закупки |  | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя объекта закупки | Инструкция по заполнению участником характеристик в заявке | Код позиции КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во | Единицы измерения по ОКЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Качественные | Количественные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подсчет клеток крови ИВД, набор | Описание |  |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))] в клиническом образце, с использованием ручного, полуавтоматического или автоматического метода определения количества клеток. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение гемоглобина (haemoglobin), подсчет количества эритроцитов (redcell), характеристику и определение параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00010960 | 3 | Набор |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов серии XS | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип реагента |  |  | Изотонический разбавитель | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Предназначен для измерения числа и размеров RBC и тромбоцитов методом гидродинамической фокусировки (обнаружение DC). При добавлении специального лизирующего реагента (Sulfolyser) используется для определения концентрации гемоглобина. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | Литр; кубический дециметр | ≥ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Вид метки идентификации реагента |  |  | Штрих-код метка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 2 | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем | Описание |  |  | Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00005578 | 2 | Штука |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов серий XN, XN-L, XS, XT, XE, XP-300, KX-21N | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | Моющий раствор предназначен для технической очистки гидравлической системы в автоматических анализаторах | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Состав |  |  | Гипохлорит натрия 5% Натрия гидроксид <1,0 % Натрия хлорид <2,0 % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | Сутки | ≥ 75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Дополнительно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 3 | Подсчет клеток крови ИВД, набор | Описание |  |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))] в клиническом образце, с использованием ручного, полуавтоматического или автоматического метода определения количества клеток. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение гемоглобина (haemoglobin), подсчет количества эритроцитов (redcell), характеристику и определение параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00010960 | 3 | Набор |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов серии XS | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | В комбинации со специальным раствором красителя используется для классификации WBC . | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | Литр; кубический дециметр | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | Сутки | ≥ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Вид метки идентификации реагента |  |  | Штрих-код метка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительно: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 4 | Подсчет клеток крови ИВД, набор | Описание |  |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))] в клиническом образце, с использованием ручного, полуавтоматического или автоматического метода определения количества клеток. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение гемоглобина (haemoglobin), подсчет количества эритроцитов (redcell), характеристику и определение параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00010960 | 2 | Набор |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов серии XS | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип реагента |  |  | Раствор красителя для DIFF-канала гематологических анализаторов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | В комбинации со специальным лизирующим раствором (STR0MAT0LYSER-4DL) используется для классификации WBC. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Штука | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Объем пакета | Кубический сантиметр;^миллилитр | ≥ 42 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | Сутки | ≥ 99 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Вид метки идентификации реагента |  |  | Штрих-код метка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 5 | Реагент для лизиса клеток крови ИВД | Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования, отдельно или в комбинации с другими изделиями для ИВД, для разрыва клеточной мембраны клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов и/или тромбоцитов) для выделения содержимого цитоплазмы при подготовке к последующему анализу. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 21.20.23.110-00011121 | 1 | Штука |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Кубический сантиметр;^миллилитр | 5000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  | В комбинации со специальным разбавителем (Cellpack DCL) применяется для определения концентрации гемоглобина, высвобождаемого из RBC согласно SLS-методу. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности после вскрытия | Сутки | ≥ 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Состав |  |  | Водный раствор лаурилсульфата натрия 1,7 г/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Совместимость |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |

Совместимость: Все реагенты должны быть предназначены для анализатора гематологического автоматического для диагностики in vitro серии XS-1000i производства.

Наличие штрих-кодов на этикетках реагентов, необходимых для проведения анализа и автоматической интерпретации результатов гематологического автоматического для диагностики in vitro серии XS-1000i производства

Срок поставки: по заявкам, с даты заключения контракта по 30.11.2026г.

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок годности:

п.1 Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 6 (Шесть) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

п.3,4,5 Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 4 месяца до окончания срока годности, установленного производителем.*

п.2 Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 5 месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

* - значение параметра не требует конкретизации

Обоснование включения дополнительной характеристики: Добавление характеристик обусловлено необходимостью конкретизации медицинских изделий, в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Технические требования к реагентам указаны в соответствии с технической документацией и инструкцией по применению реагентов для гематологического автоматического анализатора для диагностики in vitro серии XS-1000i .

Ответственный за составление

технического задания										Дегтярева Н.В.