УТВЕРЖДАЮ:

И.о директора Крымского филиала

ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»

_______________ В.С.Яковенко

«_____» _______________2026 год

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Ремонт электродвигателей 5,5 кВт 3000 об/мин для нужд Крымского филиала ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»

ОКПД2 33.14.11.000 — Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

Ведомость объема работ по ремонту электродвигателей 5,5кВт 3000 об/мин

(  НС№2)

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж щитов подшипников | шт. | 4 |  |
| 2 | Демонтаж подшипников | шт. | 4 |  |
| 3 | Демонтаж ротора электродвигателя | шт. | 2 |  |
| 4 | Демонтаж обмотки статора | комплект | 2 |  |
| 5 | Восстановление секций обмотки статора | комплект | 2 |  |
| 6 | Сборка схемы, пайка изоляции, покрытие лаком | комплект | 2 |  |
| 7 | Изготовление корпусной изоляции | комплект | 2 |  |
| 8 | Испытание активной стали статора | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж пазовых клиньев | комплект | 2 |  |
| 10 | Пропитка обмоток статора лаком МЛ-92 | комплект | 2 |  |
| 11 | Сушка статора | шт. | 2 |  |
| 12 | Замена подшипников 304 | шт. | 4 |  |
| 13 | Наплавка и проточка шейки вала под подшипники | шт. | 4 |  |
| 14 | Реставрация посадочных мест под подшипники в щитах | шт. | 4 |  |
| 15 | Монтаж ротора электродвигателя | шт. | 2 |  |
| 16 | Монтаж щитов подшипников | шт. | 4 |  |

Срок (период) выполнения работ: с даты заключения контракта в течении 	10 календарных  дней.

Срок гарантии выполнения работ: Не менее 12 месяцев с момента запуска в работу

Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом  договора, в соответствии с Техническим заданием, без права внесений каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ. Перед началом работ Подрядчику необходимо предоставить сертификаты на все используемые в работе материалы.

При производстве работ применять только высококачественные материалы, оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах производства, РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании, материалы используемые при ремонте   должны быть российского происхождения или Евразийского экономического союза.

Порядок оплаты:     Оплата работ Подрядчика производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Подрядчика стоимости фактически выполненных работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Главный энергетик ______________________________А.И.Мармута