## Техническое задание

| ## № п/п | ## Наименование товара | ## КТРУ | ## Наименование показателя | ## Значения показателя | ## Обоснование | ## Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Катетер системы радиочастотной абляции для кардиологии | ## 32.50.13.110-00005726 | ## "Стерильный гибкий управляемый катетер, предназначенный для использования в качестве части системы радиочастотной абляции для кардиологии с целью приложения радиочастотного переменного тока для абляции участков эндокарда бьющегося сердца при лечении аритмий сердца; как правило, также предназначен для передачи задающих ритм электрических стимулов сердцу и получения электрических реакций от сердца для электрофизиологического картирования. Предназначен для введения в сердце через венозный доступ (например, бедренную вену) и может содержать однополярный и/или биполярный электроды для абляции. Это изделие для одноразового использования." | ## Наличие | ## Соответствует КТРУ | ## 2 |
|  |  |  | ## Датчик давления на ткань | ## Нет | ## Соответствует КТРУ |  |
|  |  |  | ## Диаметр катетера, Fr | ## 8 | ## Соответствует КТРУ |  |
|  |  |  | ## Длина дистального кончика, мм | ## 4 | ## Соответствует КТРУ |  |
|  |  |  | ## Длина катетера, см | ## ≥ 105 и ≤ 115 | ## Соответствует КТРУ |  |
|  |  |  | ## Наличие петли | ## Нет | ## Соответствует КТРУ |  |
|  |  |  | ## Температурный датчик | ## Да | ## Соответствует КТРУ |  |
|  |  |  | ## Тип проводимой аблации | ## Орошаемые с открытым контуром орошения | ## Необходимо для повышения эффективности аблации за счет орошения ткани, подверженной воздействию |  |
|  |  |  | ## Отверстия для орошения | ## Сетчатого типа с возможностью отклонения кончика | ## Необходимо для повышения эффективности аблации за счет перенапраления потока орошения в сторону рабочей области |  |
|  |  |  | ## Управление | ## В одной плоскости | ## Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера |  |
|  |  |  | ## Изгиб | ## D-F | ## Необходимо для манипулирования катетером в любых отделах сердца |  |
|  |  |  | ## Направление изгиба | ## Двунаправленный | ## Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера |  |
|  |  |  | ## Межэлектродное расстояние, мм | ## 1-4-1 | ## Необходимо для корректного отображения внутрисердечных сигналов |  |
|  |  |  | ## Совместимость с магнитной навигацией | ## Наличие | ## Необходимо для повышения точности картирования |  |
| ## 2 | ## Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | ## 32.50.13.190-00007203 | ## Стерильная трубчатая оболочка предназначена для чрескожного размещения в сердечно-сосудистой системе, через которую другие сердечно-сосудистые устройства (например, сердечный/внутрисосудистый катетер, стимулирующее отведение) впоследствии вводятся для позиционирования в кровеносных сосудах и/или камерах сердца. Неуправляемый дистальный конец, как правило, изогнут для обеспечения маневрирования в сердце. Интродьюсер может быть снабжен гемостатическим клапаном, чтобы минимизировать потери крови во время вмешательства [например, при электрофизиологических исследованиях], иметь боковой порт для аспирации / инфузии / забора проб крови, иметь рентгеноконтрастную маркировку, что позволяет ему быть видимым во время рентгеновских процедур, и может включать в себя специальный внутрипросветный расширитель. Это устройство одноразового использования. | ## Наличие | ## Соответствует КТРУ | ## 1 |
|  |  |  | ## Длина интродьюсера, см | ## 63 | ## Необходимо для позиционирования катетера в левых отделах сердца |  |
|  |  |  | ## Диаметр интродьюсера, Фр | ## 8.5 | ## Соответствует размеру применяемого инструмента |  |
|  |  |  | ## Длина проводника, см | ## 180 | ## Должна быть достаточной для манипулирования в сердце при бедренном сосудистом доступе |  |
|  |  |  | ## Диаметр проводника, дюйм | ## 0.032 | ## Необходимо для минимизации травматичности при манипуляции проводником |  |
|  |  |  | ## Неуправляемый дистальный конец, изогнутый для обеспечения маневрирования в сердце | ## Наличие | ## Необходим для лучшего позиционирования катетера в определенных отделах сердца |  |
|  |  |  | ## Гемостатический клапан | ## Наличие | ## Для минимизации потери крови во время вмешательства |  |
|  |  |  | ## Боковой порт для аспирации / инфузии / забора проб крови | ## Наличие | ## Необходим для выполнения аспирации, инфузии и забора проб крови во время процедуры |  |
|  |  |  | ## Внутрипросветный расширитель | ## Наличие | ## Снижает атравматичность при заведении интродьюсера в вену и при прохождении междсердной перегородки |  |
|  |  |  | ## Рентгеноконтрастная маркировка | ## Наличие | ## Позволяет ему быть видимым во время рентгеновских процедур |  |
|  |  |  | ## Форма изгиба наконечника | ## SL0 или ML1 | ## Необходим для лучшего позиционирования катетера в определенных отделах сердца |  |
|  |  |  | ## Плетеный стержень интродьюсера | ## Наличие | ## Необходим для лучшего позиционирования катетера в определенных отделах сердца |  |
| ## 3 | ## Игла транссептальная, одноразового использования | ## 32.50.13.110-00004722 | ## Устройство, предназначенное для прокола межпредсердной перегородки во время процедуры транссептальной катетеризации для получения доступа к левым отделам сердца, как правило, для облегчения аспирации жидкости и инъекции/инфузии, отбора проб крови и контроля давления. Обычно это длинная тонкая трубка из нержавеющей стали, изогнутая и заостренная на дистальном конце, обычно имеющая разъем с запорным краном и индикаторами ориентации на проксимальном конце. Может включать в себя стилет для облегчения манипуляций с изделией. Это изделие для одноразового использования. | ## Наличие | ## Соответсвует КТРУ | ## 2 |
|  |  |  | ## Длина, см | ## 71 | ## Соответсвует КТРУ |  |
|  |  |  | ## Диаметр, G | ## 18 | ## Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |  |
|  |  |  | ## Интегрированный двухходовый кран на проксимальном конце иглы | ## Наличие | ## Необходимо для обеспечения просвета иглы с целью аспирации, инъекций/инфузий, забора крови и мониторинга давления, а также для введения стилета |  |
|  |  |  | ## Материал иглы | ## Нержавеющая сталь | ## Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |  |
|  |  |  | ## Материал стилета | ## Нержавеющая сталь | ## Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |  |
|  |  |  | ## Тип кривизны | ## BRK-1 или LrgCrv | ## Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |  |
| ## 4 | ## Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, управляемый | ## 32.50.13.190-00007206 | ## Стерильная управляемая трубчатая оболочка предназначена для чрескожного размещения в/рядом с сердечно-сосудистой системой, через которую впоследствии вводятся другие сердечно-сосудистые устройства (например, сердечный/внутрисосудистый катетер, стимулирующее отведение) для позиционирования в кровеносных сосудах, камерах сердца или на эпикардиальных поверхностях. Дистальный конец приводится в действие с помощью элементов управления на проксимальном конце для осуществления маневрирования в/вокруг сердца. Интродьюсер может быть снабжен гемостатическим клапаном для минимизации потери крови во время вмешательства [например, при электрофизиологических исследованиях], боковой порт для аспирации / инфузии / забора проб крови имеет рентгеноконтрастную маркировку, и может включать в себя специальный внутрипросветный расширитель. Это устройство одноразового использования. | ## Наличие | ## Соответствует КТРУ | ## 1 |
|  |  |  | ## Предназначен для введения различных сердечнососудистых катетеров в сердце, включая левую часть сердца, сквозь межпредсердную перегородку | ## Наличие | ## Необходимо для позиционирования катетера в левых и правых отделах сердца |  |
|  |  |  | ## Используемая длина интродьюсера, см | ## 71 | ## Необходимо для позиционирования катетера в левых отделах сердца |  |
|  |  |  | ## Общая длина интродьюсера в выпрямленном состоянии, включая рентгеноконтрастный кончик, ручку и гемостатический клапан, см | ## 91 | ## Необходимо для позиционирования катетера в левых отделах сердца |  |
|  |  |  | ## Диаметр интродьюсера, Фр | ## 8.5 | ## Соответствует размеру применяемого инструмента |  |
|  |  |  | ## Длина проводника, см | ## 180 | ## Должна быть достаточной для манипулирования в сердце при бедренном сосудистом доступе |  |
|  |  |  | ## Диаметр проводника, дюйм | ## 0.032 | ## Необходимо для минимизации травматичности при манипуляции проводником |  |
|  |  |  | ## Дистальный конец приводится в действие с помощью элементов управления на проксимальном конце для осуществления маневрирования в/вокруг сердца | ## Наличие | ## Необходим для дополнительной управляемости катетером в определенных отделах сердца |  |
|  |  |  | ## Гемостатический клапан | ## Наличие | ## Для минимизации потери крови во время вмешательства |  |
|  |  |  | ## Боковой порт для аспирации / инфузии / забора проб крови | ## Наличие | ## Необходим для выполнения аспирации, инфузии и забора проб крови во время процедуры |  |
|  |  |  | ## Внутрипросветный расширитель | ## Наличие | ## Снижает атравматичность при заведении интродьюсера в вену |  |
|  |  |  | ## Рентгеноконтрастная маркировка | ## Наличие | ## Позволяет ему быть видимым во время рентгеновских процедур |  |
|  |  |  | ## Совместимость с транссептальной иглой | ## Наличие | ## Необходимо для проведения пункции транссептальной перегородки |  |
|  |  |  | ## Кривизна | ## Medium Curl | ## Необходимо для манипулирования в сердцах среднего размера |  |

## Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:

## •	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## •	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.

## •	Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.

## •	Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.

## •	Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 1 рабочего дня.

## •	Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.