| Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты КТРУ 32.50.22.190-00005101 Б) Контрлатеральный компонент Cuff1418C100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.18 |  | Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части | 1 | шт | Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации |
| 7.19 |  | Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части | 1 | шт | Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации |
| 7.20 |  | Диаметр системы доставки | 18 | F | Показатель необходим для определения совместимости с сосудами доступа и инструментами, применяемыми при эндопротезировании |
| 7.21 |  | Материал стента – нитинол | Наличие |  | Параметр необходим для активной радиальной силы и длительной фиксации, сохраняет естественную анатомию сосуда |
| 7.22 |  | Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE | Наличие |  | Параметр необходим для предотвращения развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта |
| 7.23 |  | Диаметр проксимальной части | 14 | мм | Соответствует описанию КТРУ |
| 7.24 |  | Диаметр дистальной части | 18 | мм | Соответствует описанию КТРУ |
| 7.25 |  | Длина стент-графта | 100 | мм | Соответствует описанию КТРУ |
| Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты КТРУ 32.50.22.190-00005101 Б) Контрлатеральный компонент Cuff1416C100 |  |  |  |  |  |
| 7.18 |  | Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части | 1 | шт | Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации |
| 7.19 |  | Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части | 1 | шт | Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации |
| 7.20 |  | Диаметр системы доставки | 18 | F | Показатель необходим для определения совместимости с сосудами доступа и инструментами, применяемыми при эндопротезировании |
| 7.21 |  | Материал стента – нитинол | Наличие |  | Параметр необходим для активной радиальной силы и длительной фиксации, сохраняет естественную анатомию сосуда |
| 7.22 |  | Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE | Наличие |  | Параметр необходим для предотвращения развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта |
| 7.23 |  | Диаметр проксимальной части | 14 | мм | Соответствует описанию КТРУ |
| 7.24 |  | Диаметр дистальной части | 16 | мм | Соответствует описанию КТРУ |
| 7.25 |  | Длина стент-графта | 100 | мм | Соответствует описанию КТРУ |