Техническое задание

на техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации

Смоленского филиала Финуниверситета

1. Заказчик имеет работоспособную систему охранной сигнализации в здании по адресу:                      г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 22.

2. Требуется Исполнитель для проведения ежемесячного технического обслуживания и ремонта охранной сигнализации в соответствии с разработанным Техническим заданием.

3. Срок оказания услуг: с 01.07.2026г. по 30.06.2027г.

Перечень работ

по плановому техническому обслуживанию на объекте заказчика

| ### №п/п | ### Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, регистраторов, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| 3 | Контроль основных и резервированных источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно – контрольного, извещателей, оповещателей.) | ежемесячно |
| 5 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| 6 | Профилактические работы |  |
|  | - измерение параметров сигнального шлейфа | ежемесячно |
|  | - измерение сопротивления изоляции электрических цепей | ежемесячно |
|  | - измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежемесячно |

Перечень оборудования в здании Смоленского филиала Финансового университета, подлежащего техническому обслуживанию:

| № п.п. | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Система охранной сигнализации и оповещения |  |  |  |
| 1. | ППК-Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 2. | Пульт С2000 | шт. | 1 |
| 3. | Блок резервного питания Скат 1200М | шт. | 1 |
| 4. | Извещатель охранный ИК | шт. | 63 |
| 5. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102 | шт. | 118 |
| 6. | Извещатель охранный Стекло-3 | шт. | 23 |
| 7. | Оповещатель звуковой Маяк | шт. | 2 |
| 8. | Сирена АС-10 | шт. | 4 |
| 9. | Тумбовый турникет Oxgard РT-03-DK | шт. | 1 |
| 10. | Замок электромагнитный | шт. | 5 |