| № п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Код по ОКПД 2 /Код позиции КТРУ | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Совместимость товара (Заказчиком указываются сведения о медицинской технике (марка, модель, торговый знак и т.д.), совместимость с которой необходимо обеспечить) |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектность |  | Наименование показателя, ед. изм. показателя | Описание, значение |  |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зеркало носовое, многоразового использования | ОКПД2 32.50.13.190 | шт | 5 | Хирургический инструмент, состоящий из двух ручек-рычагов на шарнире. Выпускаются модификации различных типоразмеров и формы. На дистальном конце имеет тупые губы для растяжения тканей и расширения просвета ноздри после введения инструмента. Используется при отоларингологических осмотрах или операциях. Изготавливается, как правило, из нержавеющей стали, имеет механизм саморазведения или регулировки и предназначется для многоразового использования. |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая длина инструмента (мм) | 125 | Общая длина инструмента это параметр, который влияет на возможность доступа к органам и тканям в глубине раны. Кроме того, от длины инструмента зависит протяженность и объем захвата (реза, выкусывания, скусывания и т.д.) тканей, органов в соответствии с особенностями области применения. |
|  |  |  |  |  | Конструкция с рабочей частью двустворчатого типа | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части (мм) | 30 | Длина рабочей части (губок рабочей части, лезвий, нарезки и т.д.) инструмента это параметр, который влияет на возможность доступа к органам и тканям в глубине раны. Кроме того, от длины инструмента или его функциональной части зависит протяженность и объем захвата (реза, выкусывания, скусывания и т.д.) тканей, органов в соответствии с особенностями области применения. |
|  |  |  |  |  | Ширина дистального окончания рабочей части (мм) | 7 | Ширина рабочей части напрямую влияет на деликатность манипуляций и объем захватываемых тканей, материалов. |
|  |  |  |  |  | Рукоятки гладкие | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Внутренняя пружина | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия | Наличие | Лазерная маркировка сохранятеся в течение всего срока службы инструмента с учетом многократного цикла стерилизации. Позволяет оперделять производителя для гарантийных обязательств по контракту. |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления - Нержавеющая сталь | Соответствие | Материал не окисляется в теле человека, не вызывает побочных реакций |
| 2 | Зеркало носовое, многоразового использования | ОКПД2 32.50.13.190 | шт | 5 | Хирургический инструмент, состоящий из двух ручек-рычагов на шарнире. Выпускаются модификации различных типоразмеров и формы. На дистальном конце имеет тупые губы для растяжения тканей и расширения просвета ноздри после введения инструмента. Используется при отоларингологических осмотрах или операциях. Изготавливается, как правило, из нержавеющей стали, имеет механизм саморазведения или регулировки и предназначется для многоразового использования. |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая длина инструмента (мм) | 138 | Общая длина инструмента это параметр, который влияет на возможность доступа к органам и тканям в глубине раны. Кроме того, от длины инструмента зависит протяженность и объем захвата (реза, выкусывания, скусывания и т.д.) тканей, органов в соответствии с особенностями области применения. |
|  |  |  |  |  | Конструкция с рабочей частью двустворчатого типа | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части (мм) | 40 | Длина рабочей части (губок рабочей части, лезвий, нарезки и т.д.) инструмента это параметр, который влияет на возможность доступа к органам и тканям в глубине раны. Кроме того, от длины инструмента или его функциональной части зависит протяженность и объем захвата (реза, выкусывания, скусывания и т.д.) тканей, органов в соответствии с особенностями области применения. |
|  |  |  |  |  | Ширина дистального окончания рабочей части (мм) | 7 | Ширина рабочей части напрямую влияет на деликатность манипуляций и объем захватываемых тканей, материалов. |
|  |  |  |  |  | Рукоятки гладкие | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Внутренняя пружина | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия | Наличие | Лазерная маркировка сохранятеся в течение всего срока службы инструмента с учетом многократного цикла стерилизации. Позволяет оперделять производителя для гарантийных обязательств по контракту. |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления - Нержавеющая сталь | Соответствие | Материал не окисляется в теле человека, не вызывает побочных реакций |
| 3 | Зонд хирургический | ОКПД2 32.50.13.190 | шт | 10 | Общая длина инструмента (мм) | 90 | Общая длина инструмента это параметр, который влияет на возможность доступа к органам и тканям в глубине раны. Кроме того, от длины инструмента зависит протяженность и объем захвата (реза, выкусывания, скусывания и т.д.) тканей, органов в соответствии с особенностями области применения. |
|  |  |  |  |  | Рабочая часть с навивкой | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части (мм) | 1,5 | Ширина рабочей части напрямую влияет на деликатность манипуляций и объем захватываемых тканей, материалов. |
|  |  |  |  |  | Рукоять петлеобразная с кольцом | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления - Нержавеющая сталь | Соответствие | Материал не окисляется в теле человека, не вызывает побочных реакций |
| 4 | Зонд хирургический | ОКПД2 32.50.13.190 | шт | 10 | Общая длина инструмента (мм) | 140 | Общая длина инструмента это параметр, который влияет на возможность доступа к органам и тканям в глубине раны. Кроме того, от длины инструмента зависит протяженность и объем захвата (реза, выкусывания, скусывания и т.д.) тканей, органов в соответствии с особенностями области применения. |
|  |  |  |  |  | Рабочая часть с навивкой | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части (мм) | 1,3 | Ширина рабочей части напрямую влияет на деликатность манипуляций и объем захватываемых тканей, материалов. |
|  |  |  |  |  | Рукоять петлеобразная с кольцом | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления - Нержавеющая сталь | Соответствие | Материал не окисляется в теле человека, не вызывает побочных реакций |
| 5 | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования | КТРУ 32.50.13.190-00007558 | шт | 10 | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для обеспечения возможности захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. Изделие имеет форму пинцета (это может быть микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками различных коснтрукций на рабочем конце, при этом бранши разработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме колец). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, доступны изделия различных размеров; на рабочем конце инструмента могут быть твердосплавные вставки. Не является электрохирургическим инструментом и не предназначен специально для офтальмологических хирургических операций. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением. |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая длина инструмента (мм) | 140 | Общая длина инструмента это параметр, который влияет на возможность доступа к органам и тканям в глубине раны. Кроме того, от длины инструмента зависит протяженность и объем захвата (реза, выкусывания, скусывания и т.д.) тканей, органов в соответствии с особенностями области применения. |
|  |  |  |  |  | Байонетная форма | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Рабочая часть бранш с поперечной насечкой | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Длина насечки (мм) | 17 | Длина рабочей части (губок рабочей части, лезвий, нарезки и т.д.) инструмента это параметр, который влияет на возможность доступа к органам и тканям в глубине раны. Кроме того, от длины инструмента или его функциональной части зависит протяженность и объем захвата (реза, выкусывания, скусывания и т.д.) тканей, органов в соответствии с особенностями области применения. |
|  |  |  |  |  | Ширина дистальной части бранш (мм) | 1,5 | Ширина рабочей части напрямую влияет на деликатность манипуляций и объем захватываемых тканей, материалов. |
|  |  |  |  |  | Лазерная маркировка с указанием наименования производителя, артикула и индивидуального номера партии изделия | Наличие | Лазерная маркировка сохранятеся в течение всего срока службы инструмента с учетом многократного цикла стерилизации. Позволяет оперделять производителя для гарантийных обязательств по контракту. |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления - Нержавеющая сталь с антибликовой поверхностью | Соответствие | Материал не окисляется в теле человека, не вызывает побочных реакций |
| 6 | Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов | ОКПД2 30.99.10.110 | шт | 3 | Предназначен для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в тележке контейнерной эндоскопической ТКЭ-«КРОНТ» или для самостоятельного использования. | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Идентификация контейнеров: Зеленая кнопка-фиксатор для идентификации контейнера с эндоскопом, прошедшим обработку; красная кнопка-фиксатор для контейнера c эндоскопом до обработки (после использования). Красных кнопок - 4 шт., зеленых кнопок - 4 шт. | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры контейнера, мм | 580х375х145 |  |
|  |  |  |  |  | Масса контейнера, кг | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Номинальная нагрузка на контейнер, кг | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Цвет белый | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Материал контейнера: Полимерный материал | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Контейнеры устойчивы к дезинфекционной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, выдерживают температуру дезинфицирующих растворов в диапазоне +10OС ÷ +70OС. | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Гарантия, лет | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы, лет | 5 |  |
| 7 | Канюля для промывания, изогнутая в тубусе (без оливы) | ОКПД-2 32.50.13.190 | шт | 3 | Инструмент предназначен для аспирации жидкостей из операционного поля. | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Общая длина, мм | 147 | Требования к размерам длины составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части, мм | 104 | Требования к размерам длины составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Диаметр наконечника для подсоединения трубок, мм | 6 | Требования к размерам диаметра составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части, мм | 3,5 | Требования к размерам диаметра составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Угол изгиба рабочей части, град. | 40 | Требования к размерам угла составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Материал инструмента - нержавеющая сталь | Соответствие | Обеспечение безопасности пациента от токсикологического воздействия при проведении оперативных вмешательств. |
| 8 | Канюля для промывания, изогнутая в тубусе (без оливы) | ОКПД-2 32.50.13.190 | шт | 3 | Инструмент предназначен для аспирации жидкостей из операционного поля. | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Общая длина, мм | 163 | Требования к размерам длины составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части, мм | 104 | Требования к размерам длины составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Диаметр наконечника для подсоединения трубок, мм | 6 | Требования к размерам диаметра составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части, мм | 2,5 | Требования к размерам диаметра составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Угол изгиба рабочей части, град. | 40 | Требования к размерам угла составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении оперативных вмешательств. |
|  |  |  |  |  | Материал инструмента - нержавеющая сталь | Соответствие | Обеспечение безопасности пациента от токсикологического воздействия при проведении оперативных вмешательств. |
| 9 | Набор инструментов хирургических для оториноларингологии | ОКПД2 32.50.13.190 | комплект | 3 | Набор инструментов хирургических для оториноларингологии – "ХЭЛП" по ТУ 9437-002-48707973-2011 Трубка отсасывающая Комплект: ручка и 5 насадок | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Длина ручки, мм | 55 |  |
|  |  |  |  |  | Насадки замком Luer | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Угол изгиба насадок, град | 45 |  |
|  |  |  |  |  | Длина насаддок, мм | 80 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр насадки №1, мм | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр насадки №2, мм | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр насадки №3, мм | 1,4 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр насадки №4, мм | 1,6 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр насадки №5, мм | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления - нержавеющая сталь | Соответствие | Материал не окисляется в теле человека, не вызывает побочных реакций |
| 10 | Зонд хирургический | ОКПД2 32.50.13.190 | шт | 3 | Общая длина инструмента (мм) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | Общая длина инструмента это параметр, который влияет на возможность доступа к органам и тканям в глубине раны. Кроме того, от длины инструмента зависит протяженность и объем захвата (реза, выкусывания, скусывания и т.д.) тканей, органов в соответствии с особенностями области применения. |
|  |  |  |  |  | Кончик рабочей части отогнут под углом | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Высота игзиба кончика рабочей части | 3 | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части (мм) | 1,1 | Ширина рабочей части напрямую влияет на деликатность манипуляций и объем захватываемых тканей, материалов. |
|  |  |  |  |  | Рукоять петлеобразная с кольцом | Наличие | Определенная форма инструмента в целом, его отдельных элементов (рукояток, рабочей части и т.д.) обеспечивает эргономичность и соответствует анатомическим особенностям области хирургического вмешательства, особенностям хирургического доступа к органам, выполняемым задачам. |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления - нержавеющая сталь | Соответствие | Материал не окисляется в теле человека, не вызывает побочных реакций |
| 11 | Электрод биполярный универсальный к электрохирургической диатермической системе, многоразового использования | 32.50.50.190 | шт | 1 | Биполярный металлический наконечник, который крепится к электрохирургической диатермической рукоятке и создает контакт с пациентом в целях обеспечения электрического соединения между выходными клеммами электрохирургического диатермического генератора и пациентом. Излучаемая энергия используется для передачи тепла в ткани с целью резки и коагуляции во время операции. Это неспециализированное устройство предназначено для использования в разных клинических направлениях. Это устройство многоразового использования, подлежащее стерилизации перед использованием | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Пинцет байонетный прямой | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Рабочие кончики: Прямые, антипригарные (CLEANTips) | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | Длина, мм | 230 |  |
|  |  |  |  |  | Размер площадки 6 х 1 мм | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | Разъем: «Евростандарт» | Наличие |  |