Технические требования

Динамометр кистевой

Предназначен для измерения мышечной силы кисти рук человека в деканьютонах

Механизм (строение) кистевого динамометра:  подвижный корпус прибора из сжимается кистью, передавая усилие на силовую пружину из пружинной стали.

Технические характеристики:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений (даН) | 5–50 |
| Предел допускаемой погрешности (даН) | 1,5 |
| Цена деления (даН) | 1 |
| Габаритные размеры (мм) | 135х50х25 |
| Свидетельство об утвержении типа средств измерений | Наличие |

Молоток неврологический

предназначен для исследования сухожильных рефлексов при выявлении заболеваний центральной и периферической нервных систем.

Глюкометр

| Наименование | Значение, наличие |
| --- | --- |
| Диапазон измерения, ммоль/л | от 1,7 до 41,7 |
| Вес, грамм | 50 |
| Объем капли крови, мкл | 0.9 |
| Время анализа, сек | 9 |
| Автоматическое отключение через 3 минуты бездействия прибора | да |
| Память на 180 измерений с соответствующей датой и временем | да |

Комплектация:
-  Глюкометр 
-  Чехол для переноски
-  Тест-полосоки: не менее 25 штук
- Ланцетное устройство + 25 ланцетов 
- Кодирующий стрип
- Батарейка CR 2032- 3 Вольта
-  Инструкция на русском языке

Пикфлоуметр

Предназначен  для для контроля дыхательной функции. Прибор определяет пиковую скорость выдоха(PEF) и объем форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1).

Способ измерения:  Вращающееся крыльчатое колесо
Диапазон измерения:  50 – 900 л/мин
Точность измерения: PEF ±20 л/мин или ±10% значения (что больше); FEV1 ±0.1 л или ±5% значения (что больше)
Дискретность измерения: PEF – 1 л/мин; FEV1 – 0.01 л
Память: не менее 240 измерений с датой и временем
Комплектация:
- Прибор в корпусе — 1 шт.
- Мундштук — 2 шт.
- Сумка для хранения и переноски.
- Кабель USB для подключения к ПК.
- Элементы питания (2 батарейки AAA) — 2 шт.

Пульсоксиметр

предназначен для измерения сатурации и пульса, а также отображает ритм сердечных сокращений. Прибор можно использовать в условиях стационара и дома.

Технические характеристики:

| Наименование | Значение, наличие |
| --- | --- |
| Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее | да |
| Цифровое отображение пульса на дисплее | да |
| Диапазон измерения SpO2, в процентах | 70-100 |
| Диапазон измерения пульса, уд/мин | 25-250 |
| Диапазон напряжения питания, В | 2.3-3.0 |
| Тип батарейки (формфактор) | ААА |

Лупа ручная

предназначена для более детального рассмотрения предметов и чтения текста с мелким шрифтом.

Технические характеристики: Наименование; Значение, наличие. Кратность увеличения; 5. Ручка; да. Диаметр, мм; 75. Материал корпуса; пластик. Материал линзы; стекло. Встроенная подсветка; нет.