Приложение

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

- Объект закупки - Оказание услуг по изготовлению и монтажу перил из нержавеющей стали  (далее - услуги); Местоположение объекта - Курганская область; г.Курган; ул.М.Горького, 132;

- Максимальный срок исполнения контракта: 15 сентября 2026 года.                      Приемка осуществляется Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

- Перечень и объем оказываемых услуг:

- Проведение замеров (Заказчиком предварительно осуществлен замер, но после проведения замеров Подрядчиком размеры могут изменяться);

- Изготовление перил из нержавеющей стали в соответствии с таблицей 1;

- Установка (монтаж) перил;

- Вывоз строительного мусора.

5. Требования к выполняемым работам - Услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов и действующих строительных норм и правил, а также технических регламентов;

6. Гарантийные сроки - Гарантийный срок эксплуатации изделий - не менее 3 лет.                                                                                                                            Гарантийный срок на монтажные работы - не менее 5 лет.

Гарантийные сроки устанавливаются с даты подписания Заказчиком документа о приемке

Таблица 1

Наименование, количество и эскизы перил

| Наименование | Кол-во | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Перила для лестницы уличные Тип - Перила, поручни Тип элемента лестницы - Ограждения для лестницы (для уличного использования) Длина, мм - 5100 Высота, мм - 950 Толщина, мм - 42.4 Материал изделия - нержавеющая сталь Комплектация: - Поручень диаметром 42,4 мм - Ригель (леер) диаметром 12 мм - Стойка диаметром 42,4 под ограждение высотой 950 мм с приваренным фланцем, отверстиями под 3 ригеледержателя - Держатель поручня 42,4 мм - Ригеледержатель под трубу 12 мм - Чашка декоративная под стойку 42,4 мм - Заглушка забивная на поручень диаметром 42,4 мм - Заглушка накладная под клей на ригель диаметром 12 мм - Анкер клиновой для крепления стойки в пол 8 х 105 мм - Винт М5 для крепления ригеледержателя к стойке - Соединитель поручня. - Соединитель ригеля. | 1 |  |

7. Порядок расчетов:

7.1. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании счета и счета-фактуры (при наличии с учетом НДС) Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара и товарной накладной или (УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

7.2. Цена настоящего Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек, расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».