# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по поставке и монтажу металлических противопожарных дверей

- Наименование выполняемых работ: (далее – работы): выполнение работ по поставке и замене (демонтаж, монтаж) деревянных дверных блоков на противопожарные.

- Наименование заказчика: УФНС России по Сахалинской области.

- Местонахождение заказчика: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 14.

- Место выполнения работ: 694620, Сахалинская область, г. Холмск,              ул. Школьная, 35.

- Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

- Общие требования к выполнению работ.

Выполнение работ по установке противопожарных дверей (далее – Работы) включает себя:

- демонтаж дверных коробок (4 шт.) со снятием деревянных полотен;

- доставку, разгрузку противопожарных дверей;

- подготовка дверного проема под установку металлических дверей;

- монтаж металлических дверей;

- выполнение отделочных работ;

- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для дверей должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости.

О начале работ Подрядчик информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала выполнения работ.

Работы производятся без прекращения рабочего процесса, в эксплуатируемом здании не нарушающие режим учреждения (с низким уровнем шума).

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по текущему ремонту.

Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика.

Для выполнения работ, Подрядчик обеспечивает своевременную поставку на Объект необходимых материалов, комплектующих изделий, оборудования и инструментов.

Подрядчик обязан за свой счет и на свой риск обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика на время выполнения работ по контракту. Складские и бытовые помещения Заказчиком Подрядчику не предоставляются. Не допускается хранение материалов, необходимых для выполнения работ на местах производства работ. При хранении материалов на Объекте Подрядчиком обеспечивается пожарная безопасность и нормы охраны труда.

Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счёт.

Подрядчик обязан приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполнения работ или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок, и незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполняемых работ сообщить об этом Заказчику.

Подрядчик обязан в процессе выполнения работ обеспечить надлежащие санитарно-техническое состояние и своевременную уборку мест проведения работ. Строительный мусор и демонтированные материалы регулярно вывозятся Подрядчиком.

Работы выполняются в полном объеме, в установленные сроки.

При выполнении работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания работ освободить Объект от строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.

Подрядчик вправе выполнить работы, предусмотренные контрактом, досрочно, порядок оплаты при этом не изменяется.

- Требования к охране труда, технике безопасности

и пожарной безопасности

За состояние охраны труда, техники безопасности при выполнении работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на Объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании, а именно:

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Постановление Правительства РФ от 216.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме"

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Дата введения 1 января 2003 г.).

- ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость (Дата введения 2010-01-01);

- ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний (Дата введения 2017-07-01);

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) (Дата введения 1998-01-01);

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования (Дата введения 1996-01-01);

- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

- Требования к гарантии качества выполненных работ и применяемых материалов и оборудования.

Гарантии качества Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается сроком на 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных Работ.

На используемые материалы и оборудование – согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

В случае обнаружения дефектов в период эксплуатации Объекта, но в пределах гарантийного срока, Заказчик обязан вызвать уполномоченного представителя Подрядчика для составления двухстороннего акта путем направления уведомления посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления.

В случае отказа от явки для участия в составлении акта (неявки уполномоченного представителя в установленные в уведомлении сроки) Заказчик создает (формирует) комиссию для оформления и подписания указанного акта, выводы которого будут обязательны для Сторон контракта.

Согласование сроков осуществляется только в письменном виде по форме акта осмотра выполненных работ на качество, в котором отражаются наименование работ, перечень, характер недостатков и сроки их устранения. Для составления акта Подрядчик обязан направить своего представителя, имеющего доверенность, в  сроки, указанные Заказчиком. В случае отказа Подрядчика от составления или подписания акта, указанного настоящим пунктом, а равно отсутствие представителя Подрядчика в день оформления акта, Заказчик (Представитель Заказчика) вправе оформить и подписать указанный акт, выводы которого будут обязательны для Сторон контракта.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию.

Подрядчик устраняет недостатки и дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

- Требования к качеству, техническим характеристикам

используемых материалов.

Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Подрядчик при выполнении работ обязан предоставлять по требованию Заказчика указанные документы.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, являются новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подрядчик обязуется не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

Самовольная не согласованная с Заказчиком замена материалов и оборудования на этапе выполнения работ не допускается. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ.

После окончания работ Подрядчик готовит и сдает Заказчику исполнительную документацию, включающую:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- копии, заверенные печатью Подрядчика, сертификатов соответствия, паспортов, санитарно-эпидемиологические заключений, сертификатов пожарной безопасности и других документов, удостоверяющих качество примененных для выполнения работ строительных материалов;

- акты о приемке выполненных работ;

- акт сдачи-приемки работ.

- Требования к персоналу:

Учитывая режимный характер Объекта, за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления документов на право пропуска на Объект список персонала, который будет задействован на Объекте при выполнении работ, с указанием сведений о них.

В случае внесения Подрядчиком изменений в список персонала, Подрядчик заблаговременно представляет Заказчику список персонала на согласование.

Персонал Подрядчика допускается на территорию Объекта по документам, удостоверяющим личность на территории Российской Федерации в соответствии с представленным списком.

Ведущий специалист-эксперт отдела кадров,

профилактики коррупционных и иных

# правонарушений и безопасности 						          В.В. Коломыльцев

# Приложение

# к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дверь противопожарная | Материал внешней стороны – металл Материал внутренней стороны – металл Тип двери – EI (огнестойкая) Тип двери по наличию остекления - глухая Покрытие внешней и внутренней сторон – полимерно порошковая краска Наполнение – минеральная вата Тип конструкции - полуторная Сторона открывания - правая Размер - 1250мм.*2050мм. Толщина двери – 50мм. Толщина металла двери – 0,8мм. Предел огнестойкости – 60 мин. Тип замка – цилиндровый Толщина металла дверной коробки – 1,2мм. Толщина дверной коробки-76 мм. Тип дверной коробки - закрытая Количество петель – 3 Тип петель – наружные | Шт. | 1 |
| 2 | Дверь противопожарная | Материал внешней стороны – металл Материал внутренней стороны – металл Тип двери – EI (огнестойкая) Тип двери по наличию остекления - глухая Покрытие внешней и внутренней сторон – полимерно порошковая краска Наполнение – минеральная вата Тип конструкции - однопольная Сторона открывания - правая Размер - 850мм.*2050мм. Толщина двери – 50мм. Толщина металла двери – 0,8мм. Предел огнестойкости – 60 мин. Тип замка – цилиндровый Толщина металла дверной коробки – 1,2мм. Толщина дверной коробки-76 мм. Тип дверной коробки - открытая Количество петель – 3 Тип петель – наружные | Шт. | 2 |
| 3 | Дверь противопожарная | Материал внешней стороны – металл Материал внутренней стороны – металл Тип двери – EI (огнестойкая) Тип двери по наличию остекления - глухая Покрытие внешней и внутренней сторон – полимерно порошковая краска Наполнение – минеральная вата Тип конструкции - однопольная Сторона открывания - левая Размер - 850мм.*2050мм. Толщина двери – 50мм. Толщина металла двери – 0,8мм. Предел огнестойкости – 60 мин. Тип замка – цилиндровый Толщина металла дверной коробки – 1,2мм. Толщина дверной коробки-76 мм. Тип дверной коробки - открытая Количество петель – 3 Тип петель – наружные | Шт. | 1 |