| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД-2 | Описание закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан электромагнитный | 28.14.11.121 | Электромагнитный клапан (соленоидный), Артикул: D130-01792. Двухходовой VS2W-301E-NC прямого действия нормально-закрытый с катушкой 220В AC предназначен для управления потоком среды. Этот процесс осуществляется в трубопроводе под давлением. Клапан закрыт без подачи напряжения. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. Рабочее давление - 0-10 бар. Температура окружающей среды - от -5°С до +80°С. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10). Форма катушки - кубическая. Вязкость рабочей среды - <20CST. Средний ресурс - 600 000 циклов открытия/закрытия (при неагрессивной среде и средних значениях давления и температуры). Строительная длина - 99 мм. Резьба присоединения - 1''. Условный проход, мм: 25; Тип соединения : Муфтовое; Подробная информация о товаре представлена в техническом паспорте. Обязательная совместимость с имеющейся системой подачи, регулировки воды и водоподготовки бассейна, имеющегося у Заказчика. Гарантия 12 месяцев. | штука | 1 |