|  | Приложение № 1 к Контракту от « ____» ________ 2026 г. № ___ |
| --- | --- |

# ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена за единицу товара, руб. | Цена контракта руб. | Срок поставки | Адрес, реквизиты поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремень длиной 244 мм для модернизированной версии ЭБ | шт. | 15 |  |  | до 31.10.2026 | ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю, 680038, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 12 |
| 2. | Крышка-пломба номерная для модернизированной версии ЭБ | шт. | 5 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки (ближайшей пункта выдачи заказов транспортной компании в городе присутствия Государственного заказчика): г. Хабаровск, ул. Джамбула, 12.

Контактный телефон Государственного заказчика: 8(4212) 79-05-41, 8(4212) 79-05-44

| ## Государственный заказчик Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю __________________ А.А. Славников «___»_____________ 2026 г. М.П. | ПОСТАВЩИК _________________ «___»_____________2026 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Контракту

от « ____» ___________ 2026 г. № _________

ФОРМА

Акт приема-передачи товара №____

по государственному контракту от «___» __________ 20__ г. № __________

Мы, нижеподписавшиеся, представители Поставщика ______________________________

(должность)

_______________________________________________________________________________,

(ФИО  представителя Поставщика, документ удостоверяющий личность)

с одной стороны, и представитель Грузополучателя согласно ведомости поставки (приложение № 1 к Государственному контракту № _____ от «___»___________20__ г.) в лице  __________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

На основании п. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственным заказчиком проведена экспертиза товара.

Подписание уполномоченными представителями Государственного заказчика заключения экспертизы с выводом о соответствии поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта является основанием для приемки товара Грузополучателем.

В соответствии с условиями государственного контракта от «___»___________20__ г. № _______, Поставщик поставил, а Грузополучатель или  Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | № приемного акта Государственного заказчика или грузополучателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: сумма числом (прописью) |  |  |  |  |  |  |

* заполняется Государственным заказчиком  или Грузополучателем

Сопроводительные документы:

– товарная накладная от _________№_____;

– счет-фактура от __________№______;

– счет от _________№_______.

Вместе с товаром переданы также следующие документы:

- _______________;

- _______________.

Приемка товара по качеству осуществлены в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутритарных мест) осуществлена в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

По качеству, количеству и комплектности Грузополучатель к полученному товару претензий не имеет.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в двух или трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю, 3-й экземпляр – Поставщику.

| От Государственного заказчика или Грузополучателя |  | От Поставщика |
| --- | --- | --- |
| __________________ |  | ____________________ |
| «___» ___________20__ г. |  | «___» ____________20__ г. |
| МП |  | МП |

Форма согласована:

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

| ## Государственный заказчик Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю __________________ А.А. Славников «___»_____________ 2026 г. М.П. | ПОСТАВЩИК _________________ «___»_____________2026 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Контракту

от « ____» ___________ 2026 г. № _________

Техническое задание

на поставку расходных материалов и комплектующих оборудования  системы электронного мониторинга подконтрольных лиц

- Наименование и количество расходных материалов и комплектующих для оборудования Системы электронного мониторинга подконтрольных лиц
ФСИН России:

| # Наименование товара | # Кол-во (шт.) | # Страна происхождения |
| --- | --- | --- |
| Ремень длиной 244 мм для модернизированной версии ЭБ | 15 | Россия |
| Крышка-пломба номерная для модернизированной версии ЭБ | 5 | Россия |

- Срок поставки: до 31 октября  2026 года.

Место поставки: (ближайшей пункта выдачи заказов транспортной компании                 в городе присутствия Государственного заказчика):  Хабаровск,  ул. Джамбула, 12.

- Общие положения

  - 3.1 Термины и определения

  - Электронный браслет (ЭБ) – электронное устройство, надеваемое 
на осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью 
его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения, предназначенное для длительного ношения на теле и имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса. Конструкционно ЭБ состоит из герметичного корпуса ЭБ с электронными компонентами, ремня (базовая версия ЭБ имеет в составе комплект замка).

  - Ремень – часть конструкции ЭБ, обеспечивающая крепление ЭБ 
на осужденном и замыкание электрической цепи.

  - Комплект замка – часть конструкции ЭБ, обеспечивающая  скрепление двух ремней и замыкание электрической цепи.

  - Стационарное контрольное устройство (СКУ) – электронное устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный приём 
и идентификацию сигналов электронного браслета для контроля режима присутствия в помещении или на установленной территории, а также оповещение о попытках снятия, повреждения электронного браслета и иных нарушениях.

  - Мобильное контрольное устройство (МКУ) – электронное устройство, предназначенное для ношения совместно с электронным браслетом при нахождении подозреваемого или обвиняемого вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.

Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) – федеральная государственная информационная система (паспорт ФС-77120261
от 16.07.2012) Федеральной службы исполнения наказаний, предназначенная для обеспечения дистанционного надзора за лицами, находящимся под домашним арестом, а также осужденными к наказанию в виде ограничения свободы и контроля выполнения ими предписанных ограничений путем их индивидуальной идентификации и контроля 
их местонахождения в установленных местах в соответствии с расписанием, 
в том числе с применением спутниковых навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS. Система обеспечивает сбор, накопление, обработку  и хранение необходимой
для этого информации, ее предоставление путем формирования выходных форм документов и отчетов различного назначения.

Описание системы

СЭМПЛ – организационная, методическая и техническая основа обеспечения исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
с ограничением свободы, а также мер пресечения, не связанных с лишением свободы. СЭМПЛ может применяться для контроля:

осужденных к ограничению свободы;

лиц, отбывающих наказание в виде ограничения свободы и других видов альтернативных наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных
с лишением свободы;

подследственных, подозреваемых и обвиняемых лиц, ограниченных домашним арестом, запретом определенных действий или имеющих обязанность ограничения перемещения;

других категорий лиц.

СЭМПЛ является распределенной, многозвенной информационной системой, которая строится с использованием архитектуры клиент/сервер.

Правовые основания использования СЭМПЛ

Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2009 № 377-ФЗ            
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации наказании в виде ограничения свободы».

Статья 60  Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусматривает использование уголовно-исполнительными инспекциями аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора 
и контроля, перечень которых определяется Правительством РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями Федеральной службы исполнения наказаний для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы».

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2013 № 134                       «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений» (с изменениями и дополнениями).

Структура системы

СЭМПЛ включает следующие компоненты:

коммуникационная подсистема, реализующая информационный протокол обмена данными с контрольными устройствами, а также обеспечивающая первичное хранение полученных данных;

подсистема хранения обработанных данных мониторинга;

подсистема обработки данных (сервер приложений);

картографическая подсистема;

клиентское приложение, развернутое на автоматизированном рабочем месте администратора сервера мониторинга территориального органа ФСИН России позволяет вносить в систему и удалять из неё подконтрольных лиц, регистрировать в системе новое оборудование и активировать его, управлять правами доступа пользователей;

клиентское приложение, развернутое на автоматизированном рабочем месте оператора стационарного пульта мониторинга позволяет назначать подконтрольным лицам ограничения, контролировать их исполнение  и формировать отчеты
на основе данных мониторинга;

оконечное оборудование: мобильное контрольное устройство, стационарное контрольное устройство, электронный браслет, устройство активации.

Гарантийный срок поставщика и производителя на товар должен быть
не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки товара.

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не меньше, чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Ремни и комплект замка базовой версии ЭБ предназначены для однократного использования, ремень модернизированного ЭБ предназначен для многоразового использования.

Ремни, соответствующие данному техническому заданию, должны быть взаимозаменяемыми с ремнями, в модернизированных электронных браслетах, эксплуатируемых во ФСИН России (Приложение 1, 2).

Гайки и крышки–пломбы, соответствующие данному техническому заданию, должны быть взаимозаменяемыми с гайками и крышками–пломбами, в электронных браслетах, эксплуатируемых во ФСИН России

- Требования к ремням модернизированного ЭБ

4.1 Ремни модернизированной версии ЭБ должны поставляться в следующем количестве:

| Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- |
| Ремень длиной 244 мм для модернизированной версии ЭБ | 15 |
| Крышка-пломба номерная для модернизированной версии ЭБ | 5 |

4.2. Ремни, для модернизированного ЭБ, должны иметь разную длину для обеспечения индивидуального подбора к каждому подконтрольному лицу.

4.3. Ремни должны обеспечивать механическое крепление ЭБ 
на подконтрольном лице.

4.4. Ремни должны создавать замкнутую электрическую цепь 
с контактами на корпусе ЭБ посредством:

- закрытых разъёмных контактов для смыкания ремня с корпусом ЭБ;

- электрических проводников внутри ремня без использования промежуточных соединителей.

4.5. Ремни должны обеспечивать жесткое разъемное сопряжение 
с корпусом ЭБ четырьмя шпильками, изготовленными из нержавеющей стали, 
с наружной резьбой М3.

4.6. Ремни должны крепиться к корпусу ЭБ закрученными на шпильки специальными гайками.

4.7. Закручивание и откручивание специальных гаек должно производится специальным инструментом.

4.8. Демонтаж ремней методом откручивания специальных гаек, как сотрудником УИС, так и в случае несанкционированного вмешательства подконтрольным лицом, должно приводить к разрушению номерной крышки-пломбы модернизированного ЭБ.

4.9. Ремни должны быть симметричны относительно осевой линии 
по ширине.

410. Межцентровое расстояние между шпильками отверстий на ремнях под крепление винтами должно составлять (14±0,1) мм.

4.11. Межцентровое расстояние между контактами ремней для смыкания ремня с корпусом должно составлять (4±0,2) мм.

4.12. Часть ремня, сочленяемая с корпусом модернизированного ЭБ, должна предохранять разъемные электрические контакты от агрессивного внешнего воздействия.

4.13. Ремни должны позволять подконтрольному лицу выполнять физические действия, не запрещенные руководством по эксплуатации на изделие, в том числе гигиенические процедуры.

4.14. Ремень должен иметь вес не более 30 г.

4.15. Ремни должны иметь длину 204, 224, 244, 274 мм и 314 мм с допуском ±2 мм, ширину не более 20 мм и толщину не более 3,5 мм по рабочей длине, ширину не более 33 мм и толщину не более 11 мм без учета длины шпильки в точках крепления к ЭБ.

4.16. В закреплённом состоянии ЭБ с ремнем не должен иметь выступающих острых торцов и кромок.

4.17. Ремень должен выдерживать нагрузку на разрыв не менее 5 кг при одновременном кручении на 360 градусов в обе стороны не менее 100 циклов без нарушения целостности электрической цепи.

4.18. Ремни должны допускать возможность его очистки бытовыми моющими средствами.

4.19. Материал ремней должен соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, и допускает возможность непосредственного длительного контакта с кожей человека, не вызывает аллергических реакций, не вредит здоровью подконтрольного лица, не вредит окружающей среде.

4.20. Цвет ремней должен быть черный.

# 5. Частная методика проверки ремней и комплекта замка 
на кручение при растяжении

5.1. Отобрать из партии два ремня одинаковой длины.

5.2. Замкнуть между собой цанговые контакты на одном из ремней, используя проволочную перемычку.

5.3. Проконтролировать наличие замкнутой электрической цепи мультиметром на цанговых контактах второго ремня. Сопротивление электрической цепи должно быть не более 100 Ом.

5.4. Приложить к концам ремней растягивающее усилие величиной 5 кг.

5.5. Скручивать ремни с установленным комплектом замка на угол 360 градусов в обе стороны от начального положения, одновременно контролируя сопротивление электрической цепи.

5.7. Ремни считаются выдержавшими испытания, если в течение 100 циклов кручения сопротивление электрической цепи не превышало 100 Ом.

Примечания.

Проверке подвергаются ремни каждой длины.

Для проверки технических характеристик, требований к ремням 
Государственный заказчик предоставляет два модернизированных ЭБ, один 
из которых активизирован и зарегистрирован на сервере мониторинга для работы с МКУ, а второй с СКУ.

Для проверки технических характеристик, требований к гайкам, крышкам–пломбам и специальному инструменту, Государственный заказчик предоставляет два модернизированных ЭБ, один из которых активизирован и зарегистрирован 
на сервере мониторинга для работы с МКУ, а второй с СКУ.

Для проверки соответствия требований технического задания поставляемому изделию проводятся испытания в объеме соответствующим всем требованиям настоящего технического задания.

Расходные материалы: ремни модернизированного ЭБ не подлежат обязательной сертификации. Исполнитель гарантирует, что поставляемые расходные материалы полностью удовлетворяют всем требование конструкторской документации на поставленные изделия.

6. Требования к упаковке

6.1. Упаковка изделий и эксплуатационной документации должно обеспечивать сохранность, работоспособность, товарный вид изделий при их транспортировании всеми видами транспорта.

7.Требования к качеству, гарантийному сроку, условия поставки:

Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, установленным требованиям к подобному виду товаров.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ, а также не наносить вреда окружающей среде.

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 18 (восемнадцати) месяцев с момента поставки товара Государственному заказчику. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара. Средний срок службы товара – не менее 2 лет.

Срок предоставления гарантий качества на поставляемый товар распространяется на весь период поставки товара. Объем предоставления гарантий качества на товар: 100 %.

Поставщик поставляет товар в адрес Государственного заказчика, с использованием собственного транспорта или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Маркировка должна быть нанесена четкими, разборчивыми, заметными и несмываемыми буквами, устойчивыми к воздействию химических веществ, климатических факторов, сохраняться в течение всего срока службы товара.

Упаковка товара и эксплуатационной документации должна обеспечивать сохранность, работоспособность, товарный вид товара и документации при их транспортировании всеми видами транспорта.

| ## Государственный заказчик Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю __________________ А.А. Славников «___»_____________ 2026 г. М.П. | ПОСТАВЩИК _________________ «___»_____________2026 г. М.П. |
| --- | --- |