ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ямочному ремонту дорог

архивного городка г. Москва, ул. Большая Пироговская д.17

      - Объект закупки: Выполнение работ по ямочному ремонту дорог на территории  архивного городка г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.17.

2. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.17.

3. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 31 августа 2026 г. включительно.

4. Выполнение ямочного ремонта улично-дорожной сети производится в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью контракта.

5. Общий объем выполняемых работ составляет – 270 м2 (остается неизменным в течение всего срока действия контракта).

6. Перечень работ, выполняемых Подрядчиком в рамках контракта:

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные, монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Нарезка швов швонарезчиком по контуру карт ямочного ремонта, глубина реза до 50 мм, СП 78.13330.2012 | п.м | 120 |
| 2 | 2 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия в картах ямочного ремонта толщ, до 50 мм, с погрузкой | м2 | 270 |
| 3 | 3 | Подгрунтовка основания и стенок карт битумной эмульсией катионной ЭБК-1, ГОСТ Р 52128-2003, расход 0.3-0.5 л/м2 | м2 | 270 |
| 4 | 4 | Вывоз асфальтобетонного лома самосвалом на полигон, плечо до 30 км | рейс | 2 |
| 5 | 5 | Устройство покрытия из а/б смеси мелкозернистой тип В марка II, ГОСТ 9128-2013, при ямочном ремонте, толщ. 50 мм, укладка вручную, с уплотнением Ку>0.99 | м2 | 270 |
| 6 | 6 | Регулировка высоты люка раствором (до 10 см) | шт | 1 |

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Подрядчик должен выполнить работы с использованием собственных  материалов, оборудования, необходимым для этого составом специализированной техники  и персоналом, имеющим  квалификацию согласно составу работ. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих для завершения выполнения работ в установленные сроки.

7.2. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения работ. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ.

7.3. Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативно-технических документов действующих на территории Российской Федерации, и относящихся к данным видам работ.

7.4. Методы выполнения работ и организационно-технологическая схема выполнения работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, полном соответствии с условиями муниципального контракта.

7.5. Указания Заказчика о применении определенных методов выполнения работ или об изменении применяемых Подрядчиком методов выполнения работ обязательны для Подрядчика, если такие указания Заказчика основаны на действующих нормативных правовых актах Российской Федерации, нормах и правилах, технических и руководящих документах, обязательных и рекомендуемых к применению при выполнении каждого вида работ, условиях муниципального контракта.

7.6. Подрядчик обязуется организовать производство работ с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

7.10. Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работах в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.11. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

7.12. Время выполнения работ на объекте: не ранее 9-15 часов и не позднее 17-00 часов в будние дни, в выходные дни – по предварительному согласованию с Заказчиком.

7.13. Ремонт горячей асфальтобетонной смесью выполняется в сухое время года при температуре воздуха  не ниже +50С.

7.14. Ремонт покрытия выполняется ямами с гранями, перпендикулярными  и параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия  на 3-5 см.

7.15. Выбоины близко стоящие друг от друга, объединяются в одну общую.

7.16. Вырубка выбоин производится на глубину не менее 5 см.

7.17.  Качество уплотнения определяется визуально: на покрытии не должны оставаться  следы после прохождения катка.

7.18. В случае выявления объемов работ, неучтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом контракта, данные работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями документации и в пределах цены контракта.

7.19. Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе выполнения работ. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с выполнением работ по муниципальному контракту, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

7.20. Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные им при производстве работ на объектах с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами и устраняет эти нарушения с предъявлением контролирующим органам документов, подтверждающий факт устранения этих нарушений.

7.21. Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей (газопровода, водопровода, сетей электроснабжения и т. д.). До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств.

8. Требования к применяемым материалам.

Используемые при выполнении работ материалы должны строго соответствовать требованиям Технического задания.

Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством РФ.

Все материалы, изделия, используемые для производства работ, должны быть разрешены для применения в РФ, а также соответствовать техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты (декларации), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество (в случае если это предусмотрено действующим законодательством).

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении муниципального контракта.