Приложение № 1 к контракту

от «____» __________ 20__ г.

№ _______________________

Техническое задание

32.50.22.130

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм. | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аналог имплантата D=3.8/4.5 L=12.5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Impro, Lenmiriot I, Lenmiriot SL | - D (диаметр): 3.8/4.5 мм - L (высота/длина): 12.5 мм - Материал: Нержавеющая сталь - Тип товара: Аналог имплантата - Производство Россия | штук | 4 |
| 2 | Формирователь десны D=4-4,5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 3 мм - D (диаметр): 4-4,5 мм - H (высота интерфейса): 5 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Рекомендуемый крутящий момент: 10 Ncm - Производство Россия | штук | 1 |
| 3 | Формирователь десны D=4.5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 3 мм - D (диаметр): 4.5 мм - H (высота интерфейса): 5 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 1 |
| 4 | Формирователь десны D=4 G/H=4 H=7, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 4 мм - D (диаметр): 4 мм - H (высота интерфейса): 7 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 1 |
| 5 | Формирователь десны D=4.5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 3 мм - D (диаметр): 4.5 мм - H (высота интерфейса): 5 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 4 |
| 6 | Формирователь десны D=4.5 G/H=4 H=7, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 5 мм - D (диаметр): 4.5 мм - H (высота интерфейса): 7 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 1 |
| 7 | Формирователь десны D=4.5 G/H=2 H=3.5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 2 мм - D (диаметр): 4.5 мм - H (высота интерфейса): 3.5 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 1 |
| 8 | Формирователь десны D=5.5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 3 мм - D (диаметр): 5.5 мм - H (высота интерфейса): 5 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 3 |
| 9 | Формирователь десны D=5.5 G/H=2 H=3.5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 2 мм - D (диаметр): 5.5 мм - H (высота интерфейса): 3.5 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 1 |
| 10 | Формирователь десны D=5.5 G/H=4 H=7, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 4 мм - D (диаметр): 5.5 мм - H (высота интерфейса): 7 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 1 |
| 11 | Формирователь десны D=6.5 G/H=2 H=3.5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 2 мм - D (диаметр): 6.5 мм - H (высота интерфейса): 3.5 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 1 |
| 12 | Формирователь десны D=6.5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 3 мм - D (диаметр): 6.5 мм - H (высота интерфейса): 5 мм - Материал: Ti (титан Grade 5) - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 1 |
| 13 | Формирователь десны D=6.5 G/H=4 H=7, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - G/H (высота десны): 4 мм - D (диаметр): 6.5 мм - H (высота интерфейса): 7 мм - Материал: Ti (титан Grade 5)1 - Тип товара: Формирователь десны - Производство Россия | штук | 1 |
| 14 | 51121 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 3.6*10.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 4 |
| 15 | 51122 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 3.6*12.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 16 | 51123 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 3.6*14.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 17 | 51120 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 3.6*8.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 18 | 51117 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.0*10.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 19 | 51118 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.0*12.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 20 | 51119 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.0*14.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 21 | 51116 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.0*8.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 22 | 51113 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.5*10.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 23 | 51114 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.5*12.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 24 | 51115 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.5*14.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 25 | 51112 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.5*8.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 26 | 51109 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 5.0*10.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 27 | 51108 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 5.0*8.0 мм | - Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. - Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. - Наличие микрорезьбы на шейке имплантата - Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом, - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 28 | 51130 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*10 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 29 | 51131 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*12 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 30 | 51132 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*14 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 31 | 51128 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*7 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 32 | 51129 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*8 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 33 | 51135 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*10 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 34 | 51136 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*12 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 35 | 51137 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*14 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 36 | 51133 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*7 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 37 | 51134 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*8 м | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 38 | 51140 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*10 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 3 |
| 39 | 51141 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*12 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 40 | 51142 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*14 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 41 | 51138 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*7 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 2 |
| 42 | 51139 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*8 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 2 |
| 43 | 51145 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*10 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 44 | 51146 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*12 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 45 | 51147 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*14 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 1 |
| 46 | 51143 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*7 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 2 |
| 47 | 51144 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*8 мм | - Двойная самонарезная резьба - Конусовидная форма тела имплантата - Обработка поверхности имплантата лазерным лучом - Диаметр - Длина - Стерильная внутренняя упаковка - Производство Россия | штук | 2 |
| 48 | Трансфер аналог оригинала для открытой ложки D=4.5 L=11, совместимый с Dentium Implantium, | - D (диаметр): 4.5 - L (высота/длина):11 - Материал:Ti (титан Grade 5) - Трансфер для открытой ложки | штук | 3 |
| 49 | Трансфер аналог оригинала для закрытой ложки D=4.5 L=11, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL | - D (диаметр): 4.5 - L (высота/длина):11 - Материал:Ti (титан Grade 5) - Трансфер для закрытой ложки | штук | 4 |

- Сроки поставки товара: Поставка продукции для ортопедической стоматологии на 2026 год, осуществляется после подписания Контракта, до 30.11.2026 года, партиями, по заявке Государственного заказчика, в течение 20 рабочих дней после получения Поставщиком заявки.

- Условия поставки товара: Поставка продукции для ортопедической стоматологии на 2026 год, осуществляется силами и за счет средств Поставщика до склада Государственного заказчика расположенного по адресу:

г. Красноярск, ул. Академгородок 56 «А» - филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России.

- При поставке товара необходимо наличие:

-  Счет – фактуру;

-  товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

-  копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия;

- копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии (если товар подлежит такому подтверждению);

- техническая документация.

4.              Качество поставляемой продукции должно соответствовать:

Производитель должен иметь систему менеджмента качества (например, ISO 13485). Сами изделия проходят испытания по профильным стандартам: ISO 14801 (механические испытания), ISO 10993 (биологическая совместимость);

наличие регистрационного удостоверения.

Инициатор закупки                                                                                                               Шушаков А.О.