                                                                           Техническое  задание

 на изготовление, поставку и установку жалюзи 
на окна в здании Туластата, 

находящегося по адресу: г. Тула, пр-кт Ленина, д.53-а
Требования и объем работ по изготовлению, поставке и установке вертикальных жалюзи: 
Изготовить 2 типа жалюзи:

Ткань - цвет по заявке Покупателя
Площадь вертикальных жалюзи 1шт. –5.1м2
Количество жалюзи вертикальных  - 6 шт. 

Место доставки и монтажа (установки) товара: г. Тула, проспект Ленина, д.53-а
            Тип 1 – 5 шт.
Вертикальные жалюзи должны быть изготовлены из тканевых ламелей (из противопожарной ткани, на основе полиэстера, которые не поддерживают горение, должны иметь антистатическую,  влагоотталкивающую и пылеотталкивающую обработку, а также устойчивость к выцветанию, сухой чистке. Светонепроницаемость жалюзи должна быть не менее 90%. 
Тип 2 – 1 шт.

     Светонепроницаемость жалюзи должна быть не менее 50%. 

Ткань на ламели должна быть выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания шириной не менее 89 мм, но не более 90 мм. Количество ламелей должно  рассчитываться в зависимости от длины карниза. При полном закрытии ламели должны закрываться внахлест при этом смежные ламели должны перекрываться не менее чем на 25 мм, но не более чем на 35 мм.

 Каждая ламель должна иметь имеет свой бегунок, в котором она плотно фиксируется. Каждая ламель должна быть прошита специальной мононитью, в которой должен быть зашит ламелидержатель. Снизу все ламели должны быть соединены друг с другом специальной цепочкой, изготовленной из пластика белого цвета.

При изготовлении жалюзи цвет определяется заказчиком индивидуально по предоставленным исполнителем образцам.


Сдвиг ламелей должен осуществляться с помощью веревки управления. 

            Должны быть предусмотрены  2 типа управления:

   - от центра

   - к краю (направление определяется заказчиком).


[image: image1.jpg]CraHaapt



 [image: image2.jpg]



Поворот ламелей вокруг своей оси должен осуществляться с помощью  цепочки управления, которая позволяет поворачивать ламели на 180°.

При  изготовлении жалюзи для крепления должен использоваться алюминиевый профиль белого цвета 3х4 с внутренней бровкой.
Внутренняя начинка карниза должна рассчитываться в зависимости от длины карниза, а также от типа сдвига ламелей. В состав карниза входит алюминиевый поворотный стержень, бегунки пластиковые с дистанцией не менее 89 мм, но не более 90 мм.


Перед изготовлением, поставкой и установкой жалюзи исполнитель должен произвести индивидуальные уточняющие замеры на каждое окно.

Тип установки жалюзи должен согласовываться с Покупателем. Установка жалюзи должна крепится  к стене/раме – Г-образное креплением.
