III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник лабораторный, базовый | шт | 1 |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Холодильник лабораторный, базовый [Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000845] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): ''Холодильное устройство с питанием от сети переменного тока, специально предназначенное для поддержания низкотемпературного режима хранения образцов, препаратов, культур и других лабораторных препаратов. Обычно это изделие корозионно-стойкое (например, из нержавеющей стали) изнутри, что минимизирует риск ухудшения качества, контаминации и/или окисления содержимого; имеет стеклянную дверь и внутренние стеллажи для легкой настройки контрольно-измерительных приборов и хроматографических устройств внутри камеры. Обычно включает в себя датчики, элементы управления и мониторы, принудительную циркуляцию воздуха и встроенную систему сигнализации превышения допустимой температуры хранения, а также рекордер для записи событий.''. 1.1; Общий объем; л; дм[3*]; Больше или равно 250.00000000000 и Меньше или равно 300.00000000000. 1.2; Объем холодильной камеры; л; дм[3*]; Больше или равно 170.00000000000 и Меньше или равно 210.00000000000. 1.3; Объем морозильной камеры; Л;ДМ3; Больше или равно 80.00000000000 и Меньше или равно 85.00000000000. 1.4; Температура в холодильной камере; Градус Цельсия (°C); Больше или равно 0.00000000000 и Меньше или равно 17.00000000000. 1.5; Температура в морозильной камере; Градус Цельсия (°C); Больше или равно -28.00000000000 и Меньше или равно -6.00000000000. 1.6; Количество компрессоров; ШТ; 2.00000000000. 1.7; Материал дверей холодильной и морозильной камеры: металл; Наличие. 1.8; Сигнализация при отклонении температуры от заданной; Наличие. 1.9; Отображение температуры на табло панели управления; Наличие. 1.10; Количество полок в холодильной камере; ШТ; Больше или равно 3.00000000000. 1.11; Количество ящиков в морозильной камере; ШТ; Больше или равно 2.00000000000. |  |

Приложение к Технической части: иные требования к Товару.