# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования системы пожарной сигнализации

г. Киров                                                                                                                                             «____»________ 2026г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба похоронного дела», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Халявина Константина Михайловича, действующего на основании Устава, выступая от имени и в интересах муниципального образования «Город Киров», с одной стороны, и

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, », в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

# Сокращения, применяемые в Контракте

# АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией

РСПИ – радиоканальная система передачи извещений

СПИ - система передачи извещений

ТО – техническое обслуживание

ППР – планово предупредительный ремонт

ТР – текущий ремонт

- Предмет Контракта

  - В соответствии с условиями Контракта Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы) по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования системы пожарной сигнализации на объекте Заказчика, расположенной по адресу г. Киров, Октябрьский проспект, д.90:

- систем пожарной сигнализации (далее СПС);

- систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ).

  - Состав, периодичность и сроки выполнения работ по ТО и ППР устанавливаются:

-  «Регламентом работ по ТО СПС и СОУЭ» (Приложение №1 к Контракту), «Графиком работ по ТО СПС и СОУЭ» (Приложение №2 к Контракту).

  - Проведение технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР) на объекте Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями РД 009-02-96, ГОСТ Р 59638 - 2021, ГОСТ Р 59639 – 2021.

  - Под техническим обслуживанием оборудования (ТО) понимается совокупность организационно-технических мероприятий, обеспечивающих постоянную работоспособность систем или исправность обслуживаемого оборудования в течение всего срока действия настоящего Контракта.

  - Под планово-предупредительным ремонтом понимается комплекс организационно-технических мероприятий предупредительного характера, проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности систем, без замены и восстановления отдельных ее элементов.

  - Под текущим ремонтом понимается комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности оборудования системы и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных элементов (оборудования), входящих в ее состав, а именно: замена, изменение, дополнение состава технических средств, перенос, демонтаж, монтаж, пусковые и наладочные работы, посещения объекта сверх графика. Работы по текущему ремонту определяются сторонами, исходя из объемов и специфики работ, и выполняются Исполнителем на основании заявки Заказчика и согласованных Сторонами смет по отдельному Контракту ремонта систем пожарной автоматики.

  - Срок оказания услуг с 01.08.2026 по 31.12.2026.

  - идентификационный код закупки 253434549846543450100100080000000244

- Стоимость услуг. Порядок расчетов.

  - Общая Стоимость услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Контракта составляет ________________.  Стоимость услуг в месяц составляет _______________________.

  - Оплата производится за фактически оказанные услуги в безналичной форме расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней на основании счета (счета-фактуры) и УПД.

  - Указанная в п.3.1. стоимость услуг по Контракту является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим Контрактом.

  - В стоимость Контракта включаются все издержки Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, в том числена перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, т.е. цена Контракта будет являться окончательной.

  - Осуществляемые Исполнителем в соответствии с п.1.6. Контракта ремонтные работы, выходящие за рамки технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, оплачивается Заказчиком дополнительно в рамках отдельного заключенного между Сторонами Контракта на ремонт систем пожарной автоматики.

  - В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренных Контрактом, Заказчик оплачивает фактические расходы Исполнителя по оказанию услуг по ТО за текущий месяц.

- Права и обязанности Сторон

  - Исполнитель обязуется:

    - Оказать услуги, указанные в п.1.1. с надлежащим качеством, в полном объеме, в установленные Контрактом сроки и передать результаты услуг Заказчику.

    - Оказать услуги, указанные в п.1.1. Контракта силами своего персонала, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств, без привлечения третьих лиц.

    - Самостоятельно определить инженерно-технический персонал, ответственный за проведение работ по ТО и ППР, а также лицо, осуществляющее контроль за качеством проведения работ.

    - Провести в течение 30 дней с момента заключения Контракта совместно с представителями Заказчика комиссионное первичное обследование систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ), с целью определения их технического состояния и выявления недостатков, которые могут влиять на их исправность и работоспособность. По результатам обследования составить Акт первичного обследования систем  и дефектную ведомость, выдать представителю Заказчику нормативно обоснованные рекомендации по устранению выявленных недостатков и пакет документов  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ Р 59638 -2021.

    - Завести «Журнал регистрации работ по ТО» систем пожарной автоматики (Приложение № 3 к Контракту) в 2-х экземплярах, один из которых хранится у ответственного лица Заказчика. Место хранения журнала на объекте определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем.

    - Соблюдать при проведении работ правила охраны труда, техники безопасности, пропускной, режим коммерческой тайны и Правила внутреннего распорядка, действующего на объекте Заказчика, а также миграционное и иное законодательство РФ.

    - Согласовать с Заказчиком до начала ремонтных работ, указанных в п. 1.6. стоимость приобретаемых Исполнителем по Заявке Заказчика запасных частей, материалов и оборудования, состав и стоимость проводимых работ, а также сроки их проведения, путем согласования Сторонами сметы на выполнение ремонтных работ по отдельному Контракту.

    - Сообщать о своем прибытии на объект ответственному лицу Заказчика.

    - Информировать Заказчика о выявленных в ходе ТО неисправностях, неудовлетворительных результатах проведения проверок работоспособности и иных эксплуатационных недостатках путем внесения записей в «Журнал регистрации работ по ТО».

    - Обеспечить прибытие инженерно-технического персонала на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ Р 59638 -2021.

    - Нести ответственность за сохранность расходных материалов и оборудования, используемого Исполнителем при оказании услуг.

    - Использовать в процессе оказания услуг необходимые оборудование, технологии и расходные материалы надлежащего качества, сертифицированные и разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

    - Провести обучение ответственного персонала Заказчика пользованию системами пожарной автоматики, оказать методическую помощь в разработке эксплуатационной документации.

    - По требованию Заказчика в согласованные сроки исправить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке услуг, если в процессе оказании услуг Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество услуг.

  - Исполнитель имеет право:

    - Отключить неисправное оборудование систем пожарной автоматики Заказчика до момента восстановления работоспособности указанного оборудования. О предстоящем отключении оборудования Исполнитель уведомляет доверенное (уполномоченное) лицо Заказчика путем внесения соответствующей записи в «Журнал регистрации работ по ТО».

    - Уведомить доверенное (уполномоченное) лицо Заказчика о восстановлении работоспособности оборудования систем пожарной автоматики путем внесения соответствующей записи в «Журнал регистрации работ по ТО».

    - Переносить по согласованию с Заказчиком время выхода на объект.

    - Рекомендовать Заказчику произвести модернизацию систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ), установленного на объекте Заказчика.

    - Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п.3.1., 3.2. Контракта, а в случае нарушения сроков оплаты требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере предусмотренным разделом 7 Контракта.

    - В случае невыполнения Заказчиком обязанностей, перечисленных в п.4.3. Контракта, прекратить услуги, указанные в п.1.1. настоящего контракта и расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, или приостановить работы по ТО и ППР. При этом Исполнитель направляет в адрес Заказчика письменное уведомление. Настоящий контракт будет считаться расторгнутым с даты получения Заказчиком такого уведомления.

  - Заказчик обязуется:

    - Обеспечить доступ на объект работников Исполнителя, обеспечить подходы и подъезды к месту оказания услуг, а также подготовку объекта к оказанию услуг по настоящему Контракту.

    - Предоставлять Исполнителю в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Контракта необходимую документацию на систему пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ), принятую на техническое обслуживание Исполнителем в соответствии с условиями Контракта.

    - Определить (назначить) доверенное лицо Заказчика, уполномоченное решать оперативные вопросы, связанные с оказанием услуг, предусмотренных настоящим контрактом, а также принимать оказанные услуги и подписывать документы.

    - Доверенное лицо Заказчика должен знать принципы работы установок пожарной автоматики, а также сообщить Исполнителю свой контактный телефон.

    - Своевременно осуществлять приемку оказанных услуг Исполнителя, подтверждая это подписью доверенного лица Заказчика в «Журнале регистрации работ по ТО».

    - Своевременно оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и в сроки установленные Контрактом.

    - Не допускать к проведению любых работ с системой пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ) лиц, не имеющих допуска Исполнителя. Лица, допущенные к работе с системами пожарной автоматики, определены списком, согласованным Сторонами.

    - Не допускать вмешательства третьих лиц и сторонних организаций в систему пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ) без присутствия представителей Исполнителя. Не производить и не допускать перепрограммирование (перепрошивку) оборудования системы пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) без участия специалистов Исполнителя.

    - Использовать оборудование систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ) в соответствии с условиями Контракта, функциональным назначением, а также выполнять иные требования по эксплуатации, установленные производителем оборудования.

    - Информировать Исполнителя за 10 (Десять) календарных дней о планируемых на объекте работах, которые могут влиять на работоспособность системы пожарной автоматики (изменение функционального назначения, ремонт помещений и т.п.) для их согласования до начала проведения работ.

    - Немедленно извещать Исполнителя любым доступным для Заказчика способом о всяком повреждении оборудования системы пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ), аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий таких ситуаций.

    - Уведомлять Исполнителя о планируемых проверках работоспособности системы пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ) надзорными органами.

    - Выполнить рекомендации Исполнителя по устранению выявленных недостатков по эксплуатации систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ), указанные Исполнителем в отчете о работе системы и в «Журнале регистрации работ по ТО», в срок, согласованный с Исполнителем.

  - Заказчик вправе:

    - Контролировать ход, качество и фактический объем оказания Исполнителем услуг по настоящему Контракту, не вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность.

    - При выявлении фактов проведения работ персоналом Исполнителя с отступлением от условий настоящего контракта отказаться от принятия оказанных услуг и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения выявленных недостатков, направив в адрес Исполнителя претензию в сроки, предусмотренные п. 5.4 Контракта.

    - В любое время в ходе исполнения настоящего Контракта произвести отключение оборудования систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ) в целях, связанных с текущими производственными потребностями (ремонт здания/помещения, установка иного оборудования, временное приостановление деятельности и т.д.). Об отключении оборудования незамедлительно уведомить Исполнителя. Подключение оборудования, отключенного по предусмотренным настоящим пунктом основаниям, производится при обязательном участии уполномоченного представителя Исполнителя и с составлением акта подключения и проверки исправности/работоспособности оборудования и прохождения сигнала о пожаре, а также с фиксацией конфигурации программного обеспечения.

- Порядок сдачи и приемки услуг

  - Все услуги (работы) по ТО, ППР проводятся Исполнителем с участием доверенного лица Заказчика и фиксируются в обоих экземплярах «Журнала регистрации работ по ТО».

  - Исполнитель производит сдачу выполненных работ по ТО и ППР в объеме и в сроки, установленные Приложениями № 1 и №2 к Контракту. Заказчик приступает к приемке выполненных работ после получения сообщения Исполнителя об их готовности к сдаче.

  - Исполнитель ежемесячно направляет Заказчику для подписания универсальный передаточный документ (УПД) и счет на оплату (счет-фактуру) в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным (календарным).

  - Стороны подписывают УПД при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству, срокам и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать УПД, он должен представить мотивированный отказ от его подписания в течение 20 рабочих дней с момента получения УПД, либо при обнаружении отступлений от условий контракта по объему или качеству услуг, или иных недостатков, заявить об этом Исполнителю. При отказе от подписания УПД какой-либо из сторон об этом делается отметка в УПД, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

  - Оформление, обмен и подписание документов о приемке, может осуществляться в электронной форме. Документы в электронной форме, подписанные электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью. В случае отсутствия технической возможности подписания документов в электронном виде какой-либо стороной, подписание документов производится на бумажном носителе.

  - Для проверки соответствия предоставленных Исполнителем результатов, условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

- Гарантии

  - На выполненные работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 3 (три) месяца с момента подписания универсального передаточного документа (УПД).

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, препятствующие нормальной эксплуатации объекта до их устранения, Исполнитель обязан устранить такие недостатки за свой счет в течение 3 (Трех) дней с момента составления акта об обнаружении недостатков. Заказчиком с учетом характера необходимых доработок может быть установлен более длительный срок для устранения недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

  - Для составления акта об обнаружении недостатков в период гарантийного срока и согласования порядка их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика. В случае не направления Исполнителем своего представителя, Заказчик составляет односторонний акт, который направляется Исполнителю и является основанием для устранения недостатков.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту.  Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

7.12. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п.7.11 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.

7.13. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.14. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе оказания услуг, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.15. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели результата оказанных услуг, лежит на Исполнителе до момента исполнения им своего обязательства по оказанию услуг.

7.16. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических норм при оказании слуг по предмету контракта – односторонняя, возлагается на Исполнителя.

7.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителя предусмотренных контрактом обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по контракту путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

8.Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

9. Прочие условия

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

9.2. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

9.4. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области по истечении 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии (требования).

9.5. В случае возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя Заказчик принимает меры для взыскания неустойки (штрафа, пени).

9.6. В вопросах, не урегулированных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.9. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в десятидневный срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

9.10. Настоящий Контракт вступает в силу при подписании всех следующих приложений к нему, являющихся его неотъемлемой частью:

- Приложение 1. Регламент ТО, ППР

- Приложение 2. График работ по ТО

- Приложение 3. форма «Журнал регистрации работ по ТО»

- Адреса и реквизиты Сторон

| Исполнитель: | Заказчик: МКУ «Служба похоронного дела» Адрес: 610017 г. Киров, Октябрьский , д.90. ИНН 4345498465; КПП 434501001 ОГРН 1194350014528 р/с 03231643337010004000 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ «Служба похоронного дела», л/с 03914010022) л/с 02403025290 Банк: ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России//УФК по Кировской области г. Киров БИК: 013304182 к/с: 40102810345370000033 тел. 216-215, почта: mku.spd@mail.ru И.о. директора __________________ К.М. Халявин |
| --- | --- |

# Приложение №1

к Контракту №51/25

# РЕГЛАМЕНТ работ по ТО и ППР системы пожарной сигнализации

- Перечень работ по ТО и ППР, периодичность.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО ИП (извещатель пожарный), выносных устройств индикации ИП | Осмотр один раз в 6 мес | Контроль функционирования один раз в год |
|  | ТО ППКП (прибор приемно-контрольный пожарный), в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в 1 мес | Контроль функционирования один раз в 3 мес |
|  | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 мес | Контроль функционирования один раз в 6 мес |
|  | ТО модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | Контроль функционирования один раз в год |
|  | Комплексные испытания на работоспособность СПС (система пожарной сигнализации) | Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
|  | Замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
|  | Ремонт СПС | При необходимости |  |
|  | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | При необходимости |  |
|  | Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС | В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС |  |

РЕГЛАМЕНТ по ТО и  ППР  системы управления эвакуацией при пожаре

- Перечень работ по ТО и ППР, периодичность

| п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |
| 3 | Проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год, но не более 7 мес. между проверками |
| 4 | Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |
| 5 | Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | ежемесячно |

- Перечень технических средств пожарной автоматики подлежащих ТО и ППР

  - Системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации: приемно-контрольные приборы, шлейфы сигнализации с извещателями, промежуточные устройства, оповещатели.

  - Система оповещения и управления эвакуацией людей.

- Требования к осмотру технических средств:

  - При осмотре автоматических точечных ИП и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, насколько это возможно, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. Также необходимо убедиться, что не были произведены перепланировки помещений, перенос ИП, и в пространстве на расстоянии 0,5 м от ИП не произошло никаких изменений с момента предыдущего осмотра.

  - При осмотре аспирационных ИП необходимо убедиться, насколько это возможно, что все воздухозаборные отверстия открыты.

  - При осмотре ручных ИП необходимо удостовериться, что ИП не повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними предметами или мебелью или не перенесены с момента последнего осмотра.

  - При осмотре ИБЭ необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму.

  - При осмотре ППКП необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму или с момента прошлого осмотра количество неисправностей и отключений не изменилось, а также, что все световые индикаторы и звуковые сигнализаторы функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов приборов (функциональных блоков). Также необходимо ознакомится с журналом событий ППКП и журналом регистрации извещений.

  - При осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо убедиться, что отсутствуют видимые нарушения их корпусов или других факторов, негативно влияющих на их функциональность. При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой возможности индикации она должна быть проверена в ходе осмотра или контроля функционирования.

Исполнитель:				                                             Заказчик:

|  | МКУ «Служба похоронного дела» |
| --- | --- |
|  | ____________________ |

Приложение №2

к Контракту №51/25

Ф О Р М А

| График проведения ТО системы пожарной автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование системы) на 20 __ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в (на) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование, адрес объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование населенного пункта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) по контракту N |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |  |  |
| Тип системы, место установки |  |  |  |  | Вид работ по регламентам |  |  |  |  |  | 1-й квартал |  |  |  |  | 2-й квартал |  |  |  |  | 3-й квартал |  |  |  |  |  | 4-й квартал |  |  | Отметка о выполнении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. | февраль |  | март |  | апрель |  |  | май | июнь | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
|  |  |  |  |  | ТО ИП (извещатель пожарный), выносных устройств индикации ИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО ППКП (прибор приемно-контрольный пожарный), в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО модулей ввода, модулей вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплексные испытания на работоспособность СПС (система пожарной сигнализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Замена технических средств СПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт СПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверка работоспособности СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ф.и.о.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | " |  |  | 20 |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:				                                                                                                             Заказчик:

|  | МКУ «Служба похоронного дела» |
| --- | --- |
|  | ____________________ м.п. |

Приложение №3

к Контракту №51/25

# ФОРМА

# ЖУРНАЛ

регистрации работ по ТО систем пожарной автоматики

________________________________________________________________________________________________________________________

(предприятие-Исполнитель)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

# Начат "__" __________ 20__ года

Окончен "__" __________ 20__ года

# ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

1. Наименование объекта, адрес, телефон _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перечень технических средств:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Номер контракта, дата его заключения ______________________________________________________________________________________

4. Годовая стоимость работ по ТО и ППР _____________________________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты Заказчика:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты Исполнителя:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

8. Исполнители - Ф.И.О., телефон:

________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

# Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов.

# ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение    периодического    инструктажа    персонала    Исполнителя

ответственным лицом Заказчика

| Дата проведения инструктажа | Номера и наименование инструкции (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Профессия, Ф.И.О., подпись лица Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

# ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель:				                                             Заказчик:

|  | МКУ «Служба похоронного дела» |
| --- | --- |
|  | ____________________ м.п. |