Приложение к служебной записке от 17.07.2026 № 01-18/14156@

ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРА

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- |
| Замки накладные из недрагоценных металлов ОКПД2-25.72.12.112. |  |  |
| Основное назначение | Предназначен для запирания металлических и деревянных дверей. |  |
| Тип | накладной |  |
| Материал корпуса | Сталь с полимерным (порошковым) покрытием |  |
| Механизм секретности | Сувальдный. В комплекте 5 ключей с индивидуальной нарезкой. |  |
| Засов | Состоит из 4 стальных стержней (ригелей) круглого сечения. Диаметр ригеля — 18 мм, максимальный вылет — 40 мм. | мм |
| Толщина двери | 30–65 | мм |
| Удаление ключевого отверстия (backset) | 64 | мм |
| Открывание | универсальное |  |
| Класс взломостойкости | 4 |  |
| Защитные функции | защита от вскрытия отмычкой, от высверливания стойки ригеля и от вскрытия методом проворота. |  |
| Дополнительные элементы | С внутренней стороны на замочной скважине установлена накладка, также предусмотрена пластмассовая направляющая под ключ |  |

Главный специалист-эксперт

В.В. Шумков

Вн.  15-50