| №№ | Наименование товара | Код КТРУ | Техническое задание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепление для унитаза к полу | 25.72.14.190 | Тип монтажный набор Длина 70 мм-80мм Установочный диаметр 6 мм-8мм Количество в упаковке 4 шт Материал металл/пластик Цвет заглушки белый | 15шт |
| 2 | Крепление для смесителя с двумя шпильками | # 28.14.12.110-00000019 | - Резиновая уплотняющая прокладка выполнена в форме кольца. - С-образная скоба из прочного металла имеет серповидную форму и снабжена отверстием. - Присутствует аналогичная по форме резиновая серповидная прокладка. - В комплекте две шпильки и две гайки к ним. | 15шт |
| 3 | Прижимные гайки для смесителя Д-40мм | 28.14.20.000-00000001 | Гайка прижимающая картридж 40мм в корпусе смесителя Диаметр резьбы – М42 х 1.25.Материал-латунь. | 15шт |
| 4 | Прокладка между бачком и унитазом | 28.14.12.110 | Тип товара- прокладка для унитаза. Серия-И-ККПС. Материал: пеносэвилен (СЭВ). Высота: 8 мм Диаметр внешний: 118 мм Диаметр внутренний: 68 мм. | 10шт |
| 5 | Гибкая подводка для унитаза | 28.14.12.110 | Тип подводки-гибкая. Способ подсоединения-гайка-гайка. Длина подводки 0.5м. Резьба гайки-1/2дюйма. Материал оплетки-нержавеющая сталь. | 30шт |
| 6 | Гибкая подводка для смесителя | 28.14.12.110 | Тип подводки-гибкая. Способ подсоединения-гайка-штуцер. Длина подводки - 0.5м. Назначение-для подключения сантехнического оборудования. Резьба штуцера-М10. Материал штуцера-латунь. Резьба гайки-1/2дюйма. Материал гайки-латунь. Материал оплетки-нержавеющая сталь. Комплектность-2шт. | 60шт |
| 7 | Арматура к сливному бачку с боковой подводкой | 28.14.12.110-00000002 | Назначение-для унитаза Подводка - Боковая(соответствие с нашими моделями унитазов) | 15шт |
| 8 | Сифон гофра 11/2 40-50 | # 28.14.12.110-00000011 | Материал корпуса – пластик Вид сифона – бутылочный Назначение – для моек и раковин. Направление выпуска-прямое. | 15шт |
| 9 | Арматура к сливному бачку с нижней подводкой | 28.14.12.110-00000002 | Назначение-для унитаза. Подводка - Нижняя(соответствие с нашими моделями унитазов) | 15шт |
| 10 | Картридж для смесителя Д-40мм | 28.14.11.110 | . Универсальный керамический картридж для смесителя, в том числе и для душевой кабины. Материал: Пластик и керамика. Диаметр 40 мм, 3 отверстия, высота штока 23 мм, размеры штока 10х10 мм, для смешивания воды в смесителе. Максимальное рабочее давление:10 бар, Максимальная рабочая температура:80 °C | 15шт |
| 11 | Заглушка ВР-15 | - 24.20.40.000 | Тип фитинга- Заглушка. Тип присоединения- ВР. Материал-латунь. Диаметр (дюйм) -1/2". | 20шт |
| 12 | Заглушка НР-15 | - 24.20.40.000 | Тип фитинга- Заглушка. Тип присоединения- НР. Материал-латунь. Диаметр (дюйм) -1/2". | 20шт |
| 13 | Смеситель для раковины со средним изливом | 28.14.12.110-00000019 | Тип управления-рычажный. Материал корпуса-латунь. Монтаж-Наружний-С-образный на 2-х шпильках. Излив- Аэратор Картридж-керамический размером 40мм(для более длительного использования). Назначение-для раковины. | 20 шт. |
| 14 | Смеситель локтевой | 28.14.12.110-00000024 | Излив-Аэратор. Материал-латунь. Монтаж-Наружний. Назначение-Для раковин. Тип управления-Локтевой. Картридж-керамический размером 35мм(для более длительного использования). | 3шт |
| 15 | Смеситель для душа с гусаком | # 28.14.12.110-00000019 | Излив-Аэратор. Материал-Латунь. Монтаж-Наружний. Назначение-Для душа. Тип управления-Рычажный. Длина излива-150-160мм(для удобства использования с душевым поддоном)Лейка-да. | 10 шт |
| 16 | Умывальник 55 1/отв | # 23.42.10.130-00000010 | Антигрязевое покрытие-нет. Вид-раковина. Возможность установки над стиральной машиной-нет. Высота- ≥ 200 и < 250мм. Глубина- ≥ 425 и < 450мм. Количество отверстий под смеситель-1. Количество чаш (секций)-1. Материал корпуса- Сантехнический фарфор. Монтаж- К стене. Наличие крыла-нет. Слив-перелив в комплекте-да. Тип установки- С пьедесталом. Форма чаши- Полукруглая. Ширина- ≥ 550 и < 600мм. | 8шт |
| 17 | Унитаз-компакт | # 23.42.10.150-00000006 | Антивандальный-нет. Безободковый-нет. Высота- ≥ 750 и < 900мм. Длина- ≥ 600 и < 650мм. Для детей-нет. Для людей с ограниченными возможностями-нет. Материал корпуса- Сантехнический фарфор. Наличие инсталяции для унитаза в комплекте-нет. Направление выпуска (стока)- Горизонтальное (в стену). По типу монтажа- Напольный. Управление (тип смыва)- Ручной. Форма чаши- Воронкообразная без цельноотлитой полочки. Ширина- ≥ 350 и < 400мм. Комплектация: чаша, бачок, арматура, сиденье, комплект креплений к полу. | 5шт |
| 18 | Лейка для душа | 22.23.12.140 | Форма: круглая Цвет: хром Количество режимов: не менее 1 Размер головки лейки: не менее 65 мм Ширина головки лейки: не менее 65 мм Общая длина лейки: не менее 190 мм Резьба: 1/2M дюйм Материал: пластик | 30шт |
| 19 | Шланг душевой | 28.14.12.110 | Цвет шланга-хром. Длина шланга, мм-1500мм Растягивающийся-да. Защита от перекручивания-да. Вид резьбы подключения шланга к смесителю- Внутренняя. Диаметр и вид резьбы подключения к смесителю, дюймов- 1/2". Диаметр и вид резьбы подключения к лейке, дюймов- 1/2". Рабочее давление, bar | 30шт |
| 20 | Герметик силиконовый санитарный (прозрачный) | 20.30.22.170 | Высококачественный, однокомпонентный герметик на основе силикона. Тип герметика-силиконовый Цвет-прозрачный Мах температура нанесения-+5о Мин температура эксплуатации- +120о - Мах температура эксплуатации- -60о Склеиваемые материалы-резина, керамическая плитка, стекло. Вид тары-картридж(Объем не менее 0.28л) Устойчивость ко всем основным моющим средствам, к ультрафиолету, к появлению плесени (грибка) | 10шт |
| 21 | Гофра для унитаза | # 22.21.20.000-00000003 | Материал-пластик. Раздвижная, длина 220–480 мм, диаметры 110/110 мм. | 15шт |
| 22 | Кран прямой для подключения радиатора с евроконусом | 28.14.10.000-00000001 | - Материал корпуса: латунь с никелированным покрытием. - Рабочая среда: вода. - Направление: отопление, водоснабжение. Тип соединения — «евроконус», форма — прямая, тип регулировки — ручная.Диаметр -1/2"х3/4. | 10шт |
| 23 | Кран шаровый Д-15 с соединительной муфтой | # 28.14.13.131-00000002 | # Вид крана-Шаровый. Материал корпуса-Латунь. Наименование (состав) рабочей среды-Вода. Номинальное давление-1.6 Мегапаскаль. Номинальный диаметр (DN)-15. Тип присоединения-Муфтовое. Тип проточной части корпуса крана-Полнопроходной. Тип управления-Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка. Форма корпуса-Прямой. | 20шт |
| 24 | Труба металопластиковая 16*2 | # 22.21.21.124 | Материал внутреннего слоя- РЕ-Xb. Материал наружного слоя- РЕ-Xb. Номинальный наружный диаметр- ≥ 10 и ≤ 20. Тип- М-труба (С металлическим слоем). Толщина стенки- ≥ 1 и ≤ 2. Форма поставки-бухта. Материал: многослойная конструкция PEX-b/AL/PEX-b (сшитый полиэтилен внутреннего и наружного слоёв, алюминиевая прослойка посередине)-для гибкости. | 60метров |
| 25 | Ниппель1/2 нр/нр | # 24.45.24.130 | Фитинг латунный никелированный для соединения элементов трубопровода равного диаметра. Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная. Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ. Диаметр внутренний 1/2" . На момент поставки минимальный, гарантийный срок товара не менее 12 месяцев. | 20шт |
| 26 | Муфта соединительная 16/2 (цанга-цанга) | # 24.20.40.000-00000004 | - Диаметр условного прохода-16мм. Длина- ≥ 25 и ≤ 50мм. Масса без покрытия-от 50 до 70гр. Толщина- ≥ 2 и ≤ 3мм. Материал: латунь с никелированным покрытием (если это критично для объекта, например, для питьевого водоснабжения) | 20шт |
| 27 | Кран угловой для подключения радиатора с евроконусом | # 28.14.13.131-00000001 | Вид крана- Регулирующий (ручной вентиль). Материал корпуса- Никелированная латунь. Наименование (состав) рабочей среды- Вода. Номинальное давление-не менее 10 бар. Номинальный диаметр (DN)- 1/2″ → DN 15. Тип присоединения- Комбинированное(вход 1/2″ (DN 15), выход под евроконус 1/2″ (DN 15)). Тип проточной части корпуса крана- Полнопроходной. Тип управления- Привод ручной (рукоятка) – вентиль. Форма корпуса- Угловой. | 10шт |
| 28 | Кран шаровой Д-25 с соединительной муфтой | # 28.14.13.131-00000002 | # Вид крана-шаровый. Материал корпуса-Латунь. Наименование (состав) рабочей среды-вода. Номинальное давление-1.6Мпа. Номинальный диаметр (DN)-25. Тип присоединения-Резьбовое. Тип проточной части корпуса крана-Полнопроходной. Тип управления-Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка. Форма корпуса-Прямой. | 10шт |
| 29 | Кран шаровой Д-32 с соединительной муфтой | # 28.14.13.131-00000002 | # Материал корпуса: латунь. Наименование рабочей среды: вода. Номинальное давление (PN): 1,6 МПа. Номинальный диаметр (DN): 32. Тип присоединения: резьбовое. Тип проточной части корпуса крана: полнопроходной. Тип управления: привод ручной (ручка бабочка). Форма корпуса: прямой. | 6шт |
| 30 | Кран шаровой Д-40 с соединительной муфтой | # 28.14.13.131-00000002 | # Материал корпуса: латунь. Наименование рабочей среды: вода. Номинальное давление (PN): 1,6 МПа. Номинальный диаметр (DN): 40. Тип присоединения: резьбовое. Тип проточной части корпуса крана: полнопроходной. Тип управления: привод ручной (ручка бабочка). Форма корпуса: прямой. | 6шт |
| 31 | Кран шаровой Д-50 с соединительной муфтой | # 28.14.13.131-00000002 | # Материал корпуса: латунь. Наименование рабочей среды: вода. Номинальное давление (PN): 1,6 МПа. Номинальный диаметр (DN): 50. Тип присоединения: резьбовое. Тип проточной части корпуса крана: полнопроходной. Тип управления: привод ручной (ручка бабочка). Форма корпуса: прямой. | 6шт |
| 32 | Сгон прямой разьемный(американка)1 ½ дюйма вн-нр | # 24.20.40.000-00000023 | Диаметр резьбы-.1 1/2 дюйма. Длина-80мм. Резьба: внутренняя с одной стороны, наружная — с другой (обозначение «вн.-нр») Материал: горячепрессованная латунь с никелированным покрытием. | 6шт |
| 33 | Сгон прямой разьемный(американка)2дюйма | # 24.20.40.000-00000023 | Диаметр резьбы-2 дюйма. Длина-90мм. Резьба: внутренняя с одной стороны, наружная — с другой (обозначение «вн.-нр») Материал: горячепрессованная латунь с никелированным покрытием. | 6шт |
| 34 | Кран шаровый Д-80,фланцевое соединение | # 28.14.13.131-00000002. | ### Вид крана- Шаровый. Материал корпуса- Сталь нержавеющая. Наименование (состав) рабочей среды-вода. Номинальное давление-16Мпа. Номинальный диаметр (DN)-80. Тип присоединения- Фланцевое. Тип проточной части корпуса крана- Полнопроходной. Тип управления- Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. Форма корпуса- Прямой. | 6щт |
| 35 | Фланцы Д-80 | # 28.14.20.220 | Условный диаметр (Ду, DN): 80 мм. Условное давление (Ру, PN): 10 (что соответствует 10 атмосферам, 1 МПа или 10 кгс/см²). Тип: плоский приварной (тип 01). Исполнение: В (с соединительным выступом). Материал:сталь. Наружный диаметр фланца (D): 195 мм. Межосевое расстояние крепёжных отверстий (D1): 160 мм. Внутренний диаметр (dв): 91 мм. Высота соединительного выступа (h): 3 мм. Толщина фланца (b): 20 мм. Количество крепёжных отверстий: 4 шт. | 12шт |
| 36 | Болт шестигранный 16*70 | # 25.94.11.110-00000001 | Диаметр резьбы-16мм. Размеры под ключ-24мм. Тип- Нормальный.Материал- При риске коррозии (влажность, химикаты) — нержавеющая сталь А2. | 48шт |
| 37 | Гайка шестигранная | # 25.94.11.130 | Класс прочности -8.8.Диаметр резьбы-М16.Размер под ключ-24мм.Материал-сталь. Покрытие-цинк. Направление резьбы- правая. | 48шт |