ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Блок дверной стальной | 25.12.10.000-00000007 | Группа дверного блока по назначению | А (наружные входные в здания и сооружения) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Штука | 1 |
|  |  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Двупольный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип дверного блока по наличию остекления | Глухой |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Правый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип дверного блока по наличию порога | С порогом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип дверного блока по наличию фрамуги | С фрамугой |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип дверного блока по конструкции дверного полотна | Состоящий не менее чем из двух листов стали (наружного и внутреннего), соединенных с помощью сварки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс дверного блока по эксплуатационным характеристикам (сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции) | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вид открывания полотна | Наружу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс механической прочности | М3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2100 и < 2200 | Миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 900 и < 1000 | Миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока | < 550 | Миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 и < 70 | Миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | характеристика металла | сталь 2 мм из гнутого листового металла,, двухлистовое |  |  |  |  |  |
|  |  |  | утепление | минеральная вата |  |  |  |  |  |
|  |  |  | защита от коррозии | грунтование металла по всей площади, латунный лист высотой 400 мм в нижней части двери с двух |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уплотнитель | самоклеющийся по периметру полотна |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ручка | скоба, цвет латунь |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цвет и покрытие двери | порошковой краской, глубокий коричневый согласно цветовому каталогу RAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фурнитура | замок с засовом, доводчик, спецотверстие для домофона |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ширина | 1440 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | высота | 2580 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | внешний вид | филенки в классическом стиле на двух створках и фрамуге из металлических элементов прямоугольной формы в количестве 2 шт на каждой из двух полотен и одна на фрамуге, покрашенные в цвет двери |  |  |  |  |  |
|  |  |  | демонтаж двери | да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтаж двери | да |  |  |  |  |  |

Требования к поставке

Требования к упаковке товара: Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

Требования к качеству и безопасности товара: Товар должен быть новым. Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов.

Требования к поставке товара: Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика, включая погрузку, разгрузку и доставку товара заказчику.

Место и срок поставки товара: Место поставки товара: Российская Федерация, 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная ул, Д.9. Срок поставки товара: 27 рабочих дней.

Требования к гарантии качества товара: Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев. Срок устранения недостатков товара: 5 рабочих дней. Срок замены товара: 10 рабочих дней.