ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и материалов для волоконно-оптической сети передачи данных

1. Перечень закупаемой продукции

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для сварки оптических волокон переносной, автоматический, с выравниванием по сердцевине SNR-FS-6 или эквивалент | шт. | 1 |
| 2 | Коммутатор доступа L2+, 48 портов 1G RJ-45 PoE+, не менее 4 портов SFP+ 10G, SNR-S5110G-48TX-POE или эквивалент | шт. | 2 |
| 3 | Кабель оптический одномодовый, 24 волокна G.652.D, ОМЗКГЦ-10-01-0.22-24 (2.7) или эквивалент | м | 3000 |

2. Общие требования

– Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не восстановленной), серийного производства, не ранее 2025 года выпуска.

– Продукция должна сопровождаться технической документацией на русском языке, сертификатами/декларациями соответствия, требуемыми законодательством РФ.

– Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной.

– Указание эталонных моделей носит справочный характер. Допускается поставка эквивалента с характеристиками не хуже указанных.

– Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.

– Доставка до склада Заказчика осуществляется силами и за счёт Поставщика. Адрес: 144009 МО г.Электросталь ул. Комсомольская д.3. Срок поставки: согласно проекта контракта

3. Технические требования

Позиция 1. Аппарат для сварки оптических волокон — 1 шт.

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Общие характеристики |  |  |
| 1 | Назначение | Сварка одиночных оптических волокон методом плавления электрической дугой при строительстве и ремонте ВОЛС |
| 2 | Исполнение | Переносной (полевой), автоматический, с питанием от встроенного аккумулятора и от сети |
| 3 | Технология выравнивания волокон | По сердцевине (активная юстировка) |
| 4 | Количество моторов юстировки | Не менее 6 |
| 5 | Типы свариваемых волокон | SM (ITU-T G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) |
| 6 | Диаметр оболочки волокна | 80–150 мкм |
| 7 | Диаметр покрытия волокна | от 0,25 до 3 мм, в т.ч. плоский дроп-кабель FTTH |
| Параметры сварки |  |  |
| 8 | Средние потери на сварке | SM: не более 0,03 дБ; MM: не более 0,01 дБ; DS/NZDS: не более 0,04 дБ |
| 9 | Оценка потерь | Автоматическая |
| 10 | Время сварки (SM) | Не более 9 с |
| 11 | Время термоусадки | Не более 20 с |
| 12 | Длина защитных гильз КДЗС | 20, 40, 45, 60 мм |
| 13 | Тест на растяжение | Не менее 2 Н |
| 14 | Ресурс электродов | Не менее 3000 сварок |
| Конструкция |  |  |
| 15 | Дисплей | Цветной ЖК, не менее 5" |
| 16 | Система наблюдения | Две камеры (обзор по осям X и Y), увеличение не менее 300× при раздельном просмотре |
| 17 | Язык интерфейса | Русский |
| Питание и условия эксплуатации |  |  |
| 18 | Аккумулятор | Li-ion, ресурс не менее 200 циклов «сварка + усадка» на одном заряде |
| 19 | Сетевое питание | ~100–240 В через сетевой адаптер |
| 20 | Рабочая температура | от -10 до +50 °C |
| 21 | Допустимая скорость ветра при работе | Не менее 15 м/с |
| 22 | Масса аппарата с аккумулятором | Не более 2,5 кг |
| Комплект поставки |  |  |
| 23 | Состав комплекта | Сварочный аппарат; аккумулятор; сетевой адаптер и шнур; прецизионный скалыватель с контейнером для сколов; стриппер для снятия покрытия волокна; FTTH-стриппер; дозатор для спирта; транспортировочная сумка или кейс; калибровочное волокно; руководство пользователя на русском языке |
| 24 | Эталонная модель (для справки) | SNR-FS-6 или эквивалент |

Позиция 2. Коммутатор доступа 48 портов 1G PoE+ с портами SFP+ — 2 шт.

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Интерфейсы |  |  |
| 1 | Тип устройства | Управляемый коммутатор уровня L2+ (со статической маршрутизацией), монтаж в стойку 19", высота 1U |
| 2 | Порты доступа | 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at) |
| 3 | Порты uplink | Не менее 4 портов 1/10G SFP+ |
| 4 | Консольный порт | RJ-45 |
| Питание по Ethernet (PoE) |  |  |
| 5 | Количество портов с PoE | 48 |
| 6 | Мощность PoE на порт | До 30 Вт (PoE+) |
| 7 | Общий бюджет PoE | Не менее 370 Вт |
| 8 | Грозозащита | Встроенная грозозащита на медных портах, не менее 4 кВ |
| Производительность и таблицы |  |  |
| 9 | Коммутационная матрица | Неблокируемая |
| 10 | Таблица MAC-адресов | Не менее 32 000 записей |
| 11 | Количество VLAN | 4094 (IEEE 802.1Q) |
| 12 | Количество правил ACL | Не менее 3 000 |
| 13 | Таблица маршрутизации | Не менее 12 000 маршрутов IPv4 (статическая маршрутизация) |
| Функциональные возможности |  |  |
| 14 | Резервирование L2 | STP, RSTP, MSTP, ERPS (G.8032) |
| 15 | Агрегирование портов | Статическое и LACP (IEEE 802.1ax), до 8 портов в группе |
| 16 | Multicast | IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Fast Leave, IGMP Querier, MVR |
| 17 | QoS | 8 очередей на порт, SP, WFQ |
| 18 | Безопасность и доступ | RADIUS, TACACS+, разграничение уровней привилегий пользователей |
| 19 | Управление и мониторинг | CLI, Web-интерфейс, Telnet, SSH, SNMP v1/v2c/v3, RMON, Syslog, NTP, LLDP, VCT (диагностика кабеля), DDM |
| Питание и конструкция |  |  |
| 20 | Питание | Встроенный блок питания ~220 В |
| 21 | Рабочая температура | от 0 до +40 °C (не хуже) |
| 22 | Комплект поставки | Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, крепления в стойку 19", руководство по установке, гарантийный талон |
| 23 | Трансиверы | В комплект не входят (закупаются отдельно) |
| 24 | Эталонная модель (для справки) | SNR-S5110G-48TX-POE или эквивалент |

Примечание: порты SFP+ коммутаторов доступа (поз. 2.2) предназначены для подключения к коммутаторам агрегации (поз. 2.1) на скорости 10 Гбит/с.

Позиция 3. Кабель оптический одномодовый 24 волокна — 3000 м

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Конструкция |  |  |
| 1 | Тип кабеля | Оптический бронированный, для прокладки в грунт, кабельную канализацию, трубы и коллекторы |
| 2 | Количество оптических волокон | 24 |
| 3 | Тип оптического волокна | Одномодовое, ITU-T G.652.D |
| 4 | Конструкция сердечника | Центральный оптический модуль (трубка) со свободно уложенными волокнами |
| 5 | Заполнение | Гидрофобный заполнитель в оптическом модуле |
| 6 | Броня | Повив из стальных оцинкованных проволок |
| 7 | Наружная оболочка | Полиэтилен, светостабилизированный (стойкий к УФ-излучению), чёрного цвета |
| 8 | Диаметр кабеля | Не более 7 мм |
| 9 | Цветовая кодировка волокон | По системе производителя (с таблицей цветов в паспорте) |
| Оптические характеристики |  |  |
| 10 | Коэффициент затухания на 1310 нм | Не более 0,36 дБ/км |
| 11 | Коэффициент затухания на 1550 нм | Не более 0,22 дБ/км |
| 12 | Хроматическая дисперсия | 1310 нм: не более 3,5 пс/(нм·км); 1550 нм: не более 18 пс/(нм·км) |
| 13 | Поляризационная модовая дисперсия (PMD) | Не более 0,2 пс/√км |
| Механические характеристики и условия эксплуатации |  |  |
| 14 | Допустимое растягивающее усилие | Не менее 2,7 кН |
| 15 | Температура эксплуатации | от -40 до +50 °C (не хуже) |
| 16 | Температура монтажа | Допускается прокладка при температуре от -10 °C (не хуже) |
| 17 | Масса кабеля | Не более 80 кг/км |
| Поставка |  |  |
| 18 | Длина поставки | 3000 м, одним отрезком (одной строительной длиной) на одном барабане — по согласованию с Заказчиком допускается не более двух отрезков |
| 19 | Упаковка | На кабельных барабанах; концы кабеля герметично закрыты; на барабане — маркировка (марка, длина, номер барабана) |
| 20 | Документация | Паспорт на каждую строительную длину с результатами измерений затухания волокон; декларация о соответствии |
| 21 | Эталонная модель (для справки) | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24 (2,7 кН) или эквивалент |

Требования к приёмке

– Приёмка осуществляется по количеству и комплектности в соответствии с товарной накладной и настоящим ТЗ.

– Для кабеля — выборочный контроль затухания волокон на барабане рефлектометром; результаты должны соответствовать паспорту.

– Для сварочного аппарата — проверка работоспособности (контрольная сварка одномодового волокна с проверкой оценки потерь).