Приложение № 1

на поставку комплекта ЗИП (запорная арматура и трубы)

- Объект закупки

| № п/п | Описание объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. измерения | Количество товара |
| 1 | Игольчатый вентиль | Тип: игольчатый вентиль. Серия: NV. Тип иглы: R. Характеристики: подсоединение: проходной Hy-Lok 3мм - Hy-Lok 3мм; давление: 414 Бар; температура: от -54 до +232°C; коэффициент пропускной способности: Cv=0,09. | шт | 1 |
| 2 | Шаровый кран | Тип: шаровый кран. Серия: 112S. Характеристики: материал: нержавеющая сталь S316; наружный диаметр: O.D. 3мм; со стрелкой рукоятка; с креплением на панель; 2-х ходовой угловой. | шт | 1 |
| 3 | Шаровый кран | Тип: шаровый кран. Серия: 112S. Характеристики: материал: нержавеющая сталь S316; наружный диаметр: O.D. 3мм; со стрелкой рукоятка; с креплением на панель; 2-х ходовой проходной. | шт | 1 |
| 4 | Шаровый кран | Тип: шаровый кран. Серия: 112S. Характеристики: материал: нержавеющая сталь S316; наружный диаметр: O.D. 3мм; со стрелкой рукоятка; с креплением на панель; 3-х ходовой. | шт | 1 |
| 5 | Труба | Тип: труба. Характеристики: размер: 3x0.5mm; материал: нержавеющая сталь 316L; бухта; A-Flow (Корея); бесшовная по стандарту ASTM A269; давление: 424 Бар; температура: от -196 до +649°C. | м | 5 |
| 6 | Труба | Тип: труба. Характеристики: размер: 1/16"x0.012"; материал: нержавеющая сталь S316/316L | м | 1 |

- Основные условия исполнения Контракта.

2.1. Срок поставки товара

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.2. Место поставки товара.

Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д. 120 литера А, проходная.

В поставку включены доставка, погрузка и разгрузка Товара, перенос Товара до места, указанного Заказчиком, собственными силами и за свой счет.

Установлен запрет на поставку Товара третьими лицами. При поставке упакованного товара на внешней упаковке должны быть прикреплены документы, позволяющие идентифицировать номер/дату Контракта, предмет Контракта и самого Поставщика (требования установлены в соответствии с правилами обеспечения безопасности в учреждении).

Для осуществления допуска на территорию Заказчика Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара обязан предоставить Заказчику паспортные данные водителя, марку и госномер автомашины.

  - Требование к товару:

Товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода и подтверждаться необходимыми действующими документами.

Поставляемый Товар должен быть работоспособным, должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

  - Дополнительные условия поставки:

Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику:

- полный комплект документов, подтверждающих факт поставки Товара: товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) и\или универсальный передаточный документ, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Товара;

- копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные подписью Поставщика и печатью Поставщика в случае их наличия (если наличие сертификатов необходимо);

- техническую документацию на Товар на русском языке (если такая документация предусмотрена для данного вида Товара).

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

  - Порядок оплаты:

Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за товар, поставленный в полном объеме, после подписания сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры (при наличии), и/или универсального передаточного документа, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета. Авансирование не предусматривается.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.6. Гарантии качества:

Гарантийный срок на поставляемый Товар – 12 (двенадцать) месяцев от даты приемки Товара, указанной в Товарной накладной или универсальном передаточном документе, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для Товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок), остаточный гарантийный срок годности на поставляемый Товар – 12 (двенадцать) месяцев от даты приемки Товара, указанной в Товарной накладной или универсальном передаточном документе (для Товаров, в отношении которых установлен срок годности).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара отсутствуют требования третьих лиц.

2.7. Порядок приемки

Приемка товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, оформляется документом о приемке (Товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком, или же Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

2.8. Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

2.9. Арбитраж:

В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.10. Прочие условия:

Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.

Для осуществления допуска в помещения Заказчика не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара, предоставить Заказчику список персонала, который будет осуществлять поставку Товара.

Контактные данные Заказчика:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.120, литера А

Телефон, факс: (812) 244 0000

E-mail: a.kil@vniio.ru

Контактное лицо: Ведущий инженер Киль Анна Олеговна