Техническое задание на закупку газов в баллонах на 2026 год

СОП , СТОиР УЭИСиОП ФИЦ КНЦ РАН

| № п/п | Наименование товара | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальные и (или) максимальные показатели | Показатели, которые не изменяются |  |  |
| 1 | Аргон газообразный в баллоне | Давление в баллонах не ниже 150 кгс/см² Объемная доля аргона – не менее 99,998%; Объемная доля кислорода – не более 0,0002%; Объемна доля азота – не более 0,001%; Объемная доля водяного пара – не более 0,0003%; Объемная доля двуокиси углерода – не более 0,00002%; Объемная доля метана – не более 0,0001%; Объемная доля водорода – не более 0,0002% | ТУ 2114-005-05798345-2009 Аргон газообразный высокой чистоты; Объем баллона - 40 л/6м3 | шт | 2 |
| 2 | Двуокись углерода Жидкая | Объем баллона 40л Давление газа в баллоне не ниже 50 кгс/см2 Объем газа в баллоне 12,12 м3 Вес газа в баллоне 24кг | ГОСТ 8050-85 Содержание двуокиси углерода -99,8% | шт | 3 |
| 3 | Пропан-бутан в баллоне | Массовая доля бутана и бутиленов в смеси 49,05% ; Объемная доля жидкого остатка при 20 °С -05%; Давление насыщенных паров ,избыточное ,при температуре 45°С-1,04МПа; Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы -0,0023%(в том числе сероводорода 0,0002%); Давление газа в баллоне не ниже 16 кгс/см2 | ГОСТ Р 52087-2018 Сжиженный углеводородный газ; Отсутствие свободной воды и щелочи; Объем баллона 50л/21кг. | шт | 8 |
| 4 | Кислород газообразный в баллоне | Давление в баллонах не ниже 150 кгс/см² Объемная доля кислорода – не менее 99,7% Объемная доля водорода – не менее 0,3% Объемная доля водяного пара – не более 0,007% | ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный, технический Объем баллона - 40 л/6м3 | шт | 6 |

Срок поставки 20 календарных дней от даты заключения контракта.

Зам. нач. УЭИСиОП                                                                                                                                                                                      И.В.Волков