Приложение

Техническое задание

на закупку газового котла для нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области.

1. Описание объекта закупки.

Закупка газового котла, с комплектом дымохода к нему для нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области, в количестве 1 шт.

2. Основные требования к товару (описание объекта закупки).

При подаче предложения поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами и подтверждается наличием сертификатов (паспортов) качества производителя или другими документами по качеству предусмотренными законодательством Российской Федерации обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел газовый | Мощность: 35 кВт Электропитание: 220-240/1/50 Управление: электронное Гарантийный срок: 24 мес. Тип котла: газовый Камера сгорания: закрытая Кол-во контуров: двухконтурный Отапливаемая площадь: 350 кв. м. Установка: настенная Вид топлива: природный газ, сжиженный газ Вес: 30 кг Дополнительная информация: объем расширительного бака 8 л. Энергонезависимый: нет Тип теплообменника: раздельный Материал первичного теплообменника: медь Встроенный расширительный бак: да Встроенный циркуляционный насос: да Номинальное давление природного газа, мбар: 13 Температура теплоносителя, °С: 30 - 80 Температура в контуре ГВС, °С: 30 - 60 Производительность горячей воды при t 25°c, л/мин: 20 Макс. давление воды в контуре ГВС, бар: 6 Макс. давление воды в контуре отопления, бар: 3 Защита: газ - контроль Диаметр коаксиального дымохода: 60/100 мм Патрубок подключения контура ГВС: 1/2" Патрубок подключения контура отопления: 3/4" Патрубок подключения газа: 3/4'' Длина: 40 см Ширина: 33 см Высота: 70 см КПД %: 93 Расход природного газа куб. м/час: 3.5 Расход сжиженного газа, кг/час: 3 Номинальное давление сжиженного газа, мбар: 28 Материал вторичного теплообменника: нержавеющая сталь. | шт. | 1 |
| 2. | Комплект дымохода к газовому котлу | Диаметр дымохода: 60/100 мм (внутренняя труба — 60 мм для отвода газов, внешняя — 100 мм для забора воздуха с улицы). Длина дымохода: 960 мм. Материал: алюминий (внутренняя труба), оцинкованная сталь (внешняя труба). Вес нетто: 2 кг. Рабочая температура: от –35 °C до +160 °C. Гарантия: 12 месяцев. | шт. | 1 |

Товар, поставляемый по настоящему Контракту должен быть новым, 2026 года выпуска, заводского производства, нигде ранее не эксплуатировавшийся, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Товары должны быть упакованы в тару в соответствии с ГОСТ или ТУ для данного вида товара, которая обеспечит полную его сохранность от воздействия окружающей среды, и порчи при транспортировке и хранении.

3.. Требования к поставке товара.

Поставщик обязан организовать доставку Товара в количестве, указанном в пункте 2 настоящего технического задания. Расходы на доставку, разгрузку – погрузку, размещение в местах хранения Государственного заказчика, а также стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Государственного контракта, возлагаются на Поставщика и не подлежат возмещению Заказчиком.

Срок поставки составляет 15 календарных дней с даты заключения контракта.

4.Поставка товара осуществляется в следующем порядке

Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Ростовская область, Каменский район, п. Глубокий, ул. Садовая, 43.

Приемка товара осуществляется при обязательном присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленными на его имя документами (доверенность с правом подписания любых актов, протоколов и т.д.). В случае отсутствия данных документов приемка Товара не осуществляется.

В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- товарно-транспортную накладную в 3 (трех) экземплярах.

-сертификаты (декларации) соответствия, протоколы испытаний, либо сертификаты качества.

При наличии замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их представителю Поставщика для устранения замечаний, а Товар Заказчиком не принимается.

Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,

сооружений и развития инфраструктуры УМТО

Главного управления МЧС России

по Ростовской области

подполковник внутренней службы					   А.С. Комиссаров