Техническое задание

на поставку оборудования для газовой резки

для нужд РОП «Перерва»

- Заказчик: Московский район гидротехнических вооружений – филиал ФГБУ «Канал имени Москвы».

- Место поставки товара: г. Москва, ул. Гурьянова, д. 87 стр. 6

- Наименование Товара, характеристики и объемы:

– Редуктор кислородный:

Тип газа – кислород

Назначение – баллонные

Входное давление – 200 бар

Мах. рабочее давление –  1,25 МПа

Max. пропускная способность – 50 м³/ч

Материал – латунь

Количество манометров – 2 шт.

Класс товара – профессиональный

Подогреватель газа – нет

Выходное давление – 12,5 бар

Количество – 3

– Редуктор пропановый:

Тип газа – пропан

Назначение – баллонные

Входное давление – 25 бар

Мах. рабочее давление –  0,3 МПа

Max. пропускная способность – 5 м³/ч

Материал алюминий

Количество манометров – 1 шт.

Регулировка давления – да

Класс товара – профессиональный

Подогреватель газа – нет

Выходное давление – 3-4 бар

Количество – 3

– Резак пропановый:

Тип – вентильный

Толщина реза 15-100 мм

Длина – 800 мм

Рабочее горючее – пропан-бутан

Смешение газа – инжекторное

Диаметр ниппеля кислород – 6/9 мм

Диаметр ниппеля раб. Горючее – 6/9 мм

Количество – 2

– Рукав газовый:

Тип газа – кислород

Материал – резина с нитяным каркасом

Длина 40 м

Проходной диаметр – 6,3 мм

Наружный диаметр – 13 мм

Выдерживаемое давление – 2 МПа

Цвет – черный

Температура эксплуатации – от -30 до +50 °С

Количество – 2

– Манометр кислородный низкого давления

Тип газа – кислород

Входное соединение – М12х1.5

Мах рабочее давление – 2 МПа

Материал циферблата – стекло акриловое

Материал корпуса – сталь

Диаметр корпуса – 50 мм

Единицы измерения – МПа

Диапазон измерений – 0-2,5 МПа

Класс товара – профессиональный

Количество – 2

– Манометр кислородный высокого давления

Тип газа – кислород

Входное соединение – М12х1.5

Мах рабочее давление – 25 МПа

Материал циферблата – стекло акриловое

Материал корпуса – сталь

Диаметр корпуса – 50 мм

Единицы измерения – МПа

Диапазон измерений – 0-25 МПа

Класс товара – профессиональный

Количество – 2

– Манометр пропановый

Тип газа – пропан

Входное соединение – М12х1.5

Мах рабочее давление – 0,3 МПа

Материал циферблата – стекло акриловое

Материал корпуса – сталь

Диаметр корпуса – 50 мм

Единицы измерения – МПа

Диапазон измерений – 0-0,6 МПа

Класс товара – профессиональный

Количество – 2

- Доставка товара: осуществляется транспортом Поставщика.

Начальник РОП                                                                                     Д.Ю. Петров