| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование объекта закупки: Преобразователь Com сигнала в Usb. 2. Описание объекта закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара |  | Характеристика товара |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | ОКПД2 |  |
| 1 | Преобразователь MOXA UPort 1150I с изоляцией 2 КВ |  | Тип USB-порта: USB Type B (в комплекте - кабель для подключения к PC) Стандарт USB: USB 1.1, совместим с USB 2.0 Скорость передачи данных: 12 Мбит/с (Full-Speed USB) Количество последовательных портов: 1 Тип последовательных портов: RS-232/422/485 Разъем последовательного порта: DB9 'папа' Передаваемые сигналы: RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND Бит данных: 5, 6, 7, 8 Четность: нет, чет, нечет, 0, 1 Стоповые биты: 1, 1.5, 2 Управление потоками данных: RTS/CTS, XON/XOFF Скорость передачи данных, бит/с: 50 ~ 921600 Буфер данных FIFO, байт: 64 Изоляция последовательной линии: 2 кВ Требования к электропитанию Рабочее напряжение: Питание по шине USB Потребление тока: 260 мА при 5 В Условия эксплуатации Рабочая температура, °C: 0 ~ +55 Температура хранения, °C: -20 ~ +70 Рабочая влажность, %: 5 ~ 95 Операционная система Драйверы для ОС: Windows 95/98/ME/NT/2000 Linux 2.4.x Linux 2.6.x Linux 3.x Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64) Windows 2012 (x64) Windows Embedded CE 5.0 Windows Embedded CE 6.0 Конструктивные свойства Материал корпуса: Металл Монтаж: Настольный/настенный Наличие международных сертификатов Электромагнитная совместимость (EMI): CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class B Электромагнитная совместимость (EMS): IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-4 (EFT) Электромагнитная совместимость (EMC): EN 55032/24 |  |  |  |  | шт. | 1 | 26.51.43.117 «Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые» |  |
| 3. Требования к качеству поставки: Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР, ТС для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара. 3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении. 3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства). 3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов. Дата выпуска – не ранее 2 025г. 3.4. Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара. 3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте. 4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2 5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 10-ти рабочих дней со дня подписания договора. 6. Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон. 7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: - Счет на оплату. - Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Информационно-технологического отдела |  |  |  |  |  |  | Федосеев Максим Анатольевич |  |  |  |  |