Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров (работ, услуг)) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка обратного осмоса | Станция обратного осмоса: - Типоразмер мембран – 4040; - Количество мембран – 1 шт.; - Производительность – 250 л/ч (0,25 м³/ч, при +25 °C); - Селективность – 96–98%; - Насос – вертикальный многоступенчатый высокого давления; - Управление – контроллер, защита от сухого хода и превышения давления; - Регулировка концентрата – ротаметр + вентиль, рециркуляция концентрата; - Вход исходной воды – G 3/4" (Ду 20); - Выход пермеата – G 1/2" (Ду 15); - Сброс концентрата – G 1/2" (Ду 15); - Рама – стальной профиль, порошковое покрытие; - Давление на входе – 2,5–5 бар; - Температура воды – +5...+35 °C; - Электропитание – 220 В / 50 Гц (1 фаза); - Потребляемая мощность – 0,75–1,2 кВт; - Габариты (Ш×Г×В) – 600×450×1550 мм; - Сертификация – Декларация соответствия ТУ; Магистральный механический фильтр: - Материал корпуса / стакана колбы – полипропилен; - Габаритные размеры колбы – высота 20”, диаметр до 120 мм; - Кнопка сброса давления – на корпусе; - Вход / выход воды – G 1" (Ду 25); - Максимальное давление воды – не более 0,6 Мпа; - Максимальная температура воды – не более 40 °С; - Типоразмер фильтрующего картриджа - BB20 (высота 508 мм, диаметр 112 мм); - Размер фильтруемых частиц – не более 5 мкм; - Производительность – до 25 л/мин. Емкость накопительная: - Объем – 200 л; - Материал – полипропилен / полиэтилен; Поплавковый выключатель: - Настройка момента срабатывания контактной группы – с помощью комплектного грузика; - Длина кабеля – 5 м (3-х жильный); Насосная станция: - Тип – самовсасывающий периферийный насос; - Управление – частотное регулирование работы по встроенному датчику давления; - Регулировка рабочего давления – от 1.0 до 8.0 атм; - Производительность в рабочей точке – 1 м3/ч; - Давление в рабочей точке – 2,0 атм; - Водяной столб – до 33 м; - Электропитание – 220 В / 50 Гц (1 фаза); - Мощность – 0,3 кВт; - Диаметр входа/выхода – G 1" (Ду 25). | шт | 1 |

ОКПД2: 28.29.11.130

Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): с даты заключения договора по 18.11.2026 г.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 (здание АУ «Технопарк-Мордовия»), каб.116, НИЛ «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния» ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева».

Гарантия на товар (работы, услуги): 12 месяцев.

Контактные данные: Скворцов Денис Александрович, м.н.с. НИЛ «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния», тел. +79530288186, e-mail: dismos51@gmail.com.