ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка видеодомофонов с монтажом и пусконаладкой

# 1. Общие сведения

| Наименование объекта | Поставка видеодомофонов с монтажом и пусконаладкой |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Количество абонентских устройств - 4 адреса (объекта). г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 1 г. Москва, 2-й Мосфильмовский переулок д. 8 г. Москва, Югорский проезд, д. 22, корп. 1 г. Москва, Старомонетный пер-к, д.8 стр. 4 |
| Заказчик | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве (сокр. ГУФССП России по г. Москве) |
| Исполнитель (Подрядчик) | [наименование организации-подрядчика — определяется по итогам закупочных процедур] |
| Вид работ | Поставка оборудования, монтаж, пусконаладка и сдача в эксплуатацию системы видеодомофонии на входной группе административных зданий ГУФССП России по г. Москве |
| Основание | План мероприятий по обеспечению антитерростической защищенности и инженерно-технической укрепленности, в части установку системы видеодомофонии |
| Сроки | в течение 10 рабочих дней |

Настоящее описание объекта закупки (далее - ООЗ) определяет требования к составу оборудования, объёму работ, порядку монтажа, пусконаладки и сдачи в эксплуатацию системы видеодомофонии на объектах, указанных выше. Точные количественные параметры фиксируются в приложении «Ведомость объёмов работ», являющемся неотъемлемой частью настоящего ООЗ.

# 2. В ходе выполнения работ необходимо решить следующие цели и задачи.

Целью выполнения работ является организация современной системы контроля и управления доступом с функцией видеоидентификации посетителей, обеспечивающей:

визуальный и голосовой контакт сотрудника дежурной смены с посетителем (гражданином) перед предоставлением доступа в служебное помещение (на территорию объекта); ограничение несанкционированного доступа посторонних лиц в помещение и на прилегающую территорию (при необходимости); дистанционное открытие двери с абонентского устройства.

# 3. Нормативные требования

Проектирование, монтаж и приёмка системы выполняются в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, в том числе:

ГОСТ Р 51558 «Системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования»; ПУЭ (Правила устройства электроустановок), в части электромонтажных работ и заземления; СП 256.1325800 «Электроустановки жилых и общественных зданий»;

Правилами пожарной безопасности, в части обеспечения эвакуационных проходов (дверь  должна открываться изнутри без ключа/идентификатора);

Требованиями ОАТИ/Мосжилинспекции и управляющей организации к фасадным работам и работам в местах общего пользования МКД;

# 4. Требования к составу и функциональности системы

## 4.1. Общая структура

Система видеодомофонии должна включать следующие основные компоненты:

вызывную (домофонную) панель с видеокамерой, устанавливаемую у входной группы;

абонентские устройства (видеодомофонные трубки/мониторы) в помещении дежурной смены.

контроллер доступа с поддержкой ключей Touch Memory (Far/Dallas) и/или RFID-карт/брелоков, либо аналогов;

линии связи (кабельная сеть) между вызывной панелью, контроллером, абонентскими устройствами и (при наличии) сервером/регистратором.

## 4.2. Требования к вызывной (домофонной) панели

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Исполнение | Антивандальное, устойчивое к взлому и погодным воздействиям, класс защиты не ниже IP54–IP65 |
| Видеокамера | Цветная, разрешение не ниже 2 Мп, широкий динамический диапазон (WDR), ИК-подсветка для ночного режима |
| Дисплей/индикация | Подсветка клавиш вызова, антибликовое исполнение |
| Связь | Двусторонняя аудиосвязь с абонентским устройством |
| Идентификация | Считыватель ключей Touch Memory и/или RFID-карт, либо аналогов |
| Вызывная панель | Вызов дежурного |
| Климатическое исполнение | Рабочий диапазон температур не уже −40 °C…+50 °C |

## 4.3. Требования к абонентским устройствам

Абонентское устройство (видеодомофонная трубка/монитор) устанавливается по каждому в отдельности входной группе административного здания (помещения) и должно обеспечивать:

приём вызова с видеопанели с отображением видеоизображения посетителя;

двустороннюю голосовую связь;

дистанционное открытие двери;

сохранение снимков/видео последних вызовов (встроенная память или SD-карта);

Количество абонентских устройств - 4 адреса (объекта).

4.4. Контроллер доступа и замок

контроллер должен обеспечивать хранение базы ключей/карт;

замок - электромагнитный (усилие удержания не менее 180 кг) или электромеханический, с механизмом аварийного открытия изнутри без ключа (требование пожарной безопасности);

дверь должна быть оборудована доводчиком и, при необходимости, датчиком открытия/закрытия.

5. Требования к монтажным и электромонтажным работам

5.1. Демонтаж существующего домофонного оборудования (при наличии), включая вызывную панель, абонентские устройства, кабельные трассы, с вывозом демонтированного оборудования по согласованию с Заказчиком.

5.2. Прокладка кабельных линий связи и электропитания скрытым способом (в существующих кабель-каналах/штробах) либо открытым способом в кабель-каналах — в соответствии с проектным решением и согласованием с Заказчиком.

# 5.3. Монтаж вызывной панели на фасаде/у входа с антивандальным креплением.

# 5.4. Монтаж контроллера доступа, блока питания и ИБП в технических помещениях (электрощитовая, слаботочный шкаф) с обеспечением доступа для обслуживания.

# 5.5. Комплексные пусконаладочные работы и проверка работоспособности всех функций системы.

# 5.6. Восстановление отделки в местах производства работ (заделка штроб, покраска и т. п.) до состояния, соответствующего окружающей отделке.

# 5.7. Вывоз строительного мусора и уборка мест производства работ.

# 6. Требования к электропитанию

# система должна получать питание от существующей электросети через отдельный автоматический выключатель;

# 7. Требования к интеграции

При наличии на объекте действующей системы видеонаблюдения и/или системы диспетчеризации (пультовой охраны) Исполнитель обязан предусмотреть техническую возможность интеграции видеодомофонии с указанными системами без дублирования кабельной инфраструктуры, по согласованию с Заказчиком на этапе предпроектного обследования.

# 8. Гарантийные обязательства и сервис

# гарантийный срок на поставленное оборудование — не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию;

# гарантийный срок на монтажные работы — не менее 24 месяцев;

# Исполнитель (Подрядчик) обязан обеспечить устранение гарантийных неисправностей за свой счёт в срок не более 5 рабочих дней с момента получения заявки;по окончании гарантийного срока — возможность заключения отдельного договора на сервисное (постгарантийное) обслуживание.

# 9. Сроки и этапы выполнения работ

| № | Этап | Срок* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование объекта, уточнение объёмов и согласование проектного решения с Заказчиком | в течение 1рабочих дней |
| 2 | Поставка оборудования и материалов | в течение 1 рабочих дней |
| 3 | Монтажные и электромонтажные работы | в течение 4 рабочих дней |
| 4 | Пусконаладочные работы, программирование, занесение базы | в течение 2 рабочих дней |
| 5 | Сдача системы в эксплуатацию, подписание акта | в течение 2 рабочих дней |

*Конкретные сроки этапов устанавливаются Договором на выполнение работ по итогам предпроектного обследования объекта.

# 10. Требования к сдаваемой документации

По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику:

исполнительную документацию (схемы кабельных трасс;

паспорта и гарантийные талоны на установленное оборудование;

инструкцию по эксплуатации системы для организации;

акт сдачи-приёмки выполненных работ и акт ввода системы в эксплуатацию.

# 11. Приложение.

# Ведомость объёмов работ (заполняется по итогам обследования объекта)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызывная видеопанель | шт. | 4 |
| 2 | Абонентское устройство (монитор/трубка) | шт. | 4 |
| 3 | Пусконаладочные работы | шт. | 4 |
| 4 | Монтажные работы | шт. | 4 |