ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотор бесколлекторный ОКПД 2: 27.11.21.000 КТРУ: отсутствует | Штука | 28 |
|  | Тип | – | Бесколлекторный (BLDC) трёхфазный мотор |
|  | Конструкция | – | Outrunner (внешний ротор) |
|  | Модель | – | A2212 или 3652 или аналог |
|  | Рейтинг KV | об/мин/В | от 1400 до 3250 |
|  | Количество полюсов | шт. | ≥ 4 |
|  | Количество ячеек LiPo | S | от 2 до 3 |
|  | Напряжение питания (мин.) | В | ≥ 7 |
|  | Напряжение питания (макс.) | В | ≥ 12 |
|  | Ток холостого хода (при 10 В) | А | ≤ 0,7 |
|  | Максимальный ток (60 с) | А | ≥ 12 |
|  | Ток максимальной эффективности | А | от 6 до 12 |
|  | КПД (макс.) | % | ≥ 80 |
|  | Внутреннее сопротивление | мОм | ≤ 65 |
|  | Максимальная мощность | Вт | ≥ 180 |
|  | Диаметр вала ротора | мм | ≤ 3,17 |
|  | Длина вала ротора | мм | ≥ 15 |
|  | Размеры (диаметр) | мм | ≤ 36 |
|  | Размеры (длина) | мм | ≤ 52 |
|  | Вес | г | ≤ 224 |
|  | Разъёмы | – | ≥ 3,5 мм типа «банан» |
|  | Подшипники | – | Два шарикоподшипника |
|  | Комплектация | – | Мотор – 1 шт.; разъёмы – 3 шт.; крепёж – 1 компл.; упаковка |
| 2 | Набор запасных моторов ОКПД 2: 27.11.61.110 КТРУ: отсутствует | Штука | 5 |
|  | Тип | – | Коллекторный (щёточный) мотор для микроквадрокоптеров |
|  | Конструкция | – | Бессердечниковый (coreless) |
|  | Количество моторов в комплекте | шт. | ≥ 4 |
|  | Направление вращения | – | 2 CW (по часовой стрелке) + 2 CCW (против часовой стрелки) |
|  | Размер мотора (диаметр) | мм | ≤ 7 |
|  | Размер мотора (высота) | мм | ≤ 16 |
|  | Рейтинг KV | об/мин/В | ≥ 17500 |
|  | Максимальная частота вращения | об/мин | ≥ 70000 |
|  | Напряжение питания | В | 3,7 (1S LiPo / Li-HV) |
|  | Диаметр вала | мм | ≥ 0,8 |
|  | Длина кабеля | мм | ≥ 50 |
|  | Тип разъёма | – | JST 1.25 мм, 2-pin |
|  | Вес одного мотора (с кабелем и разъёмом) | г | ≤ 2,95 |
|  | Совместимые рамы | – | BETAFPV Beta65S или Eachine E011или Blade Inductrix или Tiny Whoop или аналог |
|  | Материал корпуса | – | Ударопрочный пластик или алюминиевый сплав |
|  | Охлаждение | – | Пассивное или теплоотвод через корпус |
|  | Длина (габариты упаковки) | мм | ≤ 100 |
|  | Ширина (габариты упаковки) | мм | ≤ 80 |
|  | Высота (габариты упаковки) | мм | ≤ 30 |
|  | Вес упаковки | г | ≤ 20 |
|  | Комплектация | – | Моторы – 4 шт.; упаковка |
| 3 | Полётный контроллер ОКПД 2: 26.20.30.163 КТРУ: отсутствует | Штука | 5 |
|  | Тип | – | Полётный контроллер для FPV-дронов и квадрокоптеров |
|  | Микроконтроллер | – | STM32F405 или STM32F722 или STM32F411 или аналог |
|  | Тактовая частота микроконтроллера | МГц | ≥ 100 |
|  | Гироскоп | – | MPU6000 или BMI270 или аналог |
|  | Барометр | – | SPL06 или SPL06-001 или аналог |
|  | Экранное меню (OSD) | – | AT7456E или аналог |
|  | Чёрный ящик (Blackbox) | – | 16 Мб флэш-памяти |
|  | Количество UART-портов | шт. | ≥ 2 |
|  | Количество выходов ESC | шт. | ≥ 4 |
|  | Количество PWM-выходов | шт. | ≥ 6 |
|  | Поддерживаемые протоколы ESC | – | DShot300 или DShot600 или DShot1200 или аналог |
|  | Поддерживаемые приёмники | – | SBUS и IBUS и DSM и TBS и F.Port или аналог |
|  | Интерфейс I2C | – | Да |
|  | Встроенный BEC 5 В | А | ≥ 1,5 |
|  | Встроенный BEC 9 В | А | ≥ 2 (для DJI Air Unit) |
|  | Встроенный BEC 3,3 В | А | ≥ 0,2 |
|  | Входное напряжение | В | от 6 до 30 |
|  | Количество ячеек LiPo | S | от 2 до 6 |
|  | Встроенный измеритель тока | А | ≥ 90 |
|  | USB-интерфейс | – | Type-C |
|  | Монтажные отверстия | мм | ≥30,5 |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 36 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 26 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 17 |
|  | Вес | г | ≤ 10 |
|  | Комплектация | – | Полётный контроллер – 1 шт.; кабели подключения – 1 компл.; упаковка |
| 4 | Приёмник (Тип 1) ОКПД 2: 26.30.23.120 КТРУ: отсутствует | Штука | 3 |
|  | Тип | – | Приёмник системы ExpressLRS (ELRS) или аналог |
|  | Конструкция | – | Diversity / Dual-Band (разнесённый приём) |
|  | Количество антенн | шт. | ≥ 2 |
|  | Разъём антенны | – | IPEX1 (U.FL) или аналог |
|  | Частотные диапазоны | МГц | 915 (FCC) и 868 (EU) и 2,4 (ISM) |
|  | Количество одновременно поддерживаемых диапазонов | шт. | ≥ 2 |
|  | Микроконтроллер | – | ESP32-PICO-D4 или ESP32-C3 или аналог |
|  | Радиочастотный чип | – | LR1121 или аналог |
|  | Кварцевый генератор | – | TCXO (термокомпенсированный) |
|  | Частота обновления (мин.) | Гц | ≥ 25 |
|  | Частота обновления (макс.) | Гц | ≥ 200 |
|  | Мощность телеметрии | мВт | ≥ 50 |
|  | Напряжение питания | В | ≥ 5 |
|  | Встроенная Wi-Fi антенна для обновления прошивки | – | Да |
|  | Протокол приёмника | – | CRSF или аналог |
|  | Разъём подключения | – | SH1.0 под 4-pin |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 25 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 22 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 5,5 |
|  | Вес (без антенны) | г | ≤ 1,7 |
|  | Комплектация | – | Приёмник – 1 шт.; антенна – 2 шт.; кабель подключения – 1 шт.; термоусадочная трубка – 2 шт.; руководство – 1 шт.; упаковка |
| 5 | Приёмник (Тип 2) ОКПД 2: 26.30.23.120 КТРУ: отсутствует | Штука | 2 |
|  | Тип | – | Приёмник системы TBS Crossfire (UHF) или аналог |
|  | Частотный диапазон | МГц | ≥ 868 или ≥915 |
|  | Количество каналов | шт. | ≥ 8 |
|  | Выходные протоколы | – | PPM, SBUS, CRSF или аналоги |
|  | Напряжение питания (мин.) | В | ≥ 3,3 |
|  | Напряжение питания (макс.) | В | ≥ 8,4 |
|  | Вес (без антенны) | г | ≤ 1,8 |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 24 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 18 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 3 |
|  | Антенна в комплекте | шт. | ≥ 1 |
|  | Поддержка телеметрии | – | Да |
|  | Режим маяка (Beacon) | – | Да |
|  | Поддержка FLARM для Diversity Nano RX | – | Да |
|  | Требуемая версия прошивки | – | V2.87 (Diversity), V6.10 и выше (Nano RX SE) или аналог |
|  | Комплектация | – | Приёмник – 1 шт.; антенна(ы) – 1–2 шт.; термоусадочная трубка – 1 компл.; силиконовые провода – 1 компл.; упаковка |
| 6 | Регулятор скорости ОКПД 2: 26.51.70.190 КТРУ: отсутствует | Штука | 2 |
|  | Тип | – | Бесколлекторный регулятор скорости |
|  | Количество каналов | шт. | ≥ 4 |
|  | Постоянный ток на канал | А | ≥ 60 |
|  | Пиковый ток на канал | А | ≥ 65 |
|  | Входное напряжение (мин.) | В | ≥ 9 |
|  | Входное напряжение (макс.) | В | ≥ 40 |
|  | Количество ячеек LiPo (мин.) | S | ≥ 3 |
|  | Количество ячеек LiPo (макс.) | S | ≥ 8 |
|  | Прошивка | – | AM32 или аналог |
|  | Поддерживаемые протоколы управления | – | DShot 600 или аналог |
|  | Частота ШИМ | кГц | от 24 до 48 |
|  | Микроконтроллер | – | STM32G071 или аналог |
|  | Встроенный датчик тока (гальванометр) | – | Да |
|  | Встроенный BEC | – | Нет |
|  | Разъём питания | – | XT60 или аналог |
|  | Монтажные отверстия | мм | ≤30,5 |
|  | Диаметр монтажного отверстия | мм | ≤ 4 |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 43 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 40 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 10 |
|  | Вес | г | ≤ 14 |
|  | Комплектация | – | ESC – 1 шт.; конденсатор – 1 шт.; кабель адаптера для полётного контроллера – 1 шт.; кабель питания XT60 – 1 шт.; силиконовые амортизаторы – 4 шт.; упаковка |
| 7 | Стенд механической перемотки оптоволоконного кабеля ОКПД 2: 28.94.12.140 КТРУ: отсутствует | Штука | 1 |
|  | Максимальный диаметр наматываемого материала | мм | ≤ 20 |
|  | Максимальная масса бухты | кг | < 100 |
|  | Тип | – | Намоточный / размоточный станок (устройство) для оптоволокна |
|  | Назначение | – | Намотка, размотка и перемотка оптического волокна и волоконно-оптического кабеля при монтаже, обслуживании и подготовке ВОЛС |
|  | Принцип действия | – | Механическая намотка/размотка с регулируемым тормозным усилием или приводом от электродвигателя |
|  | Режимы работы | – | автоматический |
|  | Напряжение питания | В | ≤ 220 |
|  | Частота тока | Гц | ≤ 50 |
|  | Потребляемая мощность | кВт | ≤ 0,1 |
|  | Частота вращения шпинделя (мин.) | об/мин | ≤ 950 |
|  | Частота вращения шпинделя (макс.) | об/мин | ≥ 950 |
|  | Регулировка тормозного усилия | – | Да |
|  | Ширина намотки | мм | ≥ 210 |
|  | Максимальный диаметр оптоволокна | мм | ≤ 0,5 |
|  | Тип катушки | – | Транспортировочная, биконическая БК-125, БК-160 |
|  | Встроенная программа намотки | – | Да (для катушек БК-125 и БК-160) |
|  | Материал рамы | – | Металл |
|  | Диапазон рабочих температур | °C | от -40 до +50 |
|  | Назначенный срок службы | лет | ≥ 10 |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 1400 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 700 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 260 |
|  | Масса | кг | ≤ 20 |
|  | Комплектация (основная) | – | Станок (устройство) – 1 шт.; крепления для катушек БК-125 и БК-160 – 1 компл.; этикетка – 1 экз.; руководство по эксплуатации – 1 шт.; упаковка; измеритель длины наматываемого материала – 1 шт.; |
| 8 | Стенд тестирования двигателей ОКПД 2: 26.51.45.190 КТРУ: отсутствует | Штука | 1 |
|  | Тип | – | Тестовый стенд (толкатель) для измерения тяги бесколлекторных моторов и импеллеров |
|  | Назначение | – | Измерение чистой тяги мотора, потребляемого тока, напряжения и мощности при тестировании силовых установок БПЛА |
|  | Диапазон измерения тяги | кг | от 0 до 10 |
|  | Точность измерения тяги | г | ≤ 1 |
|  | Напряжение питания | В | от 7 до 60 |
|  | Количество ячеек LiPo (мин.) | S | ≥ 2 |
|  | Количество ячеек LiPo (макс.) | S | ≥ 14 |
|  | Тип разъёма питания | – | XT60 или аналог |
|  | Встроенный гальванометр (ваттметр) версии Pro и Pro Plus Culvert | – | Да |
|  | Измерение силы тока (макс.) | А | ≥ 150 |
|  | Разрешение по току | А | ≤ 0,01 |
|  | Измерение напряжения версии Pro и Pro Plus Culvert | – | Да |
|  | Измерение потребляемой мощности версии Pro и Pro Plus Culvert | – | Да |
|  | Отображение ёмкости разряда и времени разряда версии Pro и Pro Plus Culvert | – | Да |
|  | Монтажные отверстия для мотора | мм | ≥ 16 |
|  | Посадочное отверстие для вала | мм | ≥ 5 |
|  | Специализированное крепление для импеллеров Culvert и версия Pro Plus Culvert | – | Да |
|  | Поддерживаемый диаметр импеллеров (Culvert) | мм | от 50 до 90 |
|  | Регулировка положения крепления для версии Culvert | – | Ручная |
|  | Тип дисплея | – | ЖК с подсветкой |
|  | Калибровка нуля | – | Да |
|  | Рабочая температура | °C | от -10 до +50 |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 212,5 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 109 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 135 |
|  | Вес | г | ≤ 926 |
|  | Комплектация | – | Тестовый стенд – 1 шт.; крепёж – 1 компл.; руководство по эксплуатации – 1 шт.; упаковка |
| 9 | Тахометр цифровой бесконтактный ОКПД 2: 26.51.64.150 КТРУ: отсутствует | Штука | 2 |
|  | Тип | – | Портативный лазерный фототахометр (бесконтактный) |
|  | Назначение | – | Бесконтактное измерение частоты вращения валов, роторов, шпинделей и других вращающихся объектов |
|  | Метод измерения | – | Бесконтактный, лазерный (по отражённому сигналу) |
|  | Диапазон измерений частоты вращения | об/мин | от 2,5 до 99999 |
|  | Разрешение (2,5–999,9 об/мин) | об/мин | ≤ 0,1 |
|  | Разрешение (1000–99999 об/мин) | об/мин | ≤ 1 |
|  | Основная погрешность (2,5–999,9 об/мин) | % | ≤ ±0,05 |
|  | Основная погрешность (1000–99999 об/мин) | % | ≤ ±1 |
|  | Время одного замера | с | ≤ 0,8 |
|  | Дистанция измерения | мм | от 50 до 500 |
|  | Класс лазера | – | II (2–5 мВт) |
|  | Длина волны лазера | нм | от 630 до 670 |
|  | Разрядность шкалы | – | ≥ 99999 |
|  | Тип дисплея | – | ЖК |
|  | Высота цифр на дисплее | мм | ≥ 18 |
|  | Функция запоминания (MIN/MAX/AVG) | – | Да |
|  | Количество сохраняемых измерений | – | ≥ 40 (10 текущих, 10 макс., 10 мин., 10 средних) |
|  | Автоотключение питания | – | Да |
|  | Индикатор заряда батареи | – | Да |
|  | Тип элемента питания | – | 6F22 или аналог |
|  | Количество элементов питания | шт. | ≥ 1 |
|  | Напряжение питания | В | ≥ 9 |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 184 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 76 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 38 |
|  | Вес (с батареями) | г | ≤ 155 |
|  | Рабочая температура | °C | от 0 до +50 |
|  | Комплектация | – | Тахометр – 1 шт.; отражающие полоски – 3 шт.; батарея – 1 шт.; чехол – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт.; упаковка |
| 10 | Телеметрия ОКПД 2: 26.30.30.110 КТРУ: отсутствует | Штука | 2 |
|  | Тип | – | Комплект беспроводной телеметрии (воздушный + наземный модули) |
|  | Назначение | – | Передача телеметрических данных между воздушным и наземным сегментами управления БПЛА |
|  | Совместимые полётные контроллеры | – | APM 2.8, Pixhawk 2.4.8 (ArduPilot, PX4) или аналог |
|  | Диапазон рабочих частот | МГц | от 433 до 915 |
|  | Выходная мощность | мВт | от 100 до 500 |
|  | Выходная мощность (в дБм) | дБм | от 20 до 27 |
|  | Регулировка выходной мощности | – | Да (от 1 до 20 дБм) |
|  | Чувствительность приёмника | дБм | ≤ -117 |
|  | Скорость передачи данных по воздуху | кбит/с | ≥ 250 |
|  | Интерфейс подключения TTL UART | – | Да |
|  | Разъём антенны RP-SMA | – | Да |
|  | Тип антенны | – | Штыревая, всенаправленная |
|  | Поддерживаемые протоколы | – | MAVLink или аналог |
|  | Метод расширения спектра | – | FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) или аналог |
|  | Метод уплотнения каналов | – | Adaptive TDM (Time Division Multiplexing) или аналог |
|  | Поддержка LBT и AFA | – | Да |
|  | Встроенная коррекция ошибок | – | Да |
|  | Напряжение питания | В | ≥ 5 |
|  | Потребляемый ток (передача) | мА | ≤ 120 |
|  | Потребляемый ток (приём) | мА | ≤ 45 |
|  | Скорость передачи данных по умолчанию | бод | ≥ 57600 |
|  | Диапазон рабочих температур | °C | от -40 до +85 |
|  | Длина воздушного модуля (габариты) | мм | ≤ 50 |
|  | Ширина воздушного модуля (габариты) | мм | ≤ 27 |
|  | Высота воздушного модуля (габариты) | мм | ≤ 10 |
|  | Длина наземного модуля (габариты) | мм | ≤ 70 |
|  | Ширина наземного модуля (габариты) | мм | ≤ 22 |
|  | Высота наземного модуля (габариты) | мм | ≤ 10 |
|  | Вес (без антенны) | г | ≤ 4 |
|  | Комплектация | – | Воздушный модуль – 1 шт.; наземный модуль – 1 шт.; антенна – 2 шт.; кабель для APM – 1 шт.; кабель для Pixhawk – 1 шт.; OTG-кабель – 1 шт.; упаковка |
| 11 | Тепловизионный модуль ОКПД 2: 26.51.53.160 КТРУ: отсутствует | Штука | 1 |
|  | Тип по исполнению | – | Переносной |
|  | Тип | – | Тепловизионный монокуляр и модуль для наблюдения |
|  | Назначение (ООЗ) | – | Наблюдение, фото- и видеозапись в ночное время и сложных погодных условиях; температурный контроль и ИК-диагностика; установка на БПЛА |
|  | Размер дисплея по диагонали | дюйм | ≥ 3 |
|  | Тип детектора | – | VOx (оксид ванадия), неохлаждаемый болометр или аналог |
|  | Инфракрасное разрешение по горизонтали | пикс. | ≥ 256 |
|  | Инфракрасное разрешение по вертикали | пикс. | ≥ 192 |
|  | Размер пикселя | мкм | ≥12 |
|  | Спектральный диапазон | мкм | от 7,5 до 14 |
|  | Спектральный ИК-диапазон | мкм | ≥ 7 и ≤ 14 |
|  | Термочувствительность (NETD) | мК | ≤ 40 |
|  | Стандартная температурная чувствительность | °C | ≥ 0,035 |
|  | Частота кадров | Гц | ≥ 25 |
|  | Частота обновления кадров | Гц | ≥ 25 |
|  | Глубина резкости | м | ≥ 1 |
|  | Фокусное расстояние объектива | мм | ≥15 |
|  | Материал объектива | – | Германий |
|  | Поле зрения (FOV) | ° | ≥ 11,7 |
|  | Оптическое увеличение | крат | ≥ 2,2 |
|  | Кратность цифрового увеличения | – | Двукратное |
|  | Дальность обнаружения (человек) | м | ≥ 750 |
|  | Тип дисплея | – | AMOLED или ЖК или аналог |
|  | Разрешение дисплея по горизонтали | пикс. | ≥ 1024 |
|  | Разрешение дисплея по вертикали | пикс. | ≥ 768 |
|  | Встроенная цифровая камера | – | Да |
|  | Регулируемая цветовая палитра | – | Да |
|  | Количество цветовых палитр | шт. | ≥ 4 |
|  | Режим температурной сигнализации | – | Да |
|  | Диапазон измеряемых температур (мин.) | °C | ≤ -20 |
|  | Диапазон измеряемых температур (макс.) | °C | ≥ +550 |
|  | Основная погрешность измерения температуры | % | ≤ ±2 |
|  | Встроенная память | ГБ | ≥ 16 |
|  | Интерфейс зарядки/передачи данных | – | USB Type-C |
|  | Крепление на штатив | – | Да (1/4") |
|  | Степень защиты | – | IP-66 |
|  | Напряжение питания | В | 3,7 |
|  | Тип элемента питания | – | Сменный аккумулятор типа 18650 или встроенный Li-ion или аналог |
|  | Количество аккумуляторов | шт. | 1 |
|  | Ёмкость аккумулятора | мА·ч | ≥ 2000 |
|  | Продолжительность непрерывной видеосъёмки | ч | ≥ 2 |
|  | Время непрерывной работы тепловизора | ч | ≥ 4 |
|  | Вид отображения | – | Инфракрасный спектр; Видимый спектр |
|  | Рабочая температура | °C | от -10 до +50 |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 194 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 62 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 76 |
|  | Вес | г | ≤ 500 |
|  | Комплектация (основная) | – | Тепловизор – 1 шт.; аккумулятор – 1 шт.; зарядное устройство – 1 шт.; кабель USB – 1 шт.; чехол – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт.; упаковка |
| 12 | Тестер электронных регуляторов скоростей ОКПД 2: 26.51.43.110 КТРУ: отсутствует | Штука | 2 |
|  | Тип | – | Цифровой тестер сервомеханизмов (сервотестер) |
|  | Назначение | – | Проверка работоспособности и степени износа сервомеханизмов, калибровка, генерация сигнала для проверки ESC и бортовой электроники |
|  | Количество одновременно подключаемых сервоприводов | шт. | ≥ 2 |
|  | Режимы работы | – | Ручной (Manual), Нейтральный (Neutral), Автоматический (Auto/Wiper) |
|  | Напряжение питания | В | от 4,8 до 6,0 |
|  | Тактовая частота | Гц | ≥ 50 |
|  | Длительность сервоимпульса (мин.) | мс | ≤ 0,98 |
|  | Длительность сервоимпульса (макс.) | мс | ≥ 2,01 |
|  | Ширина выходного сигнала (мин.) | мкс | ≤ 800 |
|  | Ширина выходного сигнала (макс.) | мкс | ≥ 2200 |
|  | Амплитуда сервоимпульса | В | ≥ 4,2 |
|  | Разрешение | бит | ≥ 1024 |
|  | Количество разрядов индикации | – | ≥ 3 |
|  | Функция проверки сигнала PPM | – | Да |
|  | Тип индикации | – | Цифровой светодиодный или ЖК-дисплей или аналог |
|  | Стандарт разъёма | – | JR и Hitec и Futaba или аналоги |
|  | Совместимые сервоприводы | – | Spektrum, HITEC, JR, FUTABA, GWS и аналогичные |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 73,5 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 43,5 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 33 |
|  | Вес | г | ≤ 108 |
|  | Комплектация | – | Тестер – 1 шт.; кабель для подключения сервоприводов – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт.; упаковка |
| 13 | Тестер аккумуляторных батарей ОКПД 2: 26.51.45.190 КТРУ:отсутствует | Штука | 2 |
|  | Тип | – | Тестер (измеритель) аккумуляторных батарей |
|  | Назначение | – | Оперативная оценка технического состояния, остаточной ёмкости и внутреннего сопротивления аккумуляторных батарей |
|  | Типы тестируемых АКБ | – | Свинцово-кислотные (WET, AGM, GEL), литий-ионные, литий-полимерные, Ni-MH или аналоги |
|  | Номинальное напряжение АКБ | В | от 6 до 12 |
|  | Диапазон измеряемого напряжения | В | от 0 до 100 |
|  | Диапазон измеряемого сопротивления | Ом | от 0 до 200 |
|  | Диапазон измерения силы тока | А | от 0 до 500 |
|  | Точность измерения | % | ≤ ±0,5 |
|  | Тип индикатора | – | Цифровой ЖК |
|  | Разрешение дисплея по горизонтали | – | ≥ 320 |
|  | Разрешение дисплея по вертикали | – | ≥ 240 |
|  | Измерительный сигнал | кГц | AC 1 |
|  | Время оценки состояния АКБ | с | ≤ 15 |
|  | Калибровка | – | Да (поддерживается) |
|  | Обновление прошивки | – | Да (поддерживается) |
|  | Напряжение питания | В | ≥ 3,7 |
|  | Ёмкость аккумулятора | мА·ч | ≥ 1000 |
|  | Тип зарядки | – | USB Type-C |
|  | Напряжение зарядки | В | ≥ 5 |
|  | Ток зарядки | А | ≥ 1 |
|  | Рабочая температура | °C | от -10 до +45 |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 210 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 110 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 41 |
|  | Вес | кг | ≤ 1,225 |
|  | Комплектация | – | Тестер – 1 шт.; измерительные провода – 1 компл.; зажимы «крокодил» – 1 компл.; кабель USB Type-C – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт.; упаковка |
| 14 | Тестер сервоприводов ОКПД 2: 26.51.43.110 КТРУ:отсутствует | Штука | 2 |
|  | Тип | – | Цифровой тестер сервомеханизмов (сервотестер) / генератор сигналов для ESC |
|  | Назначение | – | Проверка работоспособности, линейности, центрирования, мёртвой зоны, скорости и ресурса сервоприводов, диагностика ESC без передатчика и приёмника |
|  | Количество одновременно подключаемых сервоприводов | шт. | от 1 до 3 |
|  | Режимы работы Ручной (Manual), Нейтральный (Neutral, 1,5 мс ± 0,5 мс), Автоматический («стеклоочиститель») | – | Да |
|  | Дополнительные режимы LN (линейность/вибрация), ED (выносливость), FP (центрирование), DB (мёртвая зона), SP (скорость), WP (ресурс), PW (ширина импульса) | – | Да |
|  | Напряжение питания | В | от 4,8 до 6,0 |
|  | Встроенный стабилизатор BEC и UBEC | – | Да |
|  | Выходной ток | мА | ≥ 15 |
|  | Диапазон ширины выходного импульса | мкс | от 1000 до 2000 |
|  | Регулировка ширины импульса | – | Да (3 режима / плавная) |
|  | Тип индикации | – | цифровой дисплей |
|  | Совместимость | – | Сервоприводы всех типов, системы CCPM вертолётов, рулевые сервоприводы самолётов, ESC или аналог |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 96 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 70 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 23 |
|  | Вес | г | ≤ 31,5 |
|  | Комплектация | – | Тестер – 1 шт.; комплект проводов – 1 шт.; инструкция – 1 шт.; упаковка |
| 15 | Цифровая система видеопередачи ОКПД 2: 26.30.23.120 КТРУ: отсутствует | Штука | 1 |
|  | Тип | – | Цифровая система передачи HD-видео (комплект «камера + воздушный модуль / видеопередатчик») |
|  | Назначение | – | Передача цифрового видеосигнала с борта FPV-дрона на наземные очки/монитор, запись видео «на борту» |
|  | Тип сенсора камеры | – | CMOS, 1/1.7" или крупнее |
|  | Разрешение видеозаписи (макс.) | – | ≥ 4K |
|  | Частота кадров при 4K | кадр/с | ≥ 60 |
|  | Частота кадров при 1080p | кадр/с | ≥ 100 |
|  | Угол обзора камеры | ° | ≥ 155 |
|  | Диафрагма объектива | – | ≤ F2.8 |
|  | Минимальная освещённость | лк | ≤ 0,001 |
|  | Рабочая частота видеопередатчика | ГГц | от 5,725 до 5,850 |
|  | Мощность передатчика (EIRP) | дБм | ≥ 25 |
|  | Количество антенн | шт. | ≥ 2 |
|  | Максимальная дальность передачи видео | км | ≥ 10 |
|  | Средняя задержка видеосигнала | мс | ≤ 30 |
|  | Максимальный битрейт | Мбит/с | ≥ 50 |
|  | Встроенная память для записи DVR | ГБ | ≥ 20 |
|  | Поддержка карт памяти | – | micro-SD до 256 ГБ |
|  | Входное напряжение питания | В | от 6 до 30 |
|  | Количество ячеек LiPo (макс.) | S | ≥ 6 |
|  | Интерфейсы подключения | – | UART, SBUS, USB Type-C или аналоги |
|  | Поддерживаемые полётные контроллеры | – | Betaflight, INAV, ArduPilot, KISS, Fettec или аналог |
|  | Защита от перегрева | – | Автоматическое отключение при ≈110 °C |
|  | Монтажные отверстия VTX | мм | ≤ 25,5 |
|  | Длина (габариты VTX) | мм | ≤ 34 |
|  | Ширина (габариты VTX) | мм | ≤ 34 |
|  | Высота (габариты VTX) | мм | ≤ 11 |
|  | Вес VTX | г | ≤ 16 |
|  | Вес камеры | г | ≤ 10 |
|  | Рабочая температура | °C | от -20 до +40 |
|  | Комплектация | – | Камера – 1 шт.; воздушный модуль (VTX) – 1 шт.; антенны – 2 шт.; соединительный кабель – 1 шт.; USB-плата для настройки – 1 шт.; упаковка |
| 16 | Экшн-камера для записи полётов БПЛА ОКПД 2: 26.40.33.112 КТРУ: отсутствует | Штука | 3 |
|  | Тип | – | Компактная экшн-камера для FPV-дронов, RC-моделей и экстремальных видов спорта |
|  | Тип сенсора | – | IMX377 или IMX078 или аналоги |
|  | Разрешение сенсора | МП | ≥ 12 |
|  | Максимальное разрешение видеозаписи | – | ≥ 4K |
|  | Частота кадров при 4K | кадр/с | ≥ 30 |
|  | Частота кадров при 2.7K | кадр/с | ≥ 60 |
|  | Частота кадров при 1080p | кадр/с | ≥ 60 |
|  | Электронная стабилизация изображения (EIS) | – | Да |
|  | Угол обзора объектива | ° | ≥ 120 |
|  | Светосила объектива | – | ≤ F2.8 |
|  | Режимы записи | – | Покадровая съёмка (Time-lapse), циклическая запись, WDR |
|  | Поддержка карт памяти | – | micro-SD до 128 ГБ |
|  | Интерфейс Wi-Fi | – | Да (просмотр, скачивание, настройка через приложение) |
|  | Выход AV | – | Да |
|  | Задержка видеосигнала (1080p) | мс | ≤ 60 |
|  | Задержка видеосигнала (720p) | мс | ≤ 40 |
|  | Тип элемента питания | – | Встроенный или сменный литий-ионный аккумулятор |
|  | Время автономной работы | мин | ≥ 60 |
|  | Напряжение питания | В | ≥ 3,7 |
|  | Способ зарядки | – | Micro-USB или USB Type-C |
|  | Ударопрочность | – | Выдерживает падения с высоты ≥ 1,8 м |
|  | Рабочая температура | °C | от -10 до +50 |
|  | Длина (габариты) | мм | ≤ 70 |
|  | Ширина (габариты) | мм | ≤ 40 |
|  | Высота (габариты) | мм | ≤ 30 |
|  | Вес | г | ≤ 60 |
|  | Комплектация | – | Камера – 1 шт.; Micro-USB кабель – 1 шт.; крепления Velcro – 2 шт.; руководство пользователя – 1 шт.; упаковка |
| 17 | Документ-камера ОКПД 2: 26.70.13.000 КТРУ: 26.30.13.000-00000001 | Штука | 1 |
|  | Тип | – | Документ-камера (визуализатор) для демонстрации документов и объектов в реальном времени |
|  | Конструктивное исполнение | – | Настольная |
|  | Конструкция | – | Складная, настольная |
|  | Тип матрицы | – | CMOS |
|  | Разрешение матрицы | Мпиксель | ≥ 13 |
|  | Максимальное выходное разрешение | пиксель | 3840 × 2160 |
|  | Количество кадров в секунду при записи видео | кадр/с | ≥ 30 |
|  | Оптическое увеличение | крат | ≥ 10 |
|  | Цифровое увеличение | крат | ≥ 16 |
|  | Возможность поворота изображения с шагом 90 градусов | – | Да |
|  | Фокусировка | – | Автоматическая или ручная или фиксированная |
|  | Наличие встроенной подсветки | – | Да |
|  | Наличие встроенного микрофона | – | Да |
|  | Интерфейс USB | – | USB 2.0 или USB Type-A или USB Type-B или аналог |
|  | Интерфейс HDMI | – | Да |
|  | Интерфейс VGA | – | Да |
|  | Интерфейс Wi-Fi | – | Да |
|  | Питание | – | От аккумулятора или USB |
|  | Напряжение питания | В | ≥ 5 |
|  | Распознавание печатного текста | – | Да |
|  | Возможность подключения внешних устройств | – | Да |
|  | Потребляемая мощность | Вт | > 5 и ≤ 10 |
|  | Максимальная высота документ-камеры | мм | ≤ 200 |
|  | Максимальная ширина документ-камеры | мм | ≤ 400 |
|  | Максимальная длина документ-камеры | мм | ≤ 450 |
|  | Наличие разъемов (дополнение) | – | VGA; HDMI; USB |
|  | Возможность управления другими аппаратными средствами | – | Интерактивная доска |
|  | Языки распознавания | – | Русский; Английский; Китайский |
|  | Наличие автоматических настроек | – | Автофокус; Баланс белого; Яркость |
|  | Поддерживаемые операционные системы (дополнение) | – | Windows |
|  | Длина рабочей зоны минимальная | мм | > 400 и ≤ 450 |
|  | Ширина рабочей зоны минимальная | мм | > 300 и ≤ 350 |
|  | Возможность импорта и экспорта файлов | – | Да |
|  | Количество ламп дополнительной подсветки | шт. | ≥ 1 |
|  | Возможности управления камерой | – | С панели камеры; С помощью ПО камеры |
|  | Тип штатива | – | Поворотно-раздвижной (механический) |
|  | Наличие дополнительного разъема USB | – | Да |
|  | Возможность добавления в галерею материалов, созданных пользователем | – | Да |
|  | Возможность создания аннотаций | – | Да |
| 18 | Пластик для 3D-принтера (Тип 1) ОКПД 2: 20.16.59.310 КТРУ: 20.16.59.310-00000001 | Штука | 5 |
|  | Тип пластика | – | PA |
|  | Наличие армирующего наполнителя | – | Да |
|  | Тип армирующего наполнителя | – | CG (углеволокно) |
|  | Диаметр нити | мм | 1,75 |
|  | Масса пластика без катушки | кг | ≥ 1 и < 3 |
|  | Ширина катушки | мм | > 100 |
| 19 | Пластик для 3D-принтера (Тип 2) ОКПД 2: 20.16.59.310 КТРУ: 20.16.59.310-00000001 | Штука | 10 |
|  | Тип пластика | – | PETG |
|  | Наличие армирующего наполнителя | – | Да |
|  | Тип армирующего наполнителя | – | CG (углеволокно) |
|  | Диаметр нити | мм | 1,75 |
|  | Масса пластика без катушки | кг | ≥ 1 и < 3 |
|  | Ширина катушки | мм | > 100 |
| 20 | Пластик для 3D-принтера (Тип 3) ОКПД 2: 20.16.59.310 КТРУ: 20.16.59.310-00000001 | Штука | 20 |
|  | Тип пластика | – | PLA |
|  | Наличие армирующего наполнителя | – | Да |
|  | Тип армирующего наполнителя | – | CG (углеволокно) |
|  | Диаметр нити | мм | 1,75 |
|  | Масса пластика без катушки | кг | ≥ 1 и < 3 |
|  | Ширина катушки | мм | > 100 |

Требования к упаковке и маркировке

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от повреждений при транспортировке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка каждой единицы тары должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству

Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт).

Стоимость товара включает все расходы на доставку и разгрузку по адресу: г. Хабаровск, ул. Некрасова, 83, аудитории 2701–2703 (подъем на 8 этаж без лифта). Телефон: (4212) 407–072 или 89997954844, Макаров Иван Александрович.

Доставка товара производится силами Поставщика.

Требования к энергоэффективности

Класс энергетической эффективности поставляемого товара должен соответствовать действующему законодательству.

Требования к гарантии

Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приёмки.