Описание объекта закупки

на поставку комплекта усилителя связи

1. Наименование, описание и количество объекта закупки

| № п.п | Позиции по ОКПД2, КТРУ | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.30.11.122 | Усилитель мобильного интернета QMO -234 Модем с поддержкой 2G/3G/4G (внешнее исполнение), Wi-Fi роутер 300 мб/с 802.11 n в комплекте, POE питание внешнего блока, блок питания в комплекте | Комплект (шт.) | 2 |

2. Основные характеристики объекта закупки

| № п.п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ |  |  |  |  |
|  | Модуль | Leadcore LC1761 2G/3G/4G | — |
|  | Материнская плата | Qualcomm Atheros 9341 | — |
|  | Операционная система | Linux 3.0 | — |
|  | Базовый режим работы | TDD-LTE/LTE-FDD, GSM | — |
|  | Частоты LTE | BAND3/BAND7/BAND8/BAND38/BAND39/BAND40/BAND41/BAND42 | — |
|  | Скорость передачи данных | Кабель категории не хуже 4-й скорость скачивания: не менее 150 Мбит/с скорость отдачи: не менее 50 Мбит/с | Мбит/с |
|  | Мощность передатчика | 23 дБм | дБм |
|  | Антенна | Пластинчатая направленная антенна, усиление не менее 12 дБи | дБи |
|  | Технология доступа | TD-LTE/TD-SCDMA (HSUPA, HSDPA)/GGE (GSM/GPRS/EGPRS) | — |
|  | Поддерживаемые частоты | GGE: 900/1800 МГц TD-SCDMA: Band 34/39 TD-LTE: band 38/39/40/41/42 FD-LTE: band 3/7/8 | — |
|  | Возможности доступа | TD-LTE: версия R9, двухпоточная, поддержка Категории 4: загрузка 150 Мбит/с, выгрузка 50 Мбит/с, поддержка полос 10/15/20 МГц, загрузка 2×2 SU-MIMO TD-SCDMA HSDPA: категория 15, макс. скорость загрузки 2,8 Мбит/с TD-SCDMA HSUPA: категория 6, макс. скорость выгрузки 2,2 Мбит/с GGE: стандарт R4 с поддержкой совместной работы с R9 GPRS: класс 12, макс. скорость передачи данных 85,6 кбит/с EDGE: класс 12, макс. скорость передачи данных 236,8 кбит/с | — |
| СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
|  | Сетевые протоколы | PPPoE, DHCP-клиент/сервер, NAT, NTP, DNS-клиент | — |
|  | Набор соединения | Поддержка ручного набора, автоматического набора, набора PPPoE | — |
|  | SIM-карта | Поддержка 2 видов SIM/USIM-карт 1,8 В/3 В, поддержка карт шифрования, блокировки карты и функции блокировки по PIN-коду | В |
| УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Удалённое управление | HTTPS, SSL 3.0, SNMP | — |
| ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |
|  | Функции безопасности | Поддержка фильтрации на основании портов, IP-адресов, MAC-адресов, URL-адресов, привязка MAC-адресов | — |
|  | Управление скоростью передачи данных | Поддержка ограничения скорости загрузки/выгрузки, ограничение скорости для портов | — |
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
|  | LAN/WAN | RJ 45 | — |
|  | Электропитание | 15 В пост. тока при 500 мА, питание по кабелю категории 5 (PoE) | В / мА |
|  | Потребляемая мощность | 3,2 Вт | Вт |
|  | Индикаторы | Индикатор питания, индикатор сетевой активности, индикатор локальной сети | — |
|  | Пыле- и влагонепроницаемость | IP65 | — |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
|  | Рабочая температура | от −40 °С до +60 °С | °C |
|  | Температура хранения | от −40 °С до +85 °С | °C |
|  | Влажность | Не более 95 % | % |
|  | Стационарная установка | U-образный зажим для крепления на столбе, диаметр столба 35–55 мм | мм |
|  | Габаритные размеры | Не менее252×142×50 мм | мм |
|  | Масса | Не менее 580 г | г |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WI-FI-РОУТЕРА |  |  |  |  |
|  | Режим Wi-Fi | Частота 2,4 ГГц (2,4000–2,4835 ГГц), поддержка стандартов 802.11b/g/n, антенна 2×2 | ГГц |
|  | Операционная система | Linux 3.0 | — |
|  | Комплект поставки | Внешний блок (усилитель) с Wi-Fi роутером, скорость 300 Мбит/с, стандарт 802.11n — в комплекте POE-питание внешнего блока — в комплекте Блок питания — в комплекте | — |

Ответственный исполнитель :  Чижов И. М. _____________________